ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

ЧУКОТСКОГО АО

АНАДЫРЬ, 2020

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

ВВЕДЕНИЕ	9

1.	Краткая характеристика объекта разработки территориальной схемы обращения с отходами	12

Сведения об основных показателях территориальной схемы до актуализации	12

Общие сведения о Чукотском автономном округе	21

Природно-географическая характеристика Чукотского АО	22

Демографическая ситуация	25

Промышленность и сельское хозяйство	27

РАЗДЕЛ 1. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ	29

2. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ	33

2.1. Сведения о количестве образования ТКО на территории Чукотского АО по данным статистических отчетов	33

2.2. Сведения о количестве образования отходов на территории Чукотского АО, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности (от I до V класса опасности)	36

2.3. Характеристика ТКО, в том числе их морфологический состав	44

2.4. Нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых ТКО	47

2.5. Сведения о количестве образования медицинских отходов	54

2.6. Жидкие бытовые отходы	54

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ	55

3.1. Данные об установленных и достигнутых на территории Чукотского АО значениях целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, в том числе ТКО	55

3.2. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на территории Чукотского АО на срок действия территориальной схемы	66

3.3. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами	67

РАЗДЕЛ 4. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ	69

4.1. Существующая система накопления ТКО	69

4.2. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накопления ТКО)	76

4.3. Места накопления медицинских отходов	77

4.4. Раздельное накопление отходов	77

4.5. Накопление опасных и особо опасных отходов	78

4.6. Накопление крупногабаритных отходов	86

4.7. Перспективное накопление опасных и особо опасных отходов	86

РАЗДЕЛ 5. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов	88

5.1. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Чукотского АО	88

5.2. Анализ данных об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Чукотского АО	88

5.3. Оценка существующих объектов системы обращения с отходами на территории Чукотского АО	91

5.3.1. Объекты обработки (сортировки)	92

5.3.2. Объекты утилизации и обезвреживания/ термической утилизации	93

5.3.3. Объекты размещения отходов производства и потребления	93

5.3.4. Объекты размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения ТКО	96

РАЗДЕЛ 6. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	104

РАЗДЕЛ 7. ОБРАЩЕНИЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ОТХОДОВ	110

7.1. Обращение с ТКО	110

7.2. Обращение с жидкими бытовыми отходами	111

7.3. Отходы строительства и ремонта	113

7.4. Сельскохозяйственные отходы	116

7.5. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды	116

7.6. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром	116

7.7. Отходы обрабатывающей промышленности	117

7.8. Отходы электрического и электронного оборудования	119

7.9. Отходы добычи полезных ископаемых	121

7.10. Медицинские отходы	122

7.11. Биологические отходы	123

РАЗДЕЛ 8. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	124

8.1. Организации, осуществляющие транспортирование отходов	124

8.2. Система транспортирования ТКО	124

РАЗДЕЛ 9. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	131

9.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами, в том числе ТКО	131

9.2. Обоснование основных параметров предлагаемых к созданию объектов системы обращения с отходами	132

РАЗДЕЛ 10. ОЦЕНКА ОБЪЕМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ	140

РАЗДЕЛ 11. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО	141

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ	141

РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ	144

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	144

ПРИЛОЖЕНИЯ	145

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей территориальной схеме применяются следующие термины и определения:

Административный центр сельского поселения, муниципального района – населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального образования.

Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО на территории субъекта Российской Федерации – соотношение количества образовавшихся ТКО и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения.

Биологические отходы – трупы животных и птиц, в том числе лабораторных, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах, другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

Городское поселение – город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Городской округ – один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Группы однородных отходов – отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме).

Жидкие отходы – отходы, в том числе фекальные, удаляемые из выгребов неканализованных зданий, и т.п.

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду.

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Контейнерная площадка - место накопления ТКО, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бункеров.

Крупногабаритные отходы (мусор) – ТКО (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

Медицинские отходы – все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов.

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения.

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Накопление отходов – складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения.

Населенный пункт – территория, имеющая сосредоточенную застройку, служащая местом проживания людей, которой в установленном федеральным законодательством порядке присвоено наименование.

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды.

Норматив накопления ТКО – среднее количество ТКО, образующихся в единицу времени.

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку.

Обращение с отходами – деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.

Объект размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.

Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах.

Объекты обезвреживания отходов – специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов.

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

Оператор по обращению с ТКО – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО.

Органические отходы – растительные отходы, образующиеся в результате осуществления работ по содержанию зеленых насаждений, а также листья после листопада.

Отходы животноводства – многокомпонентная смесь, включающая в себя твердые и жидкие продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных (экскременты), технологическую и смывную воду, кормовые остатки и газы.

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.

Региональный оператор по обращению с ТКО (региональный оператор, РО) – оператор по обращению с ТКО - юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне деятельности регионального оператора.

Санитарная очистка территорий – комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию ТКО и уборке территорий населенных мест.

Сбор отходов – прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение.

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Средняя плотность ТКО – отношение установленного годового норматива накопления в объемных показателях к годовому нормативу накопления по массе.

Строительные отходы – отходы, образующиеся при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе зданий и сооружений, прокладке и замене инженерных коммуникаций, объектов дорожно-мостового хозяйства.

Схема потоков отходов – графическое отображение движения отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации, обезвреживания отходов, объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, включает в себя графические обозначения мест, количество образующихся отходов, количество объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов.

ТКО – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Территориальная схема обращения с отходами — совокупность графического (схемы, чертежи, планы и иные материалы) и текстового описания системы организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе ТКО, образующихся на территории субъекта Российской Федерации, и направлений ее развития на определенный период.

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.

Текущий ремонт – предупредительный (текущий) ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также работах по устранению мелких повреждений и неисправностей.

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.

Электронная модель территориальной схемы – информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенные для ввода, хранения, актуализации, обработки, анализа, представления, визуализации данных о системе организации и осуществления на территории субъекта Российской Федерации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, образующихся на территории субъекта Российской Федерации, и (или) отходов, поступающих из других субъектов Российской Федерации.

ВВЕДЕНИЕ

Территориальная схема обращения с отходами (далее – территориальная схема) разработана в целях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории Чукотского АО в соответствии с нормативно-правовыми актами:

- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем»;

- Основами государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года;

- Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»

- Поручениями Президента Российской Федерации от 29.03.2011 № Пр-781 «О подготовке долгосрочных целевых инвестиционных программ обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в субъектах Российской Федерации»; от 10.04.2012 № Пр-2138 «О разработке комплексной стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами, предусматривающей, в том числе, создание эффективной системы управления в этой области»; от 15.11.2017 № Пр-2319 «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента в сфере регулирования обращения с отходами»;

- Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326 (с последующими изменениями и дополнениями);

- Стратегией развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р;

- Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (с последующими изменениями и дополнениями);

- Стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Минприроды России от 14.08.2013 № 298;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.02.2010 № 49 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;

- Постановлением Правительства Чукотского АО от 16.07.2014 № 290-рп «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Чукотского АО до 2030 года»;

- Постановлением Правительства Чукотского АО от 15.01.2015 № 20 «Об утверждении Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе»;

- Постановлением Правительства Чукотского АО от 06.11.2020 № 518 «Об утверждении Региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, в Чукотском автономном округе»;

- Приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского АО от 11.07.2017 № 282-од «Об утверждении порядка ведения регионального кадастра отходов Чукотского АО»;

- Приказом Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского АО от 09.12.2019 № 14 «Об утверждении Правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с ТКО на территории Чукотского АО»;

- Приказом Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского АО от 09.12.2019 № 13 «Об утверждении Порядка накопления ТКО (в том числе их раздельного накопления) на территории Чукотского АО»;

- Приказом Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО от 29.07.2020 № 119-од «Об утверждении нормативов накопления ТКО на территории Чукотского АО»;

- документами территориального планирования Чукотского АО.

Территориальная схема определяет принципы создания эффективной системы комплексного управления отходами в автономном округе, направления и механизмы ее реализации.

Целью разработки территориальной схемы является снижение отрицательного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления за счет организации эффективной системы управления отходами при условии достижения баланса между экологическими и экономическими приоритетами (достижение состояния экологической защищенности при обращении с отходами, создание условий для формирования социально приемлемых тарифов на регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО, централизация управления отходами).

Достижение указанной цели требует решения следующих задач:

- охват всей территории автономного округа деятельностью по обращению с ТКО (далее – ТКО), доведение доли ТКО, вовлеченных в систему централизованного накопления и удаления, до 100%, за счет совершенствования подходов к организации мест накопления и системы транспортирования ТКО, проведения единой тарифной политики, а также использования современного оборудования, позволяющего вести учет образования и движения ТКО;

- централизация потоков, образующихся ТКО, позволяющая обеспечить оптимальную загрузку производственного оборудования;

- создание эффективных автоматизированных производственных мощностей по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов;

- оптимизация нагрузки на действующие полигоны ТКО с последующей рекультивацией полигонов, исчерпавших ресурс;

- организация накопления (в том числе раздельного накопления), сбора, транспортирования, обработки, обезвреживания и размещения ТКО как единой комплексной коммунальной услуги;

- использование действующей инфраструктуры с обеспечением поступательного перехода к более современным технологиям.

Территориальная схема разработана на срок до 2030 года и обеспечивает достижение целей государственной политики в области обращения с отходами в порядке их приоритетности:

- максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов, снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

- обработку, утилизацию и обезвреживание отходов;

- безопасное захоронение отходов.

Территориальная схема предусматривает комплексную обработку и утилизацию отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

В ходе разработки территориальной схемы:

- собрана и верифицирована информация об источниках образования отходов, местах накопления отходов, объектах по обработке, обезвреживанию, захоронению отходов, потоках движения отходов, организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами на III квартал 2020 года;

- сформирована финансовая модель, обеспечивающая расчет экономических последствий реализации территориальной схемы на каждый год ее реализации с учетом динамики отходообразования;

- построена электронная модель, включающая в себя базу данных, средства ввода и отображения информации по вопросам обращения с отходами, математическую модель расчета оптимального размещения объектов по обращению с ТКО, их технических характеристик, и направлений транспортирования отходов.

- Краткая характеристика объекта разработки территориальной схемы обращения с отходами

Сведения об основных показателях территориальной схемы до актуализации

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Чукотского АО, утвержденная приказом Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского АО от 24.01.2020 № 13-од содержала следующие сведения об объемах образования ТКО на территории региона:

Таблица А. Результаты расчета массы ТКО IV - V классов опасности, образующихся на территории Чукотского АО (тонн)

| Наименование муниципального района / городского округа | Жилищный фонд | Административные здания, учреждения, конторы | Предприятия торговли | Предприятия транспортной инфраструктуры и иных отраслей промышленности | Дошкольные и учебные заведения | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения | Предприятия общественного питания | Предприятия службы быта | Медицинские учреждения | Прочие категории, не вошедшие в графы 2-10 | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырский муниципальный район | 2000,3 | 11,0 | 323,1 | 570,5 | 61,0 | 13,3 | 14,5 | 19,7 | 7,4 | 35,8 | 3056,5 |
| с. Алькатваам | 40,2 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 17,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59,0 |
| п. Беринговский | 291,1 | 3,6 | 128,1 | 39,0 | 5,1 | 2,4 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 473,4 |
| с. Канчалан | 106,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,8 |
| пгт. Угольные Копи | 891,6 | 3,5 | 102,2 | 251,1 | 0,6 | 2,3 | 10,5 |  | 0,0 | 2,2 | 1263,9 |
| с. Усть-Белая | 185,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,7 |
| с. Краснено | 7,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| с. Ваеги | 97,7 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 4,0 | 1,9 | 0,0 | 9,0 | 2,2 | 1,5 | 118,2 |
| с. Ламутское | 32,2 | 0,2 | 2,5 | 0,0 | 2,1 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 38,9 |
| с. Чуванское | 40,6 | 0,2 | 1,7 | 0,0 | 3,4 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 48,5 |
| с. Марково | 139,2 | 1,1 | 15,9 | 1,9 | 14,5 | 2,5 | 0,0 | 7,4 | 4,8 | 0,8 | 188,2 |
| с. Снежное | 54,2 | 0,2 | 5,0 | 0,0 | 6,9 | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 3,1 | 71,9 |
| с. Мейныпильгыно | 40,0 | 0,3 | 47,5 | 0,0 | 5,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 |
| с. Хатырка | 74,0 | 0,3 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 |
| Межселенная территория | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 277,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,1 | 305,5 |
| Билибинский муниципальный район | 2849,5 | 104,4 | 108,7 | 137,7 | 92,6 | 0,9 | 2,1 | 2,3 | 0,4 | 1,3 | 3299,8 |
| с. Анюйск | 106,2 | 0,5 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,2 |
| г. Билибино | 2288,1 | 101,6 | 105,7 | 65,1 | 92,4 | 0,9 | 2,1 | 2,3 | 0,4 | 0,0 | 2658,5 |
| с. Кепервеем | 105,7 | 0,3 | 3,0 | 27,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,4 |
| с. Илирней | 66,6 | 0,4 | 0,0 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,8 |
| с. Омолон | 195,4 | 0,8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 198,2 |
| с. Островное | 87,5 | 0,4 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,7 |
| Межселенная территория | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 35,0 |
| Городской округ Анадырь | 5579,0 | 448,2 | 456,5 | 472,9 | 861,1 | 19,3 | 10,0 | 5,3 | 5,4 | 41,5 | 7899,2 |
| г. Анадырь | 5579,0 | 448,2 | 456,5 | 472,9 | 861,1 | 19,3 | 10,0 | 5,3 | 5,4 | 41,5 | 7854,2 |
| Городской округ Певек | 1245,1 | 235,9 | 234,7 | 304,5 | 160,2 | 14,5 | 0,2 | 5,6 | 5,2 | 25,7 | 2231,4 |
| с. Айон | 48,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 60,8 |
| с. Биллингс | 46,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 47,5 |
| г. Певек | 1039,0 | 234,8 | 234,7 | 126,7 | 111,1 | 14,4 | 0,2 | 5,6 | 5,2 | 19,5 | 1791,1 |
| с. Рыткучи | 111,4 | 0,4 |  | 0,0 | 41,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,9 |
| Межселенная территория | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 179,1 |
| Городской округ Провидения | 949,9 | 3,8 | 29,9 | 41,4 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1077,5 |
| пгт. Провидения | 586,8 | 2,3 | 29,9 | 41,4 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 712,6 |
| с. Нунлигран | 62,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,7 |
| с. Сиреники | 92,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 93,0 |
| с. Энмелен | 66,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,3 |
| с. Новое Чаплино | 85,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,5 |
| с. Янракыннот | 57,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,4 |
| Межселенная территория | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Городской округ Эгвекинот | 1216,8 | 12,2 | 52,0 | 67,6 | 65,1 | 7,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 1422,2 |
| пгт. Эгвекинот | 755,0 | 10,4 | 52,0 | 27,4 | 19,9 | 7,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 872,5 |
| с. Амгуэма | 104,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127,5 |
| с. Конергино | 84,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,7 |
| с. Уэлькаль | 49,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,2 |
| с. Ванкарем | 40,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 42,2 |
| с. Нутэпэльмен | 38,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,3 |
| с. Рыркайпий | 144,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,7 |
| Межселенная территория | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| Чукотский муниципальный район | 655,6 | 5,9 | 10,9 | 12,4 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 707,6 |
| с. Лаврентия | 261,0 | 4,4 | 10,9 | 7,9 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 297,2 |
| с. Лорино | 150,7 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,0 |
| с. Инчоун | 22,7 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 |
| с. Нешкан | 65,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,7 |
| с. Уэлен | 125,1 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 127,5 |
| с. Энурмино | 31,0 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,0 |
| Межселенная территория | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| Чукотский автономный округ | 14496,2 | 821,5 | 1215,9 | 1607,0 | 1313,0 | 55,4 | 26,7 | 33,4 | 18,3 | 106,9 | 19694,2 |

Общее расчетное количество ТКО, образующихся на территории Чукотского АО в течение года, составляет 19694 тонн, из них 14496 тонн приходится на жилой фонд. Расчет массы образования ТКО производился с применением нормативов накопления ТКО, утвержденных приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского АО от 31 августа 2017 года № 35 (с изменениями на 22 января 2018 года). Количество расчетных единиц (нормообразующих показателей) было определено оценочно, по фактическим (сведения о работе региональных операторов по обращению с ТКО, отчетов и иных документов (договоров  с юридическими лицами на обращение с ТКО, справок, реестров, маршрутных журналов, путевых листах и т.д.)) или расчетным данным (на основании сведений, содержащихся в базе данных федеральной службы государственной статистики, а также открытых данных).

Прогнозные значения массы ТКО по годам действия территориальной схемы представлены не были.

Характеристики объектов размещения ТКО по состоянию на дату разработки территориальной схемы представлены в таблице Б.

Таблица Б. Характеристики объектов размещения ТКО, учтенные в территориальной схеме до актуализации

| Адрес местонахождения | Эксплуатирующая организация | Наименование ОРО | Вместимость ОРО, тыс. тонн | Проектная мощность, тыс. тонн в год | Расчетная остаточная вместимость на 01.01.2019, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Анадырь | ООО «Анадырская транспортная компания» | Полигон ТБО в г. Анадырь Чукотского АО | 109862 куб. м | нет данных | нет данных |
| Межселенная территория Чаунского муниципального района, кроме городских и сельских поселений | ООО «Золоторудная кмпания «Майское» | Полигон ТБО и ПО IV-V классов опасности | 5000 | нет данных | 4121,37 |
| Чаунский муниципальный район | ООО «Артель старателей Чукотка» | Отработанный карьер для хранения ООО «ас Чукотка» | 405000 | нет данных | 98700 |
| Территория участка Двойной и Водораздельной перспективной площади | ООО «Северное золото» | Полигон ТБ и ПО | 9100 | нет данных | 8946,9 |

До актуализации территориальной схемы на территории Чукотского АО не функционировали предприятия, занимающиеся сортировкой и перегрузкой ТКО.

Таблица В. Прогнозные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на 2020 – 2021 годы (до актуализации территориальной схемы)

| Зона деятельности регионального оператора | Наименование регионального оператора | Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для потребителей, кроме населения, руб./куб.м. |  |  |  | Единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО для населения, руб./куб.м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. |
| Зона 1 (с.п.Алькатваам) | ООО «Сервис Групп» | 3 911,87 | 3 911,87 | 3 911,87 | 4 164,30 | 1 041,33 | 1 092,36 | 1 092,36 | 1 132,78 |
| Зона 1 (г.п.Беринговский) |  | 3 545,51 | 3 545,51 | 3 545,51 | 3 785,60 | 1 469,81 | 1 541,83 | 1 541,83 | 1 598,88 |
| Зона 2 (г.п. Угольные Копи) | ООО «Андезит» | 2 431,82 | 2 431,82 | 2 431,82 | 2 592,05 | 1 442,00 | 1 512,66 | 1 512,66 | 1 568,63 |
| Зона 2 (с.п.Канчалан) |  | 6 105,90 | 6 149,45 | 6 149,45 | 6 531,87 | 1 153,60 | 1 210,13 | 1 210,13 | 1 254,90 |
| Зона 2 (с.п. Усть-Белая ) |  | 7 770,23 | 7 770,23 | 7 770,23 | 8 300,85 | 1 153,60 | 1 210,13 | 1 210,13 | 1 254,90 |
| Зона 3 (с.п. Ваеги) | ООО «РТК» | 2 887,30 | 2 887,30 | 2 887,30 | 3 100,96 | 1 041,33 | 1 092,36 | 1 092,36 | 1 132,78 |
| Зона 3 (с.п. Ламутское) |  | 10 172,66 | 10 172,66 | 10 172,66 | 10 925,42 | 1 041,33 | 1 092,36 | 1 092,36 | 1 132,78 |
| Зона 3 (с.п. Чуванское) |  | 7 490,02 | 7 490,02 | 7 490,02 | 8 044,27 | 1 041,33 | 1 092,36 | 1 092,36 | 1 132,78 |
| Зона 3 (с.п. Марково) |  | 3 282,69 | 3 282,69 | 3 282,69 | 3 525,61 | 1 236,00 | 1 296,56 | 1 296,56 | 1 344,53 |
| Зона 3 (с.п. Снежное) |  | 6 563,13 | 6 563,13 | 6 563,13 | 7 048,80 | 1 041,33 | 1 092,36 | 1 092,36 | 1 132,78 |
| Зона 4 (с.п.Мейныпильгино) | ООО «Сервис Групп» | 5 207,42 | 5 207,42 | 5 207,42 | 5 510,94 | 1 108,28 | 1 162,59 | 1 162,59 | 1 205,61 |
| Зона 4 (с.п. Хатырка) |  | 4 632,62 | 4 632,62 | 4 632,62 | 4 949,70 | 1 081,50 | 1 134,49 | 1 134,49 | 1 176,47 |
| Зона 5 (с.п. Анюйск) | МП ЖКХ Билибинского МР | 1 797,77 | 1 813,21 | 1 813,21 | 1 918,43 | 1 076,38 | 1 129,12 | 1 129,12 | 1 170,90 |
| Зона 6 (г.Билибино) | МП ЖКХ Билибинского МР | 617,52 | 617,52 | 617,52 | 660,13 | 741,03 | 741,03 | 741,03 | 768,44 |
| Зона 6 (с.п. Кепервеем) |  | 1 669,23 | 1 695,84 | 1 695,84 | 1 782,94 | 1 161,06 | 1 217,95 | 1 217,95 | 1 263,01 |
| Зона 7 (с.п. Илирней) | МП ЖКХ Билибинского МР | 2 448,10 | 2 449,70 | 2 449,70 | 2 610,68 | 1 028,67 | 1 079,07 | 1 079,07 | 1 119,00 |
| Зона 8 (с.п. Омолон) | МП ЖКХ Билибинского МР | 3 272,54 | 3 272,54 | 3 272,54 | 3 481,33 | 1 232,01 | 1 292,38 | 1 292,38 | 1 340,20 |
| Зона 9 (с.п. Островное) | МП ЖКХ Билибинского МР | 2 891,80 | 2 891,80 | 2 891,80 | 3 082,99 | 1 239,05 | 1 299,76 | 1 299,76 | 1 347,85 |
| Зона 10 (городской округ Анадырь) | ООО «АТК» | 1 960,93 | 1 960,93 | 1 960,93 | 1 970,52 | 800,52 | 839,75 | 839,75 | 870,82 |
| Зона 11 (с.п. Айон) | МП «ЧРКХ» | 4 481,88 | 4 735,39 | 4 735,39 | 4 815,56 | 1 104,04 | 1 158,14 | 1 158,14 | 1 200,99 |
| Зона 12 (с.п. Биллингс ) | МП «ЧРКХ» | 6 033,75 | 6 186,72 | 6 186,72 | 6 469,12 | 1 083,11 | 1 136,18 | 1 136,18 | 1 178,22 |
| Зона 13 (г.Певек) | МП «ЧРКХ» | 1 462,19 | 1 597,42 | 1 580,82 | 1 580,82 | 1 545,65 | 1 621,39 | 1 621,39 | 1 681,38 |
| Зона 14 (с.п. Рыткучи ) | МП «ЧРКХ» | 3 147,31 | 3 360,91 | 3 360,91 | 3 376,82 | 1 177,29 | 1 234,98 | 1 234,98 | 1 280,67 |
| Зона 15 (п.г.т. Провидения) | ООО «Полигон» | 4 508,64 | 4 508,64 | 4 508,64 | 4 804,35 | 1 091,44 | 1 144,92 | 1 144,92 | 1 187,28 |
| Зона 16 (с.п. Нунлигран) | МУП ЖКХ «Провиденское» | 4 147,05 | 4 147,05 | 4 147,05 | 4 449,52 | 1 072,64 | 1 125,20 | 1 125,20 | 116,83 |
| Зона 16 (с.п. Сиреники) |  | 7 478,35 | 7 478,35 | 7 478,35 | 7 985,15 | 1 119,73 | 1 174,60 | 1 174,60 | 1 218,06 |
| Зона 17 (с.п. Энмелен) | МУП ЖКХ «Провиденское» | 5 159,24 | 5 159,24 | 5 159,24 | 5 518,72 | 1 109,27 | 1 163,62 | 1 163,62 | 1 206,67 |
| Зона 18 (с.п. Янракыннот) | МУП ЖКХ «Провиденское» | 12 787,86 | 12 787,86 | 12 787,86 | 13 632,06 | 1 051,71 | 1 103,24 | 1 103,24 | 1 144,06 |
| Зона 18 (с.п. Новое Чаплино) |  | 4 465,64 | 4 465,64 | 4 465,64 | 4 790,69 | 1 106,13 | 1 160,33 | 1 160,33 | 1 203,26 |
| Зона 19 (пгт.. Эгвекинот) | МУП ЖКХ «Иультинское» | 1 512,74 | 1 614,93 | 1 614,93 | 1 616,43 | 826,58 | 867,08 | 867,08 | 899,16 |
| Зона 19 (с.п. Амгуэма) |  | 4 454,79 | 4 237,39 | 4 237,39 | 4 520,17 | 2 117,70 | 2 221,47 | 2 221,47 | 2 303,66 |
| Зона 19 (с.п. Конергино) |  | 5 139,49 | 5 139,49 | 5 139,49 | 5 494,10 | 1 863,30 | 1 954,60 | 1 954,60 | 2 026,92 |
| Зона 19 (с.п. Уэлькаль) |  | 7 230,36 | 7 230,36 | 7 230,36 | 7 744,78 | 1 636,12 | 1 716,29 | 1 716,29 | 1 779,79 |
| Зона 20 (с. Ванкарем) | МУП ЖКХ «Иультинское» | 14 752,69 | 14 752,69 | 14 752,69 | 15 682,59 | 1 239,48 | 1 300,21 | 1 300,21 | 1 348,32 |
| Зона 21 (с. Нутэпэльмен) | МУП ЖКХ «Иультинское» | 7 441,45 | 7 441,45 | 7 441,45 | 7 820,97 | 1 247,93 | 1 309,08 | 1 309,08 | 1 357,52 |
| Зона 22 (с. Рыркайпий) | МУП ЖКХ «Иультинское» | 5 800,58 | 6 165,69 | 6 165,69 | 6 217,40 | 997,34 | 1 046,21 | 1 046,21 | 1 084,92 |
| Зона 23 (с. Лаврентия) | МУП «Айсберг» | 2 348,40 | 2 350,60 | 2 350,60 | 2 506,25 | 1 182,52 | 1 240,46 | 1 240,46 | 1 286,36 |
| Зона 23 (с.п. Лорино) |  | 3 007,73 | 3 010,52 | 3 010,52 | 3 210,32 | 1 182,52 | 1 240,46 | 1 240,46 | 1 286,36 |
| Зона 24 (с.п. Инчоун) |  | 2 038,18 | 2 044,84 | 2 044,84 | 2 177,43 | 1 067,41 | 1 119,71 | 1 119,71 | 1 161,14 |
| Зона 24 (с.п.Нешкан) |  | 3 130,52 | 3 144,66 | 3 144,66 | 3 347,74 | 1 098,80 | 1 152,64 | 1 152,64 | 1 195,29 |
| Зона 24 (с.п. Уэлен) |  | 3 203,84 | 3 203,84 | 3 203,84 | 3 409,24 | 1 098,80 | 1 152,64 | 1 152,64 | 1 195,29 |
| Зона 24 (с.п. Энурмино) |  | 2 690,61 | 2 690,61 | 2 690,61 | 2 865,43 | 1 077,87 | 1 130,69 | 1 130,69 | 1 172,53 |

Таблица Г. Затраты регионального оператора по обращению с ТКО (до актуализации территориальной схемы)

| Зона деятельности РО | Расчетный объем ТКО, образующийся в зоне деятельности РО, используемый для расчета тарифа, куб. м | Годовая необходимая валовая выручка РО, в том числе: (млн руб.) |  |  |  |  |  | Учтены ли в тарифе инвестиции (да/нет) | Тарифы на захронение рублей на тонну (установлены в руб./куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Расходы на сбор и транспортирование ТКО | Расходы на сортировку ТКО | Расходы по захоронению ТКО | Собственные затраты регионального оператора | Иные затраты регионального оператора, включенные в единый тариф |  |  |  |
| Зона 1 (с.п.Алькатваам) | 324 | 1 236,15 | 636,06 |  | 542,13 | 57,97 |  | нет | 1 628,19 | 1 718,29 |
| Зона 1 (г.п.Беринговский) | 2 055 | 7 095,79 | 5 052,51 |  | 1 899,19 | 144,08 |  | нет | 635,62 | 673,81 |
| Зона 2 (г.п. Угольные Копи) | 6 582 | 15 636,11 | 9 618,36 |  | 5 494,46 | 523,30 |  | нет | 807,83 | 861,64 |
| Зона 2 (с.п.Канчалан) | 400 | 2 384,83 | 1 831,58 |  | 500,43 | 52,82 |  | нет | 1 148,41 | 1 353,75 |
| Зона 2 (с.п. Усть-Белая ) | 504 | 3 812,65 | 2 718,78 |  | 1 033,99 | 59,89 |  | нет | 1 947,49 | 2 155,63 |
| Зона 3 (с.п. Ваеги) | 989 | 3 945,55 | 2 720,79 |  | 1 172,76 | 52,00 |  | нет | 1 139,30 | 1 231,95 |
| Зона 3 (с.п. Ламутское) | 182 | 2 470,85 | 1 745,50 |  | 673,36 | 52,00 |  | нет | 3 588,16 | 3 811,34 |
| Зона 3 ( с.п. Чуванское) | 236 | 2 350,86 | 1 664,16 |  | 634,70 | 52,00 |  | нет | 2 603,49 | 2 775,31 |
| Зона 3 (с.п. Марково) | 1 887 | 8 548,83 | 5 858,02 |  | 2 534,81 | 156,00 |  | нет | 1 291,83 | 1 394,77 |
| Зона 3 (с.п. Снежное) | 364 | 3 367,46 | 2 267,40 |  | 1 048,06 | 52,00 |  | нет | 2 779,15 | 2 979,41 |
| Зона 4 (с.п.Мейныпильгино) | 333 | 1 689,86 | 1 073,25 |  | 558,64 | 57,97 |  | нет | 1 631,96 | 1 722,25 |
| Зона 4 ( с.п.Хатырка) | 433 | 1 954,05 | 1 399,87 |  | 496,21 | 57,97 |  | нет | 1 115,28 | 1 175,09 |
| Зона 5 (с.п. Анюйск) | 604 | 1 062,04 | 803,97 |  | 218,86 | 39,21 |  | нет | 351,42 | 373,34 |
| Зона 6 (г.Билибино) | 18 930 | 11 588,92 | 9 092,68 |  | 1 829,78 | 666,46 |  | нет | 83,02 | 110,30 |
| Зона 6 (с.п. Кепервеем) | 634 | 1 039,18 | 817,58 |  | 182,39 | 39,21 |  | нет | 278,01 | 297,02 |
| Зона 7 (с.п. Илирней) | 363 | 867,00 | 637,40 |  | 190,39 | 39,21 |  | нет | 506,01 | 541,69 |
| Зона 8 (с.п. Омолон) | 915 | 2 920,07 | 1 600,98 |  | 1 279,88 | 39,21 |  | нет | 1 351,73 | 1 446,92 |
| Зона 9 (с.п. Островное) | 457 | 1 288,88 | 896,44 |  | 353,23 | 39,21 |  | нет | 745,92 | 798,49 |
| Зона 10 (городской округ Анадырь) | 36 966 | 53 542,04 | 20 361,86 |  | 31 893,30 | 1 286,89 |  | нет | 308,00 | 2 311,45 |
| Зона 11 (с.п. Айон) | 227 | 1 016,86 | 872,46 |  | 59,60 | 84,80 |  | нет | 254,53 | 270,29 |
| Зона 12 (с.п. Биллингс ) | 222 | 1 319,40 | 1 084,91 |  | 149,69 | 84,80 |  | нет | 652,33 | 695,40 |
| Зона 13 (г.Певек) | 7 268 | 10 771,07 | 7 809,22 |  | 2 749,85 | 212,01 |  | нет | 367,07 | 389,68 |
| Зона 14 (с.п. Рыткучи ) | 559 | 1 768,14 | 1 517,91 |  | 165,42 | 84,80 |  | нет | 287,21 | 304,54 |
| Зона 15 (п.г.т. Провидения) | 4 280 | 18 811,49 | 11 271,61 |  | 6 810,53 | 729,35 |  | нет | 1 611,18 | 1 571,38 |
| Зона 16 (с.п. Нунлигран) | 330 | 1 339,83 | 1 167,74 |  | 61,83 | 110,25 |  | нет | 207,05 | 167,25 |
| Зона 16 (с.п. Сиреники) | 251 | 1 831,77 | 1 508,56 |  | 212,96 | 110,25 |  | нет | 870,02 | 830,22 |
| Зона 17 (с.п. Энмелен) | 311 | 1 604,56 | 1 297,31 |  | 149,75 | 157,50 |  | нет | 501,56 | 461,76 |
| Зона 18 (с.п. Янракыннот) | 117 | 1 468,71 | 1 129,31 |  | 242,48 | 96,92 |  | нет | 2 087,11 | 2 047,31 |
| Зона 18 (с.п. Новое Чаплино) | 228 | 998,70 | 846,26 |  | 55,11 | 97,34 |  | нет | 261,19 | 221,39 |
| Зона 19 (пгт. Эгвекинот) | 6 305 | 9 607,38 | 5 975,08 |  | 3 076,05 | 556,25 |  | нет | 507,79 | 467,99 |
| Зона 19 (с.п. Амгуэма) | 1 136 | 4 688,25 | 3 169,05 |  | 1 236,00 | 283,21 |  | нет | 1 108,21 | 1 068,41 |
| Зона 19 (с.п. Конергино) | 319 | 1 595,20 | 1 245,88 |  | 237,35 | 111,97 |  | нет | 764,06 | 724,26 |
| Зона 19 (с.п. Уэлькаль) | 276 | 1 939,06 | 1 572,42 |  | 225,91 | 140,72 |  | нет | 838,86 | 799,06 |
| Зона 20 (с. Ванкарем) | 21 | 308,06 | 196,63 |  | 91,91 | 19,52 |  | нет | 4 196,00 | 4 393,94 |
| Зона 21 (с. Нутэпэльмен) | 10 | 70,08 | 31,80 |  | 35,09 | 3,19 |  | нет | 3 548,88 | 3 760,64 |
| Зона 22 (с. Рыркайпий) | 848 | 4 934,18 | 3 876,67 |  | 620,26 | 437,25 |  | нет | 751,57 | 711,77 |
| Зона 23 (с. Лаврентия) | 1 926 | 4 407,66 | 2 934,49 |  | 1 367,17 | 106,00 |  | нет | 686,15 | 733,57 |
| Зона 23 (с.п. Лорино) | 1 452 | 4 254,59 | 2 838,98 |  | 1 309,63 | 105,99 |  | нет | 871,85 | 932,47 |
| Зона 24 (с.п. Инчоун) | 556 | 1 104,09 | 766,92 |  | 284,17 | 53,01 |  | нет | 494,64 | 528,45 |
| Зона 24 (с.п.Нешкан) | 557 | 1 700,61 | 1 280,17 |  | 367,45 | 53,00 |  | нет | 631,51 | 687,87 |
| Зона 24 (с.п. Уэлен) | 876 | 2 736,72 | 1 413,17 |  | 1 270,56 | 53,00 |  | нет | 1 401,86 | 1 500,15 |
| Зона 24 (с.п. Энурмино) | 444 | 1 164,15 | 622,89 |  | 488,26 | 53,00 |  | нет | 1 063,26 | 1 137,50 |

Общие сведения о Чукотском автономном округе

Чукотский автономный округ расположен на крайнем северо-востоке России. Занимает весь Чукотский полуостров, часть материка и ряд островов (Врангеля, Геральд, Айон, Ратманова и др).

Омывается Восточно-Сибирским и Чукотским морями Северного Ледовитого океана и Беринговым морем Тихого океана.

На территории округа находятся крайние точки России: восточная точка — остров Ратманова, восточная континентальная точка — мыс Дежнёва. Здесь расположены: самый северный город России — Певек и самый восточный — Анадырь, являющийся административным центром, а также самое восточное постоянное поселение — Уэлен.

Значительная часть территории региона, примыкающая к побережью Северного Ледовитого океана, расположена за Северным полярным кругом, вследствие чего для округа характерны экстремальные и дискомфортные для проживания природно-климатические условия. Чукотский автономный округ полностью входит в состав Арктической зоны Российской Федерации.

Площадь округа составляет 721,5 тыс. км².  Его протяженность с запада на восток составляет 1400 км, а с севера на юг 900 км.

Чукотский автономный округ входит в состав Дальневосточного федерального округа, граничит с Якутией на юго-западе, Магаданской областью на юге и Камчатским краем на юго-востоке. Вся территория Чукотского АО относится к районам Крайнего севера.

Рисунок 1. Положение Чукотского АО на карте Российской Федерации

Рисунок 2. Карта Чукотского АО

В состав АО входят 4 городских округа (Анадырь, Певек, Провидения, Эгвекинот) и 3 муниципальных района (Анадырский, Билибинский, Чукотский).

Природно-географическая характеристика Чукотского АО

На Чукотке преобладает горный рельеф, и только в приморской части, а также по долинам рек находятся небольшие территории, занятые низменностями, крупнейшая из которых — Анадырская. Континентальная часть имеет чётко выраженный уклон: на севере — к Северному Ледовитому океану, на востоке — к Тихому океану. Горный пейзаж представлен в центральной части средневысотными Анадырским плоскогорьем и Анюйским нагорьем, над которыми возвышаются горные хребты высотой от 1 км, а также Чукотским нагорьем на востоке и Корякским нагорьем на юге.

Большая часть территории округа расположена за Северным полярным кругом. Климат – субарктический, на побережьях – морской, во внутренних районах – континентальный. Продолжительность зимы до 10 месяцев.

Средняя температура января от −15 °C до −39 °C, июля от +5 °C до +10 °C. Абсолютный минимум зарегистрирован −61 °С, абсолютный максимум +34 °С. Осадков 200–500 мм в год.

Вечная (многолетняя) мерзлота получила повсеместное распространение и является одной из самых важных ландшафтных особенностей Чукотки, соответственно, любая хозяйственная деятельность невозможна без учета этой особенности. На большей части территории подпочвенные горные породы круглогодично имеют отрицательную температуру, а заключающаяся в них вода находится в твёрдом состоянии. В северных прибрежных районах Чукотки мерзлота прерывается лишь под большими озёрами и под руслами рек, а также в зонах интенсивных разломов горных пород из-за повышенного теплового потока. Мощность мерзлоты колеблется под воздействием различных факторов в довольно значительных пределах и доходит до 300 м и более. В арктических тундрах глубина сезонного протаивания в щебнистых грунтах, даже на южных склонах, не превышает 0,8–1,8 м, а под болотами не опускается ниже 15–40 см.

Описание почвенного фонда Чукотского АО представлено в таблице 1.

Таблица 1. Почвенный фонд Чукотского АО

| Почвы | Доля площади, % |
| --- | --- |
| Почвы тундр |  |
| Арктотундровые перегнойно-глеевые (глееземные перегнойные тундровые) | <0,1 |
| Подбуры темные тундровые | 2,8 |
| Подбуры светлые тундровые | 2,3 |
| Подбуры тундровые (без разделения) | 11,4 |
| Перегнойно-карбонатные тундровые | 0,4 |
| Таежные глеевые торфянисто-перегнойные (глееземы торфянисто-перегнойные таежные) | 0,2 |
| Таежные торфянисто-перегнойные высокогумусные неоглеенные | 4,7 |
| Подзолы иллювиально-гумусовые (подзолы иллювиально-многогумусовые) | 0,8 |
| Подбуры темные таежные | 0,7 |
| Подбуры таежные (без разделения) | 2,3 |
| Подбуры сухоторфянистые | 5,5 |
| Перегнойно-карбонатные | 0,1 |
| Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные (глееземы торфянистые и торфяные болотные) | 3,5 |
| Пойменные кислые | 0,4 |
| Пойменные слабокислые и нейтральные | 2,0 |
| Пойменные заболоченные | 1,5 |
| Маршевые засоленные и солонцеватые | 0,2 |
| Горные примитивные | 12,3 |
| КОМПЛЕКСЫ |  |
| Полигонально-трещинные |  |
| Арктотундровые и тундровые слабооглеенные, гумусные, почвы пятен и мерзлотных трещин | 5,5 |
| Арктотундровые перегнойно-глеевые, почвы пятен и мерзлотных трещин | 1,7 |
| Тундровые глеевые торфянистые- и торфяные почвы мерзлотных трещин | 4,0 |
| Тундровые глеевые торфянисто-перегнойные, почвы пятен и мерзлотных трещин | 1,1 |
| Тундровые поверхностно-глеевые дифференцированные торфянисто-перегнойные, почвы пятен, арктотундровые перегнойно-глеевые и почвы мерзлотных трещин | 1,6 |
| Таежные глеевые торфянисто-перегнойные, почвы пятен и мерзлотных трещин | 3,4 |
| Таежные глеевые и глееватые недифференцированные и почвы мерзлотных трещин | 0,8 |
| Таежные глеево-дифференцированные, почвы пятен и мерзлотных трещин | 0,1 |
| Округло-пятнистые западинные |  |
| Тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфянистые и торфяные болотные | 3,1 |
| Бугорковые кочарниковые |  |
| Арктотундровые и тундровые слабооглеенные гумусные, почвы пятен и тундровые глеевые торфянистые и торфяные | 0,5 |
| Арктотундровые перегнойно-глеевые, почвы пятен и тундровые глеевые торфянистые и торфяные | 1,3 |
| Тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфянисто и торфяно-глеевые болотные и почвы пятен | 5,7 |
| Тундровые глеевые торфянисто-перегнойные, тундровые глеевые торфянистые и торфяные | <0,1 |
| Тундровые поверхностно-глеевые дифференцированные торфянисто-перегнойные тундровые глеевые торфянистые и торфяные | 1,0 |
| Неупорядоченно-пятнистые |  |
| Таежные глеевые торфянисто-перегнойные и почвы пятен | 0,6 |
| Полигонально-трещинные переходные к валиковым |  |
| Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные и почвы мерзлотных трещин | <0,1 |
| Пойменные заболоченные и почвы мерзлотных трещин | 0,3 |
| Полигонально-валиковые |  |
| Торфянисто- и торфяно-глеевые болотные, тундровые глеевые торфянистые и торфяные и почвы мерзлотных трещин | 6,1 |
| Пойменные заболоченные, тундровые глеевые торфянистые и торфяные и почвы мерзлотных трещин | 0,5 |
| Плоско-бугристые |  |
| Торфяные болотные верховые и торфяные болотные деградирующие (минерализующиеся) | 1,2 |
| Торфяные болотные переходные и торфяные болотные деградирующие (минерализующиеся) | 0,6 |
| НЕПОЧВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| Каменистые россыпи | 9,4 |
| Пески | 0,1 |
| Вода | 0,2 |
| Итого | 100 |

Территория округа находится в нескольких природных зонах, поэтому его растительный покров весьма разнообразен. Здесь встречается свыше 900 видов высших растений и по 400 видов мхов и лишайников, причём многие виды представлены только здесь. Около половины площади Чукотки занимают высокогорные тундры и каменистые полупустыни, и пустыни, растительностью покрыто не более трети их площади. Вечная мерзлота не позволяет корням растений проникать на глубину, поэтому произрастающая здесь флора имеет небольшую высоту со слабо развитой корневой системой. Большинство растений стелятся по земле, над которыми лишь на короткое время поднимаются цветоносные стебли. В тундре преобладают карликовые ивы и берёзки, кедровый стланик, осока и пушица. В долинах рек изредка встречаются светлохвойные леса, состоящие из даурских лиственниц, и ещё реже реликтовые чозениево-тополевые леса.

На территории округа водятся также белый и бурый медведи, северный олень, снежный баран, соболь, рысь, волк, песец, росомаха, горностай, бурундук, заяц-беляк, лисица, ондатра, норка, евражка. На острове Врангеля были разведены овцебыки. В чукотских морях обитают крупные млекопитающие: кит, морж, нерпа, ларга, лахтак. В морской акватории насчитывается около 402 видов рыб, из них 50 видов — промысловые. Здесь встречаются 4 вида крабов, 4 вида креветок, 2 вида головоногих моллюсков. В реках обитают около 30 видов рыб — в основном лососёвые, а также сиги, хариус, чир, налим.

Орнитофауна насчитывает около 220 видов птиц — кайры, чистики, конюги, чайки-моевки и др, образующие на морском побережье многочисленные птичьи базары. В тундре гнездятся бакланы, гуси, лебеди, утки, гагары, куропатки, кулики, совы.

Территория Чукотки богата водными ресурсами. Здесь протекают свыше 8000 рек длиной более 10 км, бо́льшая часть которых относится к горным. Питание рек преимущественно снеговое и дождевое, для них характерен длительный ледостав (7—8 мес), высокие и бурные паводки, неравномерность стока. Русла многих рек промерзают до дна при повсеместном образовании наледей. Вскрытие рек сопровождаются заторами из-за более позднего освобождения рек ото льда в нижнем течении. Основные реки — Анадырь (с притоками Майн, Белая, Танюрер), Омолон, Великая, Амгуэма, Большой и Малый Анюи.

Большинство озёр имеет термокарстовое происхождение, лишь немногие находятся в горной части округа. Прибрежные озёра Ледовитого океана имеет лагунное происхождение, вследствие чего вода в них является солёной. Большая часть озёр являются проточными, при этом низинные нередко зарастают и превращаются в трясины. Крупнейшие озёра — Красное, Майниц, Пекульнейское, а также уникальное озеро Эльгыгытгын, изучение которого позволит понять, каким был климат на Земле тысячелетия назад.

Всего открыто 44 месторождения подземных вод, из них 19 используются по хозяйственному назначению.

Разведаны 3 месторождения геотермальных вод с температурой до 80°С: Лоринское, Чаплинское, Дежнёвское.

Экологическая обстановка на территории округа в целом благоприятная, отсутствуют вредные производства, города с большим количеством населения. Однако, в силу природно-климатических условий и географического положения, необходимо учитывать повышенную чувствительность экосистемы к антропогенному воздействию и, соответственно, большему периоду времени для ее самовосстановления после прекращения такого воздействия, по сравнению с регионами вне зоны вечной мерзлоты.

Демографическая ситуация

Численность населения Чукотского АО на 1 января 2020 года составила 50 288 человек. По сравнению с 2019 годом численность населения увеличилась на 625 человек. Городское население автономного округа составляет 35 974 человек, сельское – 14 314 человека.

Таблица 2. Численность населения Чукотского АО, человек (на 1 января соответствующего года)

| Годы | Все население | в том числе |  | В общей численности населения, процентов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское население | сельское население | городское население | сельское население |
| 2018 | 49348 | 34795 | 14553 | 70,5 | 29,5 |
| 2019 | 49663 | 35193 | 14470 | 70,9 | 29,1 |
| 2020 | 50288 | 35974 | 14314 | 71,5 | 28,5 |

Таблица 3. Численность населения Чукотского АО по муниципальным образованиям на 1 января 2020 года, человек

| МО | Все население | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское |
| Чукотский автономный округ | 50288 | 35974 | 14314 |
| Городской округ Анадырь | 16299 | 15819 | 480 |
| г. Анадырь | 15819 | 15819 | - |
| Городской округ Певек | 5480 | 4494 | 986 |
| г. Певек | 4494 | 4494 | - |
| Городской округ Провидения | 3550 | 2091 | 1459 |
| пгт Провидения | 2091 | 2091 | - |
| Городской округ Эгвекинот | 5049 | 3256 | 1793 |
| пгт Эгвекинот | 3139 | 3139 | - |
| пгт Мыс Шмидта | 117 | 117 | - |
| Анадырский муниципальный район | 8389 | 4798 | 3591 |
| Городское поселение пгт Угольные Копи | 3860 | 3860 | - |
| пгт Угольные Копи | 3860 | 3860 | - |
| Городское поселение пгт Беринговский | 938 | 938 | - |
| пгт Беринговский | 938 | 938 | - |
| Сельское поселение Ваеги | 409 | - | 409 |
| Сельское поселение Канчалан | 439 | - | 439 |
| Сельское поселение Ламутское | 129 | - | 129 |
| Сельское поселение Марково | 571 | - | 571 |
| Сельское поселение Снежное | 216 | - | 216 |
| Сельское поселение Усть-Белая | 763 | - | 763 |
| Сельское поселение Чуванское | 170 | - | 170 |
| Сельское поселение Алькатваам | 210 | - | 210 |
| Сельское поселение Мейныпильгыно | 316 | - | 316 |
| Сельское поселение Хатырка | 314 | - | 314 |
| Межселенная территория Анадырского муниципального района | 54 | - | 54 |
| Билибинский муниципальный район | 7537 | 5516 | 2021 |
| Городское поселение Билибино, в том числе | 5777 |  |  |
| г. Билибино | 5516 | 5516 |  |
| Сельское поселение Кепервеем | 261 | - | 261 |
| Сельское поселение Анюйск | 385 | - | 385 |
| Сельское поселение Илирней | 233 | - | 233 |
| Сельское поселение Омолон | 773 | - | 773 |
| Сельское поселение Островное | 369 | - | 369 |
| Чукотский муниципальный район | 3984 | - | 3984 |
| Сельское поселение Инчоун | 355 | - | 355 |
| Сельское поселение Лаврентия | 1170 | - | 1170 |
| Сельское поселение Лорино | 980 | - | 980 |
| Сельское поселение Нешкан | 591 | - | 591 |
| Сельское поселение Уэлен | 606 | - | 606 |
| Сельское поселение Энурмино | 282 | - | 282 |

Промышленность и сельское хозяйство

Экономика Чукотского АО имеет ярко выраженную ресурсную направленность при сохранении традиционных форм хозяйствования коренного населения.

В структуре валового регионального продукта преобладают такие виды деятельности: добыча полезных ископаемых – 35,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 14,8%, оптовая и розничная торговля – 13,4%, государственное управление – 13%, транспорт и связь – 5%.

Промышленное производство представлено в основном добывающей отраслью (лидирующие позиции принадлежат золотодобыче – 98,7% в объёме добывающих производств), динамика развития которой определяет темпы экономического развития региона, и электроэнергетикой. В обрабатывающих производствах региона основную долю занимает пищевая промышленность (93,1%), ориентированная, в основном, на удовлетворение потребностей внутреннего рынка региона.

Чукотский АО обладает значительными минерально-сырьевыми ресурсами (золото, олово, серебро, медь, молибден, вольфрам и другие металлы, а также уголь, нефть и газ).

Общая ресурсная база угля составляет 57,8 млрд т, из них на каменный уголь приходится 49,6 млрд т, на бурый – 8,2 млрд т. Запасы, учтённые Государственным балансом, составляют 664,1 млн т угля, из них 422,4 млн т – каменный уголь. Основным угледобывающим предприятием является ОАО «Шахта «Угольная» (месторождение бурого угля Анадырское). Предприятие обеспечивает традиционных потребителей Чукотского АО - ОАО «Чукотэнерго» и ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз».

В Чукотском автономном округе сельское хозяйство – главная сфера приложения труда коренных малочисленных народов Чукотки в традиционных для них отраслях. В структуре производства агропромышленного комплекса продукция животноводства составляет более 90%. Базовой отраслью сельского хозяйства является оленеводство. В прибрежных сёлах Охотского и Чукотского морей развит морской зверобойный промысел.

Основные направления экономической деятельности Чукотского АО, с учётом специфических особенностей Крайнего Севера, связаны с развитием добывающих отраслей, проведением геологоразведки с целью более полного и эффективного освоения минерально-сырьевой базы, а также развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.

РАЗДЕЛ 1. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

Источник образования отходов – объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, на которых образуются ТКО.

Перечень источников образования отходов сформирован с учетом сведений, предоставленных региональными операторами, действующими на территории Чукотского АО, на основании фактически заключенных договоров, органами местного самоуправления, данных Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), федеральной службы государственной статистики, портала общественного проекта ГосЖКХ (gosjkh.ru), сведений из открытых источников сети Интернет.

В территориальную схему включена вся собранная информация об объектах, являющихся источниками образования ТКО, для которых установлены нормативы накопления ТКО, по следующим категориям:

- Домовладения (многоквартирные и индивидуальные жилые дома);

- Административные здания, учреждения, конторы;

- Предприятие торговли: продовольственные и промтоварные магазины, складские помещения;

- Предприятия транспортной инфраструктуры: автомастерские, шиномонтажные мастерские, автозаправочные станции, автостоянки, парковки, гаражи, паркинги, автовокзалы, аэропорты, морские/речные порты;

- Дошкольные, общеобразовательные учебные заведения и иные учреждения, осуществляющее образовательный процесс, школы-интернаты;

- Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: дворцы культуры, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки;

- Предприятия общественного питания: кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые, пекарни;

- Предприятия службы быта: организации, осуществляющие деятельность по ремонту бытовой, радио, компьютерной техники, по ремонту обуви, одежды; химчистки, прачечные, бани, парикмахерские и косметические салоны, гостиницы.

- Предприятия иных отраслей.

Дополнительно в территориальную схему включены данные об образовании ТКО учреждениями ФКУ УИИ УФСИН России по Магаданской области, а также Военным коммисариатом Чукотского АО.

Количество объектов, являющихся источниками образования ТКО приведено в таблице 4.

Таблица 4. Количество источников образования ТКО

| Муниципальное образование | Количество источников образования ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные дома | Индивидуальные жилые дома | Административные здания, учреждения, конторы | Предприятия торговли | Предприятия транспортной инфраструктуры | Учреждения образования | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения | Предприятия общественного питания | Предприятия службы быта | Итого |
| Анадырский район | 259 | 198 | 131 | 36 | 10 | 23 | 31 | 15 | 6 | 709 |
| Билибинский район | 226 | 165 | 80 | 83 | 45 | 18 | 9 | 15 | 15 | 656 |
| Городской округ Анадырь | 184 | 7 | 202 | 136 | 67 | 13 | 5 | 14 | 21 | 649 |
| Городской округ Певек | 106 | 14 | 81 | 62 | 14 | 11 | 12 | 5 | 7 | 312 |
| Городской округ Провидения | 122 | 222 | 61 | 47 | 4 | 19 | 13 | 10 | 3 | 501 |
| Городской округ Эгвекинот | 99 | 189 | 105 | 58 | 60 | 19 | 22 | 12 | 5 | 569 |
| Чукотский район | 207 | 133 | 77 | 26 | 27 | 13 | 18 | 0 | 6 | 507 |
| Итого: | 1 203 | 928 | 737 | 448 | 227 | 116 | 110 | 71 | 63 | 3 903 |

Все объекты, являющиеся источниками образования ТКО, были распределены по категориям. В соответствии с этой классификацией были проведены исследования количества образуемых ТКО, результаты которых представлены в таблице 19. Реестр источников образования ТКО представлен в электронной модели территориальной схемы и приложении А1. Источники образования ТКО, сгруппированные по поселениям Чукотского АО, представлены в таблице 5.

Таблица 5. Источники образования ТКО, сгруппированные по поселениям

| Географические координаты (долгота, широта) | ОКТМО | Район | Поселение |
| --- | --- | --- | --- |
| 177.689817 64.741399 | 77603157 | Анадырский район | Городское поселение Угольные Копи |
| 179.258303 63.061678 | 77603159 | Анадырский район | Городское поселение Беринговский |
| 171.040631 64.165339 | 77603405 | Анадырский район | Сельское поселение Ваеги |
| 176.764858 65.178065 | 77603420 | Анадырский район | Сельское поселение Канчалан |
| 168.853791 65.534654 | 77603428 | Анадырский район | Сельское поселение Ламутское |
| 170.406448 64.681839 | 77603430 | Анадырский район | Сельское поселение Марково |
| 172.978333 65.447644 | 77603445 | Анадырский район | Сельское поселение Снежное |
| 173.278038 65.50556 | 77603455 | Анадырский район | Сельское поселение Усть-Белая |
| 167.959015 65.173107 | 77603465 | Анадырский район | Сельское поселение Чуванское |
| 179.028909 63.129977 | 77603470 | Анадырский район | Сельское поселение Алькатваам |
| 177.051529 62.540215 | 77603474 | Анадырский район | Сельское поселение Мейныпильгыно |
| 175.288773 62.061584 | 77603479 | Анадырский район | Сельское поселение Хатырка |
| 166.451139 68.057129 | 77609101 | Билибинский район | Городское поселение Билибино, в том числе: |
|  |  | Билибинский район | г. Билибино |
|  |  | Билибинский район | с.п. Кепервеем |
| 161.560369 68.344509 | 77609403 | Билибинский район | Сельское поселение Анюйск |
| 167.958009 67.25613 | 77609415 | Билибинский район | Сельское поселение Илирней |
| 160.537592 65.235572 | 77609430 | Билибинский район | Сельское поселение Омолон |
| 164.173559 68.11042 | 77609433 | Билибинский район | Сельское поселение Островное |
| -170.279103 66.296979 | 77633410 | Чукотский район | Сельское поселение Инчоун |
| -171.011041 65.584899 | 77633420 | Чукотский район | Сельское поселение Лаврентия |
| -171.700516 65.502543 | 77633423 | Чукотский район | Сельское поселение Лорино |
| -172.964293 67.037129 | 77633430 | Чукотский район | Сельское поселение Нешкан |
| -169.817611 66.160148 | 77633440 | Чукотский район | Сельское поселение Уэлен |
| -171.864593 66.953676 | 77633445 | Чукотский район | Сельское поселение Энурмино |
| 177.518904 64.735814 | 77701000 | Городской округ Анадырь | Анадырь |
| 170.27436 69.702971 | 77705000 | Городской округ Певек | Певек |
| -173.218911 64.427404 | 77710000 | Городской округ Провидения | Провидения |
| -179.11981 66.32159 | 77715000 | Городской округ Эгвекинот | Эгвекинот |

В приложении А2 приведен адресный перечень индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся источниками образования иных видов отходов, не относящихся к ТКО с указанием массы образующихся отходов, составленный на основании отчетности 2-ТП (отходы).

Данные по источникам иных видов отходов, не относящиеся к ТКО, представлены в таблице 6.

Таблица 6. Количество источников образования прочих отходов производства и потребления

| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | 1 |
| --- | --- |
| Отходы от добычи полезных ископаемых | 11 |
| Отходы обрабатывающих производств | 18 |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные | 91 |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром | 21 |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов | 40 |
| Отходы строительства и ремонта | 14 |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности | 59 |

При формировании перечня источников образования отходов были заданы следующие условия. Здание, строение и земельный участок под ним, принадлежащий владельцу здания, строения, рассматриваются как единый источник образования отходов. Земельные участки, на которых расположены многоквартирные, жилые дома и здания в качестве отдельных источников образования отходов не рассматриваются.

Жилые дома, не отнесенные к многоквартирным домам, и хозяйственно-бытовые постройки на одном с ними земельном участке, расположенные в пределах одного поселения, городского округа могут объединяться в одну группу.

Встроенное помещение выделяется в виде отдельного источника образования ТКО в случае, если это встроенное нежилое помещение в многоквартирном доме.

В целях картографической привязки по каждому адресу источника образования отходов присваиваются географические координаты в системе WGS84.

В источнике образования отходов могут образовываться один или несколько типов отходов. В рамках установленных типов отходы классифицируются в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного кадастра отходов» (далее – ФККО). При этом к ТКО, в том числе относятся отходы, классифицируемые в ФККО как отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению. Количество ТКО, образующихся в здании, строении, сооружении оценивается как сумма количества ТКО, образующихся во всех входящих в состав такого объекта помещениях.

Источники образования ТКО распределены по территории Чукотского АО крайне неравномерно. Большая часть источников расположена в центрах муниципальных районов и городских округов – Анадырь, Билибино, Эгвекинот, Певек, Провидения, Лаврентия.

В электронной модели территориальной схемы осуществлена привязка источников образования ТКО к объектам, отмеченным на карте Чукотского АО с указанием наименования, адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида источника и количества образующихся ТКО; иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным и медицинским – с указанием наименования, адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида деятельности источника и количества образующихся отходов.

Реестр источников образования медицинских отходов составлен на основании данных медицинских учреждений, осуществляющих деятельность на территории Чукотского АО и представлен в приложении А5 к территориальной схеме с указанием наименований учреждений, адресов (координат источника образования отходов) и количества образующихся медицинских отходов. В электронной модели территориальной схемы осуществлена привязка источников образования к объектам, отмеченным на карте Чукотского АО.

2. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ

2.1. Сведения о количестве образования ТКО на территории Чукотского АО по данным статистических отчетов

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), утвержденному приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242, к ТКО относятся коммунальные, отходы подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению.

Также в соответствии с письмом Росприроднадзора от 06.12.2017 № АА-10-04-36/26733 к ТКО относятся все виды отходов подтипа отходов «Отходы коммунальные твердые» (код 7 31 000 00 00 0), а также другие отходы типа отходов «Отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению» (код 7 30 000 00 00 0) в случае, если в наименовании подтипа отходов или группы отходов указано, что отходы относятся к ТКО.

Помимо этого, предусмотрены изменения в ФККО в части отнесения отходов «остатки сортировки ТКО при совместном сборе» (код 7 41 119 00 00 0) к ТКО.

Перечень отходов, относящихся к ТКО в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, представлен в таблице 7.

Таблица 7. Перечень ТКО в соответствии с ФККО

| Код отхода по ФККО | Наименование отхода по ФККО |
| --- | --- |
| 7 30 000 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ |
| 7 31 000 00 00 0 | Отходы коммунальные твердые |
| 7 31 100 00 00 0 | Отходы из жилищ |
| 7 31 110 00 00 0 | Отходы из жилищ при совместном накоплении |
| 7 31 11 001 72 4 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 7 31 110 02 21 5 | отходы из жилищ крупногабаритные |
| 7 31 120 00 00 0 | Отходы из жилищ при раздельном накоплении |
| 7 31 200 00 00 0 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, относящиеся к ТКО |
| 7 31 200 01 72 4 | мусор и смет уличный |
| 7 31 200 02 72 5 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства |
| 7 31 200 03 72 5 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
| 7 31 205 11 72 4 | отходы от уборки прибордюрной зоны автомобильных дорог |
| 7 31 210 00 00 0 | Отходы от зимней уборки улиц |
| 7 31 211 00 00 0 | Отходы от снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования |
| 7 31 211 01 72 4 | отходы с решеток станции снеготаяния |
| 7 31 211 11 39 4 | осадки очистки оборудования для снеготаяния с преимущественным содержанием диоксида кремния |
| 7 31 211 61 20 4 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, малоопасные |
| 7 31 211 62 20 5 | отходы снеготаяния с применением снегоплавильного оборудования, обезвоженные методом естественной сушки, практически неопасные |
| 7 31 290 00 00 0 | Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений |
| 7 31 300 00 00 0 | Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками, относящиеся к ТКО |
| 7 31 300 01 20 5 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками |
| 7 31 300 02 20 5 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками |
| 7 31 900 00 00 0 | Прочие ТКО |
| 7 31 930 00 00 0 | Отходы при ликвидации свалок ТКО |
| 7 31 931 11 72 4 | отходы при ликвидации свалок ТКО |
| 7 33 000 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 7 33 100 00 00 0 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций, относящийся к ТКО |
| 7 33 100 01 72 4 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 7 33 100 02 72 5 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций практически неопасный |
| 7 33 151 01 72 4 | мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров |
| 7 34 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении транспортных услуг населению |
| 7 34 100 00 00 0 | Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро, относящийся к ТКО |
| 7 34 121 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов вокзалов, портов, аэропортов |
| 7 34 131 11 71 5 | смет с территории железнодорожных вокзалов и перронов практически неопасный |
| 7 34 200 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта, относящийся к ТКО |
| 7 34 201 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного транспорта |
| 7 34 201 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава |
| 7 34 201 21 72 5 | отходы (мусор) от уборки пассажирских вагонов железнодорожного подвижного состава, не содержащие пищевые отходы |
| 7 34 202 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 7 34 202 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки электроподвижного состава метрополитена |
| 7 34 202 21 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава городского электрического транспорта |
| 7 34 203 00 00 0 | Мусор и смет от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 7 34 203 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки подвижного состава автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта |
| 7 34 204 11 72 4 | мусор, смет и отходы бортового питания от уборки воздушных судов |
| 7 34 205 11 72 4 | отходы (мусор) от уборки пассажирских судов |
| 7 34 205 21 72 4 | особые судовые отходы |
| 7 34 900 00 00 0 | Прочие отходы при предоставлении транспортных услуг населению, относящиеся к ТКО |
| 7 34 951 11 72 4 | багаж невостребованный |
| 7 35 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг оптовой и розничной торговли, относящиеся к ТКО |
| 7 35 100 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли |
| 7 35 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
| 7 35 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
| 7 35 151 11 71 5 | отходы объектов оптово-розничной торговли цветами и растениями, содержащие преимущественно растительные остатки |
| 7 36 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг гостиничного хозяйства и общественного питания, предоставлении социальных услуг населению |
| 7 36 200 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания, относящиеся к ТКО |
| 7 36 210 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные |
| 7 36 211 11 72 5 | мусор от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности |
| 7 36 411 11 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений социально-реабилитационных учреждений |
| 7 36 400 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки помещений, организаций, оказывающих социальные услуги, относящиеся к ТКО |
| 7 37 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг в области образования, искусства, развлечений, отдыха и спорта, относящиеся к ТКО |
| 7 37 100 01 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
| 7 37 100 02 72 5 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
| 7 39 000 00 00 0 | Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению |
| 7 39 400 00 00 0 | Отходы при предоставлении услуг парикмахерскими, салонами красоты, соляриями, банями, саунами, относящиеся к ТКО |
| 7 39 410 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 7 39 410 01 72 4 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев |
| 7 39 411 31 72 4 | отходы ватных дисков, палочек, салфеток с остатками косметических средств |
| 7 39 413 11 29 5 | отходы волос |
| 7 39 420 00 00 0 | Отходы (мусор) от уборки бань, саун, прачечных |
| 7 39 421 01 72 5 | отходы от уборки бань, саун |
| 7 39 422 11 72 4 | отходы от уборки бань, саун, содержащие остатки моющих средств |
| 7 40 000 00 00 0 | ОТХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ |
| 7 41 000 00 00 0 | Отходы при обработке отходов для получения вторичного сырья |
| 7 41 119 00 00 0 | Остатки сортировки ТКО, отнесенные к ТКО |
| 7 41 119 11 72 4 | остатки сортировки ТКО при совместном сборе |
| 7 41 119 12 72 5 | остатки сортировки ТКО при совместном сборе практически неопасные |

Данные статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы) о количестве образования отходов на территории Чукотского АО в 2017, 2018 и 2019 годах по каждому виду отходов с разбивкой по классам опасности приведены в приложении А3, сводная информация в части образования ТКО согласно указанной статистической отчетности представлена в таблице 8.

Данные статистической отчетности не отражают реальной ситуации по образованию ТКО. По форме 2-ТП (отходы) отчитываются только юридические лица, не все население Чукотского АО охвачено системой централизованного удаления ТКО из мест накопления и т.д. Кроме того, в отчете 2-ТП (отходы) происходит двойной учет образования, утилизации и обработки (использования), обезвреживания, размещения (в части хранения и захоронения) отходов, что связано с набором столбцов таблицы отчетности. Например, столбцы «Образование отходов за отчетный год» и «Поступление отходов из других организаций» дублируют данные по образованию отходов: то, что образовалось в одной организации передается специализированной организации, осуществляющей деятельность по обращению с отходами, при этом и та и другая организация отчитывается по форме 2-ТП (отходы). То же самое можно сказать и про другие столбцы отчета. Дублируется только часть информации, так как у ряда организаций есть свои объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, на которых указанные организации обращаются только со своими собственными отходами, не оказывают услуг по обращению с отходами другим собственникам отходов. Поэтому при дальнейшем рассмотрении, анализе и прогнозах образования ТКО данные статистической отчетности, представленные в таблице 8, не использовались.

Таблица 8. Сводная информация о количестве образования ТКО и подобных им 
на территории Чукотского АО

| Показатели | Годовое количество образования ТКО и подобных им отходов по данным статистической отчетности, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | среднегодовое значение |
| ТКО IV класса опасности | 11834,5 | 4304,5 | 3392,3 | 6510,4 |
| ТКО V класса опасности | 218,3 | 515,9 | 76226,0 | 25653,4 |
| Всего | 12052,8 | 4820,4 | 79618,3 | 32163,8 |

2.2. Сведения о количестве образования отходов на территории Чукотского АО, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и их классам опасности (от I до V класса опасности)

На территории Чукотского АО образуются отходы I, II, III, IV и V класса опасности по степени воздействия на окружающую среду.

В таблице 9 показано общее распределение отходов, образующихся в Чукотского АО, по классам опасности за период 2017, 2018 и 2019 годов, а также их среднегодовые количества.

Таблица 9. Сводная информация об общем распределении отходов, образующихся 
в Чукотского АО, по классам опасности

| Класс опасности | Годовое количество отходов, тонн в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | среднегодовое значение |
| I | 3,9 | 11,3 | 3,3 | 6,2 |
| II | 25,2 | 38,9 | 43,1 | 35,7 |
| III | 1681,4 | 1666,8 | 1645,8 | 1664,7 |
| IV | 610757,4 | 25572,4 | 22051,4 | 219460,4 |
| V | 16824516,9 | 20151051,3 | 29222172,3 | 22065913,5 |
| Всего | 17436984,8 | 20178340,6 | 29245915,8 | 22287080,4 |

Данные по количеству образующихся иных видов отходов, не относящихся к ТКО, в разрезе классов опасности приведены в таблице 10.

Таблица 10. Данные по образованию отходов, не относящихся к твердым коммунальным, в разрезе классов опасности (тонн)

| Класс опасности | Код отхода согласно ФККО | Наименование видов отходов, сгруппированных по классам опасности для окружающей среды | Образование отходов за 2019 год, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| I класс | 47110101521 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 3,3 |
| II класс | 48121102532 | источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 7,326 |
|  | 48220151532 | одиночные гальванические элементы (батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отработанные | 0,004 |
|  | 48221102532 | аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные | 1,25 |
|  | 48221211532 | аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | 0,093 |
|  | 92011001532 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 33,189 |
|  | 92021001102 | кислота аккумуляторная серная отработанная | 0,341 |
|  | 94151511102 | отходы изоамилового спирта при технических испытаниях и измерениях | 0,9 |
| III класс | 21220111313 | эмульсия нефтесодержащая при очистке и осушке природного газа и/или газового конденсата | 0,38 |
|  | 36121101313 | смазочно-охлаждающие масла, отработанные при металлообработке | 0,288 |
|  | 36121291223 | стружка цветных металлов в смеси незагрязнённая | 0,015 |
|  | 36122201313 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15% и более | 0,02 |
|  | 40611001313 | отходы минеральных масел моторных | 618,4 |
|  | 40612001313 | отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 290,329 |
|  | 40613001313 | отходы минеральных масел индустриальных | 6,21 |
|  | 40614001313 | отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 11,596 |
|  | 40615001313 | отходы минеральных масел трансмиссионных | 487,439 |
|  | 40616601313 | отходы минеральных масел компрессорных | 14,452 |
|  | 40617001313 | отходы минеральных масел турбинных | 9,246 |
|  | 40619001313 | отходы прочих минеральных масел | 0,837 |
|  | 40631211323 | нефтяные промывочные жидкости на основе керосина отработанные | 0,051 |
|  | 40635001313 | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4,807 |
|  | 40691001103 | остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | 19,652 |
|  | 41310001313 | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 9,201 |
|  | 41320001313 | отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 65,05 |
|  | 46201111203 | лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, в виде изделий, кусков, с преимущественным содержанием алюминия и меди | 15,148 |
|  | 46211099203 | лом и отходы меди несортированные незагрязнённые | 0,3 |
|  | 46811101513 | тара из чёрных металлов, загрязнённая нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 0,0007 |
|  | 46811201513 | тара из чёрных металлов, загрязнённая лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 0,031 |
|  | 48241121523 | лампы натриевые высокого давления, утратившие потребительские свойства | 0,002 |
|  | 49119101523 | самоспасатели шахтные, утратившие потребительские свойства | 0,16 |
|  | 89111001523 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязнённые лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) | 0,06 |
|  | 91120002393 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 47,852 |
|  | 91861201523 | фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 0,142 |
|  | 91920101393 | песок, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 0,373 |
|  | 91920201603 | сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15% и более) | 0,01 |
|  | 91920401603 | обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 2,175 |
|  | 91920501393 | опилки и стружка древесные, загрязнённые нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 0,654 |
|  | 92011002523 | аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | 9,132 |
|  | 92121001313 | отходы антифризов на основе этиленгликоля | 3,208 |
|  | 92122111313 | тормозная жидкость на основе минеральных масел отработанная | 0,002 |
|  | 92130201523 | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9,804 |
|  | 92130301523 | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 9,74 |
|  | 93110001393 | грунт, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 9 |
| IV класс | 11211001334 | навоз крупного рогатого скота свежий | 48,8 |
|  | 21220311394 | отходы очистки природного газа от механических примесей | 0,38 |
|  | 33579211204 | отходы разнородных пластмасс в смеси | 1,615 |
|  | 36122101424 | пыль (порошок) от шлифования чёрных металлов с содержанием металла 50% и более | 0,011 |
|  | 36122102424 | пыль (порошок) абразивные от шлифования чёрных металлов с содержанием металла менее 50% | 1,51 |
|  | 40211001624 | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязнённая | 0,255 |
|  | 40231201624 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязнённая нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4,209 |
|  | 40310100524 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4,92 |
|  | 40591981604 | отходы упаковки из бумаги и картона, загрязнённой взрывчатыми веществами | 19,8 |
|  | 43114101204 | резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые | 0,004 |
|  | 43114191524 | обувь комбинированная из резины, кожи и полимерных материалов специальная, утратившая потребительские свойства, незагрязнённая | 0,018 |
|  | 43419971524 | тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязнённая | 0,05 |
|  | 43811231514 | тара полиэтиленовая, загрязнённая щелочами (содержание менее 5%) | 0,6 |
|  | 43811981514 | упаковка полиэтиленовая, загрязнённая взрывчатыми веществами | 1,23 |
|  | 44250812494 | сорбент на основе алюмосиликата отработанный, загрязнённый нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 10,1 |
|  | 44312101524 | фильтрующие элементы мембранные на основе полимерных мембран, утратившие потребительские свойства | 10 |
|  | 44322101624 | ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная | 8,8 |
|  | 45570000714 | отходы резиноасбестовых изделий незагрязнённые | 0,302 |
|  | 45620052414 | отходы абразивных материалов в виде порошка | 0,03 |
|  | 45711101204 | отходы шлаковаты незагрязнённые | 0,101 |
|  | 45711901204 | отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязнённые | 2,872 |
|  | 46201192204 | лом и отходы, содержащие несортированные цветные и чёрные металлы в виде изделий | 0,2 |
|  | 46811102514 | тара из чёрных металлов, загрязнённая нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 12,7 |
|  | 46811202514 | тара из чёрных металлов, загрязнённая лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 1,013 |
|  | 48120101524 | системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 0,775 |
|  | 48120201524 | принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 0,463 |
|  | 48120302524 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 1,2965 |
|  | 48120401524 | клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 0,238 |
|  | 48120502524 | мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства | 0,242 |
|  | 48120503524 | мониторы компьютерные электроннолучевые, утратившие потребительские свойства | 0,006 |
|  | 48120611524 | компьютеры портативные (ноутбуки), утратившие потребительские свойства | 0,04 |
|  | 48132101524 | телефонные и факсимильные аппараты, утратившие потребительские свойства | 0,055 |
|  | 48133111524 | коммутаторы, концентраторы сетевые, утратившие потребительские свойства | 0,005 |
|  | 48133112524 | коммутаторы, маршрутизаторы сетевые, утратившие потребительские свойства | 0,001 |
|  | 48241501524 | светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 0,047 |
|  | 48242711524 | светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства | 0,047 |
|  | 48252711524 | печь микроволновая, утратившая потребительские свойства | 0,013 |
|  | 48282311524 | машины копировальные для офисов, утратившие потребительские свойства | 0,035 |
|  | 48282371524 | уничтожитель бумаг (шредер), утративший потребительские свойства | 0,019 |
|  | 48922111524 | огнетушители самосрабатывающие порошковые, утратившие потребительские свойства | 0,1 |
|  | 48922121524 | огнетушители углекислотные, утратившие потребительские свойства | 0,3 |
|  | 61110001404 | зола от сжигания угля малоопасная | 3531 |
|  | 61130001394 | золошлаковая смесь от сжигания углей при гидроудалении золы-уноса и топливных шлаков малоопасная | 0,207 |
|  | 61140001204 | золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 99,313 |
|  | 61171111394 | отходы зачистки дымовых каналов и труб при сжигании топлива | 0,001 |
|  | 72110001394 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 1,1 |
|  | 72210101714 | мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | 9,43 |
|  | 72220001394 | ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 34 |
|  | 72220111394 | ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 24,84 |
|  | 72310202394 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | 20 |
|  | 73210001304 | отходы (осадки) из выгребных ям | 13314,436 |
|  | 73321001724 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 67,382 |
|  | 73322001724 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 9,4 |
|  | 73331001714 | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 0,3 |
|  | 73339001714 | смет с территории предприятия малоопасный | 6,762 |
|  | 73610002724 | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 151,103 |
|  | 74782101404 | зола от сжигания биологических отходов содержания, убоя и переработки животных | 3,25 |
|  | 74798199204 | золы и шлаки от инсинераторов и установок термической обработки отходов | 15,053 |
|  | 81290101724 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 656,845 |
|  | 82490001294 | отходы шпатлевки | 0,2 |
|  | 89000001724 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 48,013 |
|  | 89211002604 | обтирочный материал, загрязнённый лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | 0,001 |
|  | 91910002204 | шлак сварочный | 1,5941 |
|  | 91920102394 | песок, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 5,911 |
|  | 91920202604 | сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) | 0,201 |
|  | 91920302604 | пенька промасленная (содержание масла менее 15%) | 0,1 |
|  | 91920402604 | обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 18,589 |
|  | 91920502394 | опилки и стружка древесные, загрязнённые нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 0,3 |
|  | 92111001504 | шины пневматические автомобильные отработанные | 27,835 |
|  | 92111211524 | шины резиновые сплошные или полупневматические отработанные с металлическим кордом | 0,35 |
|  | 92112001504 | камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 0,051 |
|  | 92113001504 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 41,875 |
|  | 92113002504 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 402,313 |
|  | 92130101524 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 23,018 |
|  | 92749912524 | отработанные фильтры горнодобывающего оборудования, горной техники, погрузочно-доставочных и транспортных машин, со слитыми нефтепродуктами | 0,865 |
|  | 93110003394 | грунт, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 10,3 |
| V класс | 11121001235 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей | 1 |
|  | 20011003205 | скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные | 11340042 |
|  | 20011099205 | скальные вскрышные породы в смеси практически неопасные | 5438369,8 |
|  | 20012001405 | гравийно-галечные вскрышные породы практически неопасные | 178260 |
|  | 20013001395 | глинистые вскрышные породы практически неопасные | 178260 |
|  | 20013002395 | суглинистые вскрышные породы практически неопасные | 178260 |
|  | 21111111205 | вскрышная порода при добыче угля открытым способом | 7982280 |
|  | 22241101395 | отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и золотосодержащих | 1868452,705 |
|  | 22241102205 | отходы (хвосты) цианирования руд серебряных и золотосодержащих обезвоженные | 544633,9 |
|  | 22241108395 | отходы (хвосты) флотации руд серебряных и золотосодержащих | 633884,6 |
|  | 22241211405 | отходы промывки песков золотосодержащих | 40,5 |
|  | 29010112395 | шламы буровые при бурении, связанном с геолого-разведочными работами в области изучения недр, практически неопасные | 56 |
|  | 29910101205 | скальные породы силикатные при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые | 147207 |
|  | 29910199205 | скальные породы в смеси при проходке подземных горных выработок, не содержащие полезные ископаемые | 601666 |
|  | 30311109235 | обрезки и обрывки смешанных тканей | 3,781 |
|  | 30522004215 | обрезь натуральной чистой древесины | 30,9 |
|  | 30523001435 | опилки натуральной чистой древесины | 13,4 |
|  | 30523002225 | стружка натуральной чистой древесины | 0,1 |
|  | 30529111205 | опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 12,16 |
|  | 30529191205 | прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 7,289 |
|  | 33115102205 | обрезки вулканизованной резины | 0,2 |
|  | 34190101205 | бой стекла | 1,6 |
|  | 34620001205 | бой бетонных изделий | 4,5 |
|  | 36121202225 | стружка стальная незагрязнённая | 9 |
|  | 36121203225 | стружка чёрных металлов несортированная незагрязнённая | 5,13 |
|  | 36121205225 | стружка бронзы незагрязнённая | 0,1 |
|  | 40414000515 | тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязнённая | 148,975 |
|  | 40512202605 | отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 9,881 |
|  | 40518201605 | отходы упаковочной бумаги незагрязнённые | 6,116 |
|  | 40518301605 | отходы упаковочного картона незагрязнённые | 54,05 |
|  | 40521621525 | отходы упаковки из комбинированного материала на основе бумаги и/или картона, полимеров и алюминиевой фольги | 15,57 |
|  | 40581101605 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные незагрязнённые | 15,238 |
|  | 40591301605 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязнённые пищевыми продуктами | 1,8 |
|  | 43111002515 | шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые | 9 |
|  | 43112001515 | ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые | 94,017 |
|  | 43114111205 | резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые практически неопасные | 0,8 |
|  | 43130001525 | резинометаллические изделия отработанные незагрязнённые | 24,36 |
|  | 43411002295 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязнённые | 9,041 |
|  | 43411004515 | отходы полиэтиленовой тары незагрязнённой | 37,8 |
|  | 43412002295 | отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязнённые | 14,1 |
|  | 43412004515 | отходы полипропиленовой тары незагрязнённой | 1,6 |
|  | 44210301495 | силикагель отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязнённый опасными веществами | 0,3 |
|  | 45610001515 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 1,973 |
|  | 45911011715 | лом фарфоровых и стеклянных изоляторов в смеси незагрязнённый | 1,2 |
|  | 45911099515 | керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязнённые | 0,1 |
|  | 46101001205 | лом и отходы, содержащие незагрязнённые чёрные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 1604,845 |
|  | 46120001515 | лом и отходы стальных изделий незагрязнённые | 62,9 |
|  | 46120099205 | лом и отходы стальные несортированные | 0,1 |
|  | 46210001205 | лом и отходы незагрязнённые, содержащие медные сплавы, в виде изделий, кусков, несортированные | 6 |
|  | 46220006205 | лом и отходы алюминия несортированные | 50,065 |
|  | 48230201525 | отходы изолированных проводов и кабелей | 0,6 |
|  | 48241100525 | лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 0,086 |
|  | 61140002205 | золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная | 51348,475 |
|  | 61890101205 | отходы при очистке котлов от накипи | 0,2 |
|  | 72220002395 | ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 60 |
|  | 73321002725 | мусор и смет производственных помещений практически неопасный | 1,314 |
|  | 73322002725 | мусор и смет от уборки складских помещений практически неопасный | 0,376 |
|  | 73339002715 | смет с территории предприятия практически неопасный | 2,4 |
|  | 73610001305 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 212,748 |
|  | 73610011725 | непищевые отходы (мусор) кухонь и организаций общественного питания практически неопасные | 11,318 |
|  | 74799111405 | зола от высокотемпературного термического обезвреживания отходов в крематоре практически неопасная | 276,47 |
|  | 89001111725 | мусор от строительных и ремонтных работ, содержащий материалы, изделия, отходы которых отнесены к V классу опасности | 344,4 |
|  | 91218101215 | лом шамотного кирпича незагрязнённый | 0,1 |
|  | 91910001205 | остатки и огарки стальных сварочных электродов | 8,5791 |
|  | 92031001525 | тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 7,707 |

Информация о количестве образующихся иных видов отходов, не относящихся к ТКО, для каждого источника образования отходов, в соответствии с данными Северо-Восточного межрегионального управления Росприроднадзора представлена в приложении А2.

Прогноз количества образования иных видов отходов, не относящихся к ТКО, по годам реализации территориальной схемы приведен в приложении А4.

Прогноз количества образования отходов строительства и ремонта строился на основе индекса производства по виду деятельности «Строительство» прогноза социально-экономического развития Чукотского АО до 2035 года (базовый вариант прогноза).

Прогноз количества образования отходов снабжения электричеством, газом и паром, отходов водоснабжения и водоотведения, прочих отходов производства и потребления в общем объеме отходов производства и потребления, а также отходов потребления производственных и непроизводственных (материалы, изделия, утратившие потребительские свойства) по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения Чукотского АО (в среднегодовом исчислении) по данным прогноза социально-экономического развития Чукотского АО до 2035 года (базовый вариант прогноза).

Прогноз количества образования отходов добычи полезных ископаемых, отходов промышленного производства строился на основе данных о прогнозной динамике индекса промышленного производства по Чукотскому АО, полученных из прогноза социально-экономического развития Чукотского АО до 2035 года (базовый вариант прогноза).

Для прогноза количества образования отходов сельского хозяйства использовались данные о прогнозной динамике индекса производства продукции сельского хозяйства Чукотского АО, полученные из прогноза социально-экономического развития Чукотского АО до 2035 года (базовый вариант прогноза).

В таблице 11 представлены данные о количестве образующихся отходов производства и потребления на территории Чукотского АО по видам отходов на основании отчетности 2-ТП (отходы) за 2019 год. Количество ТКО определено отдельно, на основании сведений об источниках образования ТКО.

Таблица 11. Сводная информация о количестве отходов различных видов, образующихся на территории Чукотского АО

| № п/п | Наименование вида отхода | Класс опасности | Образование отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТКО | IV-V | 20 919,6 |
|  | в том числе крупногабаритные отходы | V | 627,6 |
| 2. | Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства | III-V | 49,8 |
| 3. | Отходы добычи полезных ископаемых | IV-V | 29 091 413,30 |
| 4. | Отходы обрабатывающих производств | II-V | 91,6 |
| 5. | Отходы потребления производственные и непроизводственные; материалы, изделия, утратившие потребительские свойства | I-V | 3 816,30 |
| 6. | Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром | IV-V | 54 979,20 |
| 7. | Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов | III-V | 14 221,70 |
| 8. | Отходы строительства и ремонта | III-V | 1 049,50 |
| 9. | Прочие отходы производства и потребления | II-V | 676,2 |
| Итого |  |  | 29 166 297,60 |

2.3. Характеристика ТКО, в том числе их морфологический состав

Наиболее значимыми характеристиками ТКО являются их морфологический состав и плотность.

Детальные данные о морфологическом составе ТКО и динамике его изменения являются основной исходной информацией для оценки рентабельности извлечения утильных фракций из отходов и определения экономической выгоды от использования ценных компонентов ТКО, позволяющих получить востребованную на рынке продукцию из вторсырья.

По данным ООО «Анадырская транспортная компания» при приеме ТКО на полигоне ООО «АТК» в 2019 году был определен следующий морфологический состав.

Таблица 12. Морфологический состав ТКО

| Источник образования отходов | Вид отхода | Компонентный состав | Доля в общем составе, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Сбор отходов из жилищ | 7 31 110 01 72 4, Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | Бумага, картон (целлюлоза) | 55,2 |
|  |  | Полиэтилен | 6,3 |
|  |  | Текстиль | 4,1 |
|  |  | Стекло | 6,4 |
|  |  | Пищевые отходы | 5,7 |
|  |  | Дерево | 17,1 |
|  |  | Железо | 2,9 |
|  |  | Алюминий | 2,3 |
| Жизнедеятельность сотрудников организаций | 7 33 100 01 72 4, Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | Целлюлоза | 54,8 |
|  |  | Пищевые отходы | 2,1 |
|  |  | Полимерные материалы | 24,9 |
|  |  | Стекло | 5,5 |
|  |  | Дерево | 7,1 |
|  |  | Алюминий | 2,1 |
|  |  | Железо | 3,5 |

Рисунок 3. Морфологический состав ТКО

По заказу ООО «Анадырская транспортная компания» в 2019 году ООО «Лаборатория» произвело лабораторные измерения проб КГО (отходы из жилищ крупногабаритные).

Таблица 13. Морфологический состав КГО

| Объект исследования | Вид отхода | Компонентный состав | Доля в общем составе, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадка накопления отходов, г. Анадырь | 7 31 110 02 21 5, Отходы из жилищ крупногабаритные | Древесина | 59 |
|  |  | Текстиль | 15 |
|  |  | Полимерный материал (полипропилен) | 9,8 |
|  |  | Полимерный материал (полиэтилен) | 6,4 |
|  |  | Металл (железо) | 7,3 |
|  |  | Стекло | 2,5 |

Рисунок 4. Морфологический состав КГО

Данные по плотности отходов в разрезе категорий отходообразователей, для которых утверждены нормативы накопления, представлены в таблице 14.

Таблица 14. Плотность ТКО по каждой из категорий, для которых установлен норматив накопления

| Категория объекта | Плотность |
| --- | --- |
| Домовладения |  |
| Многоквартирные дома | 200 |
| Индивидуальные жилые дома | 200 |
| Административные здания, учреждения, конторы: |  |
| Административное здание | 200 |
| Предприятие торговли: |  |
| Продовольственный магазин | 200 |
| Промтоварный магазин | 200 |
| Складские помещения | 200 |
| Предприятия транспортной инфраструктуры: |  |
| Автомастерские, шиномонтажная мастерская, автозаправочная станция | 200 |
| Автостоянки, парковки | 200 |
| Гаражи, паркинг | 200 |
| Автовокзал, аэропорты, морские/речные порты | 200 |
| Предприятия иных отраслей | 200 |
| Дошкольные и учебные заведения: |  |
| Дошкольное образовательное учреждение | 200 |
| Общеобразовательное учреждение | 200 |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 200 |
| Школа-интернат | 200 |
| Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: |  |
| Дворец культуры, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки | 200 |
| Предприятия общественного питания: |  |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 200 |
| Пекарни | 100 |
| Предприятия службы быта: |  |
| Организация, осуществляющая деятельность по ремонту бытовой, радио, компьютерной техники | 200 |
| Организация, осуществляющая деятельность по ремонту обуви, одежды | 200 |
| Химчистка, прачечная | 200 |
| Баня | 200 |
| Парикмахерские и косметические салоны | 200 |
| Гостиницы | 200 |

Средняя расчетная плотность ТКО по Чукотского АО составляет 198,96 кг на куб. м. Расчет произведен путем деления общей массы отходов, образующейся в регионе, на общий объем отходов (таблицы 19 – 20).

2.4. Нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых ТКО

Нормативы накопления ТКО на территории Чукотского АО утверждены приказом Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО от 07.04.2020 № 90-од (вступит в силу с 1 июля 2021 года), приказом от 29.07.2020 № 119-од и приказом от 22.12.2020 № 288-од в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления ТКО», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.07.2016 № 524/пр «Об утверждении методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления ТКО», Положением о Департаменте природных ресурсов и экологии Чукотского АО, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского АО от 01.04.2020 № 146.

Таблица 15. Нормативы накопления ТКО за исключением категории объектов жилищного фонда Чукотского АО (приказ № 119-од от 29.07.2020 г.)

| Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления ТКО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | куб. м/год |  |
| ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Административные здания, учреждения, конторы: |  |  |  |
| Административное здание | 1 сотрудник | 50 | 0,25 |  |
| Предприятие торговли: |  |  |  |
| Продовольственный магазин | 1 кв. м | 80 | 0,4 |  |
| Промтоварный магазин | 1 кв. м | 80 | 0,4 |  |
| Складские помещения | 1 кв. м | 80 | 0,4 |  |
| Предприятия транспортной инфраструктуры: |  |  |  |
| Автомастерские, шиномонтажная мастерская, автозаправочная станция | 1 машино-место | 80 | 0,4 |  |
| Автостоянки, парковки | 1 машино-место | 80 | 0,4 |  |
| Гаражи, паркинг | 1 машино-место | 60 | 0,3 |  |
| Автовокзал, аэропорты, морские/речные порты | 1 пассажир | 20 | 0,1 |  |
| Предприятия иных отраслей промышленности | 1 кв. м | 60 | 0,3 |  |
| Дошкольные и учебные заведения: |  |  |  |
| Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 180 | 0,9 |  |
| Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 180 | 0,9 |  |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 180 | 0,9 |  |
| Школа интернат | 1 проживающий | 180 | 0,9 |  |
| Культурно-развлекательные, спортивные учреждения: |  |  |  |
| Дворец культуры, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки | 1 место | 100 | 0,5 |  |
| Предприятия общественного питания: |  |  |  |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 240 | 1,2 |  |
| Пекарни | 1 кв. м | 30 | 0,3 |  |
| Предприятия службы быта: |  |  |  |
| Организация, осуществляющая деятельность по ремонту бытовой, радио, компьютерной техники | 1 кв. м | 60 | 0,3 |  |
| Организация, осуществляющая деятельность по ремонту обуви, одежды | 1 кв. м | 60 | 0,3 |  |
| Химчистка, прачечная | 1 кв. м | 60 | 0,3 |  |
| Баня | 1 место | 100 | 0,5 |  |
| Парикмахерские и косметические салоны | 1 место | 100 | 0,5 |  |
| Гостиницы | 1 место | 100 | 0,5 |  |
| Медицинские учреждения: |  |  |  |
| Аптеки | 1 кв. м | 60 | 0,3 |  |
| Больницы, санатории, прочие лечебно-профилактические учреждения | 1 койко/место | 260 | 1,3 |  |
| Поликлиника | 1 кв. м | 60 | 0,3 |  |

Таблица 16. Нормативы накопления ТКО в отношении категории объектов жилищного фонда Чукотского АО (приказ № 119-од от 29.07.2020 г.)

| Наименование муниципального образования | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | куб. м/год |
| ДОМОВЛАДЕНИЯ |  |  |  |
| Многоквартирные дома | 1 проживающий | 240 | 1,2 |
| Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 180 | 0,9 |

Таблица 17. Нормативы накопления ТКО в ТКО в отношении категории объектов «многоквартирные жилые дома» жилищного фонда городского округа Анадырь (приказ № 90-од от 07.04.2020 г., вступит в силу с 1 июля 2021 года)

| Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | куб. м/год |
| Многоквартирные дома | 1 проживающий | 300 | 1,5 |

Таблица 18. Нормативы накопления ТКО в ТКО в отношении категории объектов «административные здания, учреждения, конторы» городского округа Анадырь 
(приказ № 288-од от 22.12.2020 г.)

| Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления ТКО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | куб. м/год |
| Административные здания, учреждения, конторы | 1 сотрудник | 24,7 | 0,496 |

Численность населения Чукотского АО принята по состоянию на 01.01.2020 года. Количество расчетных единиц (нормообразующих показателей) было определено оценочно по фактическим (при наличии информации) или расчетным данным (на основании сведений, содержащихся в базе данных федеральной службы государственной статистики, а также открытых данных). Распределение нормообразующих показателей по источникам образования ТКО при применении расчетных данных осуществлялось пропорционально численности населения муниципального образования, в равных долях по всем источникам образования ТКО одного типа.

Данные об образовании ТКО учреждениями ФКУ УИИ УФСИН России по Магаданской области, а также Военным коммисариатом Чукотского АО приняты по фактическим данным.

Сводные результаты расчета количества и объема образующихся ТКО по муниципальным образованиям приведены в таблицах 19 – 20. Прогноз образования ТКО по годам реализации территориальной схемы в разрезе зон деятельности региональных операторов и групп потребителей представлен в приложении А1

Общее расчетное количество ТКО, образующихся на территории Чукотского АО в течение года, составляет 20 920 тонн, в том числе крупногабаритные отходы 628 тонн.

В электронной модели территориальной схемы представлены расчеты количества образующихся ТКО для каждого источника образования ТКО.

Прогноз количества образования ТКО по годам реализации территориальной схемы рассчитан на основании прогноза численности населения Чукотского АО (в среднегодовом исчислении) по данным прогноза социально-экономического развития Чукотского АО до 2035 года (базовый вариант прогноза). Также в расчет принято, что коэффициент изменения удельного показателя образования ТКО составляет 0,5% в год.

Таблица 19. Результаты расчета массы ТКО IV ‒ V классов опасности, образующихся на территории Чукотского АО (тонн)

| Муниципальное образование | Масса образующихся ТКО, тонн в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные дома | Индивидуальные жилые дома | Административные здания, учреждения, конторы (административные здания) | Предприятие торговли (продовольственные магазины; промтоварные магазины; складские помещения) | Предприятия транспортной инфраструктуры (автомастерские, шиномонтажные мастерские, автозаправочные станции; автостоянки, парковки; гаражи, паркинги; автовокзалы, аэропорты, морские/речные порты; предприятия иных отраслей промышленности) | Дошкольные и учебные заведения (дошкольные образовательные учреждения; общеобразовательные учреждения; учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального образования или иные учреждения, осуществляющие образовательный процесс; школы-интернаты) | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения (дворцы культуры, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки) | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые; пекарни) | Предприятия службы быта (организации, осуществляющие деятельность по ремонту бытовой, радио, компьютерной техники; организации, осуществляющие деятельность по ремонту обуви, одежды; химчистки, прачечные; бани; парикмахерские и косметические салоны; гостиницы) | Итого |
| Анадырский район | 1 866,96 | 109,80 | 111,61 | 161,25 | 167,20 | 562,68 | 168,46 | 45,89 | 7,26 | 3 201,12 |
| Билибинский район | 1 718,64 | 67,68 | 29,40 | 687,07 | 30,43 | 546,30 | 169,60 | 76,27 | 15,06 | 3 340,45 |
| Городской округ Анадырь | 4 885,50 | 2,52 | 156,32 | 1 084,85 | 1 179,03 | 573,66 | 67,19 | 71,76 | 28,15 | 8 048,98 |
| Городской округ Певек | 1 304,64 | 7,92 | 24,95 | 429,77 | 90,65 | 145,26 | 34,30 | 17,53 | 5,10 | 2 060,11 |
| Городской округ Провидения | 745,44 | 79,92 | 75,39 | 301,11 | 4,36 | 188,89 | 32,82 | 48,78 | 1,81 | 1 478,52 |
| Городской округ Эгвекинот | 1 086,48 | 93,96 | 15,51 | 138,62 | 74,14 | 52,61 | 12,73 | 19,85 | 2,11 | 1 496,02 |
| Чукотский район | 842,40 | 85,32 | 15,00 | 83,37 | 64,59 | 157,93 | 26,00 | 0,00 | 19,82 | 1 294,43 |
| Итого: | 12 450,06 | 447,12 | 428,19 | 2 886,04 | 1 610,39 | 2 227,34 | 511,09 | 280,07 | 79,31 | 20 919,62 |

Таблица 20. Результаты расчета объема ТКО IV ‒ V классов опасности, образующихся на территории Чукотского АО (куб. м)

| Муниципальное образование | Объем образующихся ТКО, куб. м в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные дома | Индивидуальные жилые дома | Административные здания, учреждения, конторы (административные здания) | Предприятие торговли (продовольственные магазины; промтоварные магазины; складские помещения) | Предприятия транспортной инфраструктуры (автомастерские, шиномонтажные мастерские, автозаправочные станции; автостоянки, парковки; гаражи, паркинги; автовокзалы, аэропорты, морские/речные порты; предприятия иных отраслей промышленности) | Дошкольные и учебные заведения (дошкольные образовательные учреждения; общеобразовательные учреждения; учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального образования или иные учреждения, осуществляющие образовательный процесс; школы-интернаты) | Культурно-развлекательные, спортивные учреждения (дворцы культуры, кинотеатры, концертные залы, театры, библиотеки) | Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые; пекарни) | Предприятия службы быта (организации, осуществляющие деятельность по ремонту бытовой, радио, компьютерной техники; организации, осуществляющие деятельность по ремонту обуви, одежды; химчистки, прачечные; бани; парикмахерские и косметические салоны; гостиницы) | Итого |
| Анадырский район | 9 335 | 549 | 558 | 806 | 836 | 2 813 | 842 | 257 | 36 | 16 033 |
| Билибинский район | 8 593 | 338 | 147 | 3 435 | 152 | 2 732 | 848 | 496 | 75 | 16 817 |
| Городской округ Анадырь | 24 428 | 13 | 954 | 5 424 | 5 895 | 2 868 | 336 | 401 | 141 | 40 459 |
| Городской округ Певек | 6 523 | 40 | 125 | 2 149 | 453 | 726 | 172 | 94 | 25 | 10 307 |
| Городской округ Провидения | 3 727 | 400 | 377 | 1 506 | 22 | 944 | 164 | 420 | 9 | 7 569 |
| Городской округ Эгвекинот | 5 432 | 470 | 78 | 693 | 371 | 263 | 64 | 106 | 11 | 7 487 |
| Чукотский район | 4 212 | 427 | 75 | 417 | 323 | 790 | 130 | 0 | 99 | 6 472 |
| Итого: | 62 250 | 2 236 | 2 313 | 14 430 | 8 052 | 11 137 | 2 555 | 1 775 | 397 | 105 145 |

Таблица 21. Прогноз образования ТКО IV ‒ V классов опасности (тонн, куб. м)

| Муниципальное образование | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Прогнозные значения образования ТКО, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырский район | 3 201,1 | 3 264,2 | 3 343,7 | 3 425,9 | 3 491,4 | 3 545,2 | 3 586,5 | 3 628,1 | 3 670,1 | 3 712,4 | 3 755,0 |
| Билибинский район | 3 340,4 | 3 406,2 | 3 489,2 | 3 575,0 | 3 643,4 | 3 699,5 | 3 742,6 | 3 786,0 | 3 829,8 | 3 874,0 | 3 918,5 |
| Городской округ Анадырь | 8 049,0 | 8 207,5 | 8 407,5 | 8 614,2 | 8 778,9 | 8 914,1 | 9 018,0 | 9 122,7 | 9 228,2 | 9 334,5 | 9 441,7 |
| Городской округ Певек | 2 060,1 | 2 100,7 | 2 151,9 | 2 204,8 | 2 246,9 | 2 281,5 | 2 308,1 | 2 334,9 | 2 361,9 | 2 389,1 | 2 416,6 |
| Городской округ Провидения | 1 478,5 | 1 507,6 | 1 544,4 | 1 582,3 | 1 612,6 | 1 637,4 | 1 656,5 | 1 675,7 | 1 695,1 | 1 714,7 | 1 734,3 |
| Городской округ Эгвекинот | 1 496,0 | 1 525,5 | 1 562,7 | 1 601,1 | 1 631,7 | 1 656,8 | 1 676,1 | 1 695,6 | 1 715,2 | 1 735,0 | 1 754,9 |
| Чукотский район | 1 294,4 | 1 319,9 | 1 352,1 | 1 385,3 | 1 411,8 | 1 433,6 | 1 450,3 | 1 467,1 | 1 484,1 | 1 501,2 | 1 518,4 |
| Итого | 20 919,6 | 21 331,6 | 21 851,5 | 22 388,6 | 22 816,7 | 23 168,1 | 23 438,1 | 23 710,2 | 23 984,4 | 24 260,8 | 24 539,4 |
| Прогнозные значения образования ТКО, куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анадырский район | 16 033 | 16 349 | 16 747 | 17 159 | 17 487 | 17 756 | 17 963 | 18 172 | 18 382 | 18 594 | 18 807 |
| Билибинский район | 16 817 | 17 148 | 17 566 | 17 998 | 18 342 | 18 625 | 18 842 | 19 061 | 19 281 | 19 503 | 19 727 |
| Городской округ Анадырь | 40 459 | 41 256 | 42 261 | 43 300 | 44 128 | 44 808 | 45 330 | 45 856 | 46 387 | 46 921 | 47 460 |
| Городской округ Певек | 10 307 | 10 510 | 10 766 | 11 030 | 11 241 | 11 414 | 11 547 | 11 681 | 11 817 | 11 953 | 12 090 |
| Городской округ Провидения | 7 569 | 7 718 | 7 906 | 8 101 | 8 256 | 8 383 | 8 480 | 8 579 | 8 678 | 8 778 | 8 879 |
| Городской округ Эгвекинот | 7 487 | 7 635 | 7 821 | 8 013 | 8 166 | 8 292 | 8 389 | 8 486 | 8 584 | 8 683 | 8 783 |
| Чукотский район | 6 472 | 6 600 | 6 760 | 6 927 | 7 059 | 7 168 | 7 251 | 7 336 | 7 420 | 7 506 | 7 592 |
| Итого | 105 145 | 107 215 | 109 828 | 112 528 | 114 680 | 116 446 | 117 803 | 119 170 | 120 549 | 121 938 | 123 338 |

2.5. Сведения о количестве образования медицинских отходов

На территории Чукотского АО также образуются медицинские отходы, отношение в области обращения с которыми, согласно ст. 2 п. 2 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к медицинским отходам относятся все виды отходов, в том числе анатомические, патологоанатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов. В зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности:

- Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТКО

- Класс Б – эпидемиологически опасные отходы

- Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы

- Класс Г – токсикологически опасные отходы 1 – 4 классов опасности.

- Класс Д – радиоактивные отходы.

К медицинским отходам класса А относятся отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, а именно, канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства, смет от уборки территории и т.д., а также пищевые отходы центральных пищеблоков и всех подразделений организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, кроме инфекционных (СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»). Отходы класса А могут быть размещены на тех же объектах размещения, что и ТКО.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут захораниваться совместно с отходами класса А.

Информация о количестве медицинских отходов, образующихся на территории региона от учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, в разрезе источников образования и классов опасности, представлена в приложении А5.

2.6. Жидкие бытовые отходы

В связи с отсутствием на территории Чукотского автономного округа централизованного водоотведения и как следствие отсутствия очистных сооружений, вещества, образуемые в процессе потребления, относятся к жидким бытовым отходам.

Сведения об объектах обращения с жидкими бытовыми отходами на территории Чукотского АО представлены в приложении А11 территориальной схемы.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ

3.1. Данные об установленных и достигнутых на территории Чукотского АО значениях целевых показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, в том числе ТКО

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года стратегической целью государственной политики в области экологического развития является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Политика Чукотского АО в сфере охраны окружающей среды ориентирована на достижение общей цели государственной программы (далее – Программа) Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326. Цель Программы – повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем.

В сфере обращения с отходами Программой определены в том числе следующие целевые показатели (индикаторы):

- Паспортом самой Программы – Показатель 6 «Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах».

- Подпрограммой 1 «Регулирование качества окружающей среды» государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» (с последующими изменениями и дополнениями):

  - показатель 1.1 «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I – IV классов опасности»;

  - показатель 1.5 «Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов»;

  - показатель 1.6 «Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда»;

  - показатель 1.7 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде»;

  - показатель 1.8 «Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО»;

  - показатель 1.9 «Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме образованных ТКО»;

  - показатель 1.17 «Доля обработанных ТКО в общем количестве образованных ТКО»;

  - показатель 1.20 «Объем образованных отходов I – IV классов опасности по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.21 «Объем образованных отходов (I класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.22 «Объем образованных отходов (II класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.23 «Объем образованных отходов (III класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.24 «Объем образованных отходов (IV класс опасности) по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.25 «Объем образованных отходов I – IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к 2007 году».

  - показатель 1.26 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (I класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.27 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (II класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.28 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (III класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.29 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (IV класс опасности), по отношению к 2007 году»;

  - показатель 1.33 «Доля обработанных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I – V класса опасности, процент»;

  - показатель 1.35 «Доля утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I – V класса опасности»;

  - показатель 1.39 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда»;

  - показатель 1.42 «Объем ТКО, направленных на утилизацию (вторичную переработку)»;

  - показатель 1.43 «Объем ТКО, направленных на обработку».

Плановые и фактические значения указанных показателей ниже.

Ожидаемые результаты реализации Программы в сфере обращения с отходами:

- восстановление, в том числе рекультивирование, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде;

- развитие рынка экологических товаров и услуг, создание условий для формирования индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления;

- снижение объема образованных отходов всех классов опасности на единицу валового внутреннего продукта;

- рост доли обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I ‒ IV классов опасности до уровня 85,3%.

Таблица 22. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ) и их значениях

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателя по годам реализации (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 6 «Объем образованных отходов всех классов опасности на 1 млн. рублей валового внутреннего продукта в постоянных ценах» | тонн | 83 | 63 | 83 | 98,2 | 82 | 82 | 110 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1 «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности» | процентов | 75,4 | 88 | 76,7 | 63,9 | 77,9 | 77,9 | 79,24 | 79,24 | 80,52 | 81,7 | 82,9 | 84,1 | 85,3 |
| Показатель 1.5 «Ликвидированы все выявленные на 01.01.2018 несанкционированные свалки в границах городов» | штук | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 42 | 76 | 108 | 146 | 191 |
| Показатель 1.6 «Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда» | штук | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 | 57 | 67 | 74 | 74 | 75 |
| Показатель 1.7 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде» | гектаров | - | - | - | - | - | - | 545 | 545 | 1056,1 | 1802 | 2325,2 | 3046,2 | 3703,4 |
| Показатель 1.8 «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» | процентов | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.9 «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» | процентов | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.17 «Доля обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов» | процентов | 34,2 | 38,6 | 35,1 | 35,1 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.20 «Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 году» | процентов | 45,2 | 140 | 45,9 | 45,9 | 46,7 | 46,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.21 «Объем образованных отходов (I класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 94,7 | 14 | 96,3 | 96,3 | 97,9 | 97,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.22 «Объем образованных отходов (II класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 62 | 23 | 63 | 63 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.23 «Объем образованных отходов (III класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 167 | 194 | 170 | 169 | 172,8 | 172,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.24 «Объем образованных отходов (IV класс опасности) по отношению к 2007 году» | процентов | 40,1 | 29 | 40,9 | 40,9 | 41,5 | 41,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.25 «Объем образованных отходов I - IV классов опасности, которые не были обезврежены и утилизированы, по отношению к 2007 году» | процентов | 13,7 | 28 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.26 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (I класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 58,6 | 75 | 55,6 | 55,6 | 70,2 | 70,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.27 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (II класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 57,7 | 0 | 54,9 | 54,9 | 52 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.28 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (III класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 200 | 31 | 201 | 201 | 200,9 | 200,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.29 «Объем образованных отходов, которые не были обезврежены и утилизированы (IV класс опасности), по отношению к 2007 году» | процентов | 24,3 | 41 | 24,4 | 24,4 | 29,5 | 29,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.33 «Доля обработанных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности, процент» | процентов | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.35 «Доля утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I - V класса опасности» | процентов | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.39 «Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда» | тыс. гектаров | 0,01 | 0,05 | 1,03 | 0,03 | 0,24 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.42 «Объем твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию (вторичную переработку)» | млн. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,34 | 15,96 | 16,8 | 23,1 | 25,2 |
| Показатель 1.43 «Объем твердых коммунальных отходов, направленных на обработку» | млн. тонн | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,9 | 26,6 | 28 | 38,5 | 42 |

Таблица 23. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации (группы субъектов Российской Федерации) | Значения показателей и их обоснование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год (план.) | 2020 год (план.) | 2021 год (план.) | 2022 год (план.) | 2023 год (план.) | 2024 год (план.) |
|  | план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |  |  |  |  |  |  |
| Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чукотский автономный округ | 11 | 20 | 13 | 5,79 | 15 | 27 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем ТКО, направленных на утилизацию (вторичную переработку), млн тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |

Постановлением Правительства Чукотского АО от 15 января 2015 года № 20 утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе», которой установлены в том числе целевые показатели (индикаторы).

Таблица 24. Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество организаций – региональных операторов, получивших субсидии на возмещение расходов, не учтенных при установлении тарифов | ед. | x | x | x | x | 10 | 9 | 10 | 10 | x | x |
| 2. | Объем ТКО, направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом | млн тонн | x | x | x | x | 0,0026 | 0,0032 | 0,0044 | 0,0046 | 0,0063 | 0,0069 |
| 3. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО | % | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля разработанных электронных моделей | % | x | x | x | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными услугами | % | x | x | x | x | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6. | Наличие актуальных нормативов накопления ТКО на территории Чукотского АО | ед. | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 06 ноября 2020 года № 518 утверждена Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Чукотском автономном округе.

Таблица 25. Сведения о целевых индикаторах и показателях Региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Чукотском автономном округе

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Количество организаций – региональных операторов, получивших субсидии на возмещение расходов, не учтенных при установлении тарифов | ед. | 9 | 10 | 10 |
| 2. | Объем твердых коммунальных отходов: - направленных на утилизацию (вторичную переработку), нарастающим итогом | млн тонн | 0,0032 | 0,0044 | 0,0046 |
| 3. | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля разработанных электронных моделей | % | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | % | 90 | 90 | 90 |
| 6. | Наличие актуальных нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Чукотского автономного округа | ед. | 0 | 1 | 0 |

В качестве показателей по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, устанавливаемых в целом по Чукотскому АО, в территориальной схеме определены:

доля обработанных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов;

доля утилизированных (использованных), обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов;

доля отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления, суммарно и с разбивкой по классам опасности отходов.

Значения указанных показателей за 2017, 2018, 2019 гг. с разбивкой по видам отходов и классам опасности представлены в таблицах 26 – 28 соответственно.

Таблица 26. Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности за 2017 год

| Наименование основного вида отходов | Образовано | Утилизировано (использовано) | Обезврежено | Захоронено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 100,00% | 6,11% | 82,68% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 12,87% | 0,00% | 2,47% |
| V класс | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| V класс | 100,00% | 30,21% | 1,38% | 53,45% |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 100,00% | 77,15% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 26,88% | 0,00% | 16,13% |
| V класс | 100,00% | 4,54% | 67,07% | 7,16% |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 100,00% | 0,69% | 0,00% | 0,03% |
| II класс | 100,00% | 511,28% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 100,00% | 85,24% | 7,36% | 0,03% |
| IV класс | 100,00% | 0,00% | 20,21% | 40,42% |
| V класс | 100,00% | 3,98% | 6,33% | 6,04% |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 2,00% | 0,00% | 3,38% |
| V класс | 100,00% | 1,62% | 0,00% | 4,26% |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 18,45% | 1,12% | 12,68% |
| V класс | 100,00% | 0,07% | 0,04% | 98,20% |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,47% |
| V класс | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 100,00% | 1,39% | 1,44% | 0,48% |
| III класс | 100,00% | 2,86% | 63,15% | 7,79% |
| IV класс | 100,00% | 3,93% | 5,24% | 73,74% |
| V класс | 100,00% | 2,05% | 0,00% | 49,81% |

Таблица 27. Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности за 2018 год

| Наименование основного вида отходов | Образовано | Утилизировано (использовано) | Обезврежено | Захоронено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 100,00% | 42,82% | 135,98% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 16,69% | 49,79% | 0,00% |
| V класс | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| V класс | 100,00% | 27,56% | 0,00% | 66,34% |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 100,00% | 35,19% | 30,86% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 0,00% | 51,07% | 37,49% |
| V класс | 100,00% | 31,31% | 44,37% | 5,63% |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 100,00% | 0,22% | 0,00% | 13,32% |
| II класс | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 100,00% | 79,98% | 17,34% | 0,57% |
| IV класс | 100,00% | 0,11% | 20,52% | 46,12% |
| V класс | 100,00% | 2,02% | 5,43% | 5,63% |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 1,15% | 0,00% | 0,00% |
| V класс | 100,00% | 1,22% | 0,00% | 1,37% |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 0,00% | 6,36% | 53,16% |
| V класс | 100,00% | 0,75% | 0,00% | 1328,21% |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 91,26% |
| V класс | 100,00% | 0,43% | 0,00% | 0,00% |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 100,00% | 2,40% | 0,00% | 27,59% |
| III класс | 100,00% | 3,39% | 72,02% | 5,91% |
| IV класс | 100,00% | 6,32% | 6,33% | 46,36% |
| V класс | 100,00% | 3,39% | 0,00% | 44,59% |

Таблица 28. Значения целевых показателей по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов с разбивкой по видам отходов и классам опасности за 2019 год

| Наименование основного вида отходов | Образовано | Утилизировано (использовано) | Обезврежено | Захоронено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 145,90% | 0,00% | 0,00% |
| V класс | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| V класс | 100,00% | 44,40% | 0,00% | 30,64% |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 100,00% | 89,16% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 48,15% |
| V класс | 100,00% | 16,79% | 51,14% | 6,92% |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 100,00% | 5,27% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 100,00% | 80,71% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 100,00% | 75,95% | 13,10% | 0,01% |
| IV класс | 100,00% | 0,00% | 40,24% | 28,95% |
| V класс | 100,00% | 7,28% | 13,33% | 6,69% |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| V класс | 100,00% | 3,10% | 0,00% | 2,94% |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 0,00% | 1,82% | 60,57% |
| V класс | 100,00% | 15,09% | 0,78% | 71,99% |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV класс | 100,00% | 0,00% | 6,81% | 253,19% |
| V класс | 100,00% | 0,00% | 117,77% | 0,00% |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |
| I класс | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II класс | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III класс | 100,00% | 9,34% | 58,92% | 6,26% |
| IV класс | 100,00% | 6,68% | 2,63% | 5,00% |
| V класс | 100,00% | 1,83% | 0,61% | 30,57% |

3.2. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на территории Чукотского АО на срок действия территориальной схемы

С учетом осуществления тарифного регулирования только деятельности операторов по обращению с ТКО территориальной схемой предусмотрено установление указанных целевых показателей на весь срок действия территориальной схемы только в отношении ТКО. По другим видам отходов (не ТКО) суммарное значение использованных, обезвреженных и захороненных отходов может составлять менее 100% или более 100% (ввиду того, что отходы, образованные ранее отчетного года, могли быть использованы или обезврежены в отчетном году, а также ввиду того, что отчетность 2-ТП (отходы) и отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов, предоставляемой в уведомительном порядке  субъектами малого и среднего предпринимательства была предоставлена не всеми респондентами).

Прогнозные значения целевых показателей по ТКО были рассчитаны с учетом сроков ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры, вывода существующих, доли отбираемых вторичных материальных ресурсов и динамики численности населения, и представлены в таблице 29.

Таблица 29. Целевые показатели по обработке, обезвреживанию, утилизации и размещению ТКО

| Год | Доля обработанных ТКО в общем количестве образованных ТКО | Доля обезвреженных ТКО в общем количестве образованных ТКО | Доля утилизированных ТКО в общем количестве образованных ТКО | Доля захороненных ТКО в общем количестве образованных ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 38,48% | 32,52% | 0,58% | 66,91% |
| 2021 | 38,48% | 31,87% | 0,58% | 67,55% |
| 2022 | 38,48% | 31,11% | 0,58% | 68,31% |
| 2023 | 81,29% | 68,89% | 4,86% | 26,25% |
| 2024 | 81,29% | 68,32% | 4,86% | 26,82% |
| 2025 | 81,29% | 67,87% | 4,86% | 27,27% |
| 2026 | 81,29% | 67,57% | 4,86% | 27,58% |
| 2027 | 81,29% | 67,22% | 4,86% | 27,92% |
| 2028 | 81,29% | 66,88% | 4,86% | 28,26% |
| 2029 | 81,29% | 66,58% | 4,86% | 28,56% |
| 2030 | 81,29% | 66,24% | 4,86% | 28,90% |

3.3. Показатели эффективности объектов по обращению с отходами

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 мая 2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с ТКО, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения ТКО, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ», к показателям эффективности объектов, используемых для захоронения ТКО, относятся:

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб;

- количество возгораний ТКО в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения ТКО.

Показателем эффективности объектов, используемых для обработки ТКО, является доля ТКО, направляемых на утилизацию, в массе ТКО, принятых на обработку.

К показателям эффективности объектов, используемых для обезвреживания ТКО, относятся:

- показатель снижения класса опасности ТКО;

- количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из ТКО, в расчете на 1 тонну ТКО, поступивших на объект, используемый для обезвреживания ТКО;

- доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются в отношении каждого объекта и устанавливаются на каждый год в течение срока действия производственной программы регулируемой организации в соответствии с инвестиционной программой.

Плановые значения показателей эффективности объектов устанавливаются на основании предложения оператора, осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере обращения с отходами и эксплуатирующего объекты, исходя из:

- фактических значений показателей эффективности за предыдущие 3 года;

- требований к объектам, используемым для размещения ТКО;

- сравнения плановых значений показателей эффективности с показателями аналогичных объектов, расположенных на территории Чукотского АО, или сравнения технологий, применяемых на объекте с наилучшими доступными технологиями в соответствии с информационно-техническими справочниками по наилучшим доступным технологиям, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

- обязательств регулируемой организации, предусмотренных концессионными соглашениями, инвестиционными договорами и (или) государственными контрактами, соглашением между Правительством Чукотского АО и региональным оператором по обращению с ТКО.

Плановые значения показателей эффективности объектов определяются исходя из мероприятий, включенных в инвестиционную и производственную программы регулируемой организации.

Плановые значения показателей эффективности объектов подлежат корректировке в случае внесения изменений в инвестиционную и (или) производственную программы регулируемой организации в соответствии с вносимыми изменениями.

В случае если в отношении объекта не предусматриваются мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному или текущему ремонту в соответствующем году, плановые значения показателей эффективности объекта определяются на уровне не ниже фактических значений показателей.

Периодом расчета плановых и фактических значений показателей эффективности объектов является календарный год. Фактические показатели эффективности объекта определяются в отношении каждого объекта за предыдущие 3 года.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

4.1. Существующая система накопления ТКО

Накопление ТКО может осуществляться несколькими различными способами:

- в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;

- в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов (КГО);

- в пакетах, размещаемых в установленных местах;

- путем приема отходов по заявке;

- путем объезда территории и приема отходов по графику;

- в контейнерах раздельно для разных видов отходов.

В настоящее время на территории всех муниципальных образованиях Чукотского АО наиболее распространена система одноэтапного вывоза ТКО с предварительным сбором в контейнеры следующих типов:

- металлические, объемом 0,2; 0,5; 0,75; 0,8; 1,5 куб. м;

- бункеры-накопители, объемом от 3 до 24 куб. м.

Установленные места накопления твердых бытовых отходов на территории Чукотского АО:

- контейнеры и бункеры-накопители, размещенные на территории транспортных организаций;

- контейнеры и бункеры-накопители, размещенные на территории сельскохозяйственных организаций;

- контейнеры и бункеры-накопители, размещенные на территории коммунальных организаций;

- контейнеры и бункеры-накопители, размещенные вблизи жилых, общественно-деловых зданий и зон отдыха;

- уличные урны.

К крупногабаритным отходам (КГО) относятся отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры для ТКО (утратившие свои потребительские свойства мебель, бытовая техника, предметы интерьера, сантехника, торговое оборудование, ящики, тазы, баки, бидоны, велосипеды, коляски, части легковых машин и т.п.), а также крупногабаритные отходы от строительных и ремонтных работ в помещениях.

Производство работ по сбору (накоплению), вывозу ТКО, крупногабаритных отходов от населения, проживающего в многоквартирном жилом секторе, осуществляется организациями, управляющими многоквартирными жилыми домами, по договору со специализированной организацией в соответствии с установленным графиком.

Юридическим и физическим лицам предоставляется возможность заказа однократной установки и вывоза бункера для удаления крупногабаритных отходов у специализированных транспортных компаний.

В ряде населенных пунктов (в основном, малочисленных или расположенных на удалении от мест размещения отходов) применяется бестарная система – вывоз отходов при помощи специализированной техники без использования контейнеров для отходов, при этом заезд мусоровывозящей техники к определенному объекту осуществляется в установленные дни и часы. Периодичность вывоза отходов бестарной системы от индивидуального жилого фонда в настоящее время осуществляется раз в неделю или реже. Вместе с тем такая система является устаревшей и целесообразна ее замена на систему накопления ТКО с использованием контейнерных площадок.

Также на территории Чукотского АО существует возможность применения заявочной системы – вывоз твердых коммунальных по разовым заявкам (по заявке заказчика организация, осуществляющая транспортирование отходов, устанавливает свой контейнер на определенный срок, либо предоставляет специализированный транспорт под крупногабаритные отходы, заказчик своими силами производит загрузку отходов в контейнеры или машины).

В соответствии с действующим законодательством, накопление, хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляют специализированные предприятия в соответствии с заключенными договорами.

Уровень организации централизованной системы сбора ТКО от населения муниципальных районов и городских округов Чукотского АО представлен в таблице 30. Доля населения, охваченная централизованным сбором ТКО, определена по формуле:

Дц = Чц / Ч × 100, где:

Дц – доля населения, охваченного централизованным сбором ТКО, %;

Чц – численность населения, обслуживаемого централизованным сбором ТКО, человек;

Ч – численность всего населения, проживающего в данном муниципальном образовании, человек.

Таблица 30. Охват населения централизованной системой сбора и вывоза ТКО

| № п/п | Муниципальное образование | Система накопления ТКО |  |  |  |  |  |  | % охвата населения регулярной системой очистки (вывоз ТКО по постоянному графику) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | контейнерная |  |  | бестарная | по заявкам | по графику | в контейнерах для раздельного сбора отходов |  |  |
|  |  | в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках | в контейнерах, расположенных в мусороприёмных камерах (при наличии мусоропровода) | в контейнерах для накопления КГО | в пакетах (мешках) |  |  |  |  |  |
| 1 | Городской округ Анадырь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 2 | Городской округ Эгвекинот | + | - | - | - | + | + | - | 100 |  |
| 2.1 | пгт. Эгвекинот | + | - | - | - | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| 2.2 | Городское поселение пгт. Мыс Шмидта | + | - | - | - | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| 2.3 | Сельское поселение с. Амгуэма | + | - | - | - | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| 2.4 | Сельское поселение с. Уэлькаль | + | - | - | - | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| 2.5 | Сельское поселение с. Конергино | + | - | - | - | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| 2.6 | Сельское поселение с. Рыркайпий | + | - | - | - | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| 2.7 | Сельское поселение с. Нутэпэльмен | + | - | - | - | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| 2.8 | Сельское поселение с. Ванкарем | + | - | - | - | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| 3 | Городской округ Провидения | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 4 | Городской округ Певек | + | - | - | - | + | + | - | 100 |  |
| 5 | Анадырский муниципальный район | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5.1 | Городское поселение пгт. Угольные Копи | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5.2 | Городское поселение пгт. Беринговский | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5.3 | Сельское поселение Ваеги | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5.4 | Сельское поселение Канчалан | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5.5 | Сельское поселение Ламутское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5.6 | Сельское поселение Марково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5.7 | Сельское поселение Снежное | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5.8 | Сельское поселение Усть-Белая | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5.9 | Сельское поселение Чуванское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5.10 | Сельское поселение Алькатваам | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5.11 | Сельское поселение Мейныпильгыно | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5.12 | Сельское поселение Хатырка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5.13 | Межселенная территория Анадырского муниципального района | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 6 | Билибинский муниципальный район | + | - | - | + | + | + | - |  |  |
| 6.1 | Городское поселение Билибино, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Г. Билибино | + | - | - | - | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
|  | с.п. Кепервеем | + | - | - | - | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| 6.2 | Сельское поселение Анюйск | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| 6.3 | Сельское поселение Илирней | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| 6.4 | Сельское поселение Омолон | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| 6.5 | Островное сельское поселение | - | - | - | + | + | + | - | 100 | по заявкам вывозится КГО |
| 7 | Чукотский муниципальный район | - | - | - | - | - | + | - |  |  |
| 7.1 | Сельское поселение Инчоун | - | - | - | - | - | + | - | 100 |  |
| 7.2 | Сельское поселение Лаврентия | - | - | - | - | - | + | - | 100 |  |
| 7.3 | Сельское поселение Лорино | - | - | - | - | - | + | - | 100 |  |
| 7.4 | Сельское поселение Нешкан | - | - | - | - | - | + | - | 100 |  |
| 7.5 | Сельское поселение Уэлен | - | - | - | - | - | + | - | 100 |  |
| 7.6 | Сельское поселение Энурмино | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |

В соответствии с действующим законодательством, накопление, хранение отходов производства и потребления, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется хозяйствующими субъектами самостоятельно в специально оборудованных для этих целей местах на собственных территориях. Вывоз отходов осуществляет в соответствии с заключенными договорами.

Для публичного доступа на картографическую основу электронной модели территориальной схемы нанесены все обустроенные места накопления ТКО, информация о которых предоставлена органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чукотсткого АО. Ссылка на электронную модель территориальной схемы представлена в разделе 13.

Рисунок 5. Отображение контейнерных площадок в электронной модели территориальной схемы

Рисунок 6. Отображение параметров контейнерной площадки в электронной модели территориальной схемы

4.2. Места накопления отходов (за исключением контейнерных площадок для накопления ТКО)

Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 апреля 2003 года № 80, накопление каждого вида отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов допускается их накапливать:

- в производственных или вспомогательных помещениях;

- в нестандартных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными конструкциями);

- в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально оборудованных емкостях;

- в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;

- на открытых приспособленных для накопления отходов площадках.

Накопление промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары.

При этом накопление отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II – в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV – навалом, насыпью, в виде гряд.

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается складировать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Накапливаемые отходы производства и потребления следует складировать таким образом, чтобы исключить возможность их падения, опрокидывания, разливания, чтобы обеспечивалась доступность и безопасность их погрузки для отправки на специализированные предприятия для обезвреживания, переработки или утилизации. Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью предотвращать утечку или рассыпание отходов, обеспечивать их сохранность при накоплении. Тара должна быть изготовлена из материала, устойчивого к воздействию данного вида отхода и его отдельных компонентов, атмосферных осадков, перепадов температур и прямых солнечных лучей. Для накопления отходов производства и потребления могут эксплуатироваться специально оборудованные открытые и (или) закрытые площадки. Накопление в пределах закрытой площадки осуществляется в случае:

- принадлежности отходов к I – III классам опасности в зависимости от их свойств;

- необходимости создания особых условий накопления, а также надежной изоляции отходов от доступа посторонних лиц;

- необходимости создания особых условий накопления отходов для сохранения их ценных качеств как вторичного сырья;

- сбора и накопления отходов в непосредственных местах их образования (в цехах, производственных помещениях).

Для организации закрытых площадок накопления отходов могут использоваться специально предназначенные для этой цели стационарные складские здания, отдельные помещения или выделенные площади внутри складских и (или) производственных, вспомогательных зданий, а также нестационарные складские здания и сооружения.

4.3. Места накопления медицинских отходов

Сведения о местах накопления медицинских отходов, расположенных на территории Чукотского АО, по данным медицинских учреждений, осуществляющих деятельность в регионе представлены в приложении А6 и в электронной модели территориальной схемы.

4.4. Раздельное накопление отходов

Деятельность по раздельному накоплению отходов на территории Чукотского АО не осуществляется, поэтому все утильные фракции отправляются на объекты захоронения отходов.

В дальнейшем раздельное накопление ТКО на территории Чукотского АО предусматривает разделение отходов собственниками ТКО, у которых они образовались, по установленным видам отходов и складирование отсортированных ТКО в контейнеры для соответствующих видов отходов для дальнейшего направления на обработку, обезвреживание, утилизацию.

Помимо требований, установленных к контейнерам и контейнерным площадкам при организации раздельного накопления ТКО, для накопления утилизируемых компонентов ТКО на контейнерных площадках должны устанавливаться специальные емкости, обеспечивающие размещение в них только определенного вида отходов, а также необходимо соблюдение следующих условий:

- контейнеры должны быть покрашены в разные цвета для различных видов отходов и иметь соответствующую маркировку. Маркировка наносится в виде надписей и (или) пиктограмм и должна доносить информацию о материалах, подлежащих сбору в соответствующий контейнер;

- конструкция контейнеров должна не допускать попадания внутрь атмосферных осадков, проникновения животных.

При осуществлении раздельного накопления ТКО могут также использоваться контейнеры со следующими письменными обозначениями и цветовой индикацией:

1) «стекло» - желтая цветовая индикация (для утильных морфологических компонентов ТКО, классифицируемых в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов как отходы стекла и изделий из стекла, незагрязненные);

2) «пластик» - синяя цветовая индикация (для утильных морфологических компонентов ТКО, классифицируемых в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов как пластмассовые изделия, утратившие потребительские свойства, очищенные от загрязнений);

3) «металл» - зеленая цветовая индикация складируются металлические изделия.

При осуществлении раздельного накопления ТКО могут по необходимости использоваться дополнительные цветовые обозначения (накопление стекла различных цветов, накопление текстиля, накопление бумаги и пр.).

Раздельное накопление ТКО организуется региональным оператором в порядке, согласованном с уполномоченным органом и органом местного самоуправления поселения, городского округа, муниципального района, на территории которого осуществляется раздельное накопление ТКО.

4.5. Накопление опасных и особо опасных отходов

Централизованной системы накопления, сбора и вывоза опасных и особо опасных отходов на территории Чукотского АО нет.

Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию и обезвреживанию отходов, в том числе I – II классов опасности, имеют следующие организации:

| Наименование предприятия | ИНН | № и дата лицензии | Виды деятельности и классы опасности отходов | Деятельность осуществляется на территориях населенных пунктов и месторождениях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАО «ЧТК» | 8704000668 | 16.02.2018 № 87 00032 | Транспортирование отходов I – IV класса опасности | пгт. Эгвекинот, уч. Восточный, 5-й км трассы Эгвекинот – Мыс Шмидта |
| ООО «ЭнергоСпецРемонт» | 1435172110 | 14.10.2019 № 87 00054 | Транспортирование отходов I – IV класса опасности | г. Билибино |
| ООО "Восточная буровая компания" | 7703620804 | 23.12.2019 № 04900090 | Транспортирование отходов II – IV класса опасности | ЧАО, Билибинский муниципальный район, Восточно-Бургахчанская площадь, участок «Эргуней» (70 км от национального жилого пункта фактория Бургахчан) |
| ООО "Анадырская транспортная компания" | 8709013004 | 29.01.2020 № 04900092 | Транспортирование отходов I - IV класса опасности | 689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 55; 689000, ЧАО, полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь (кадастровый номер земельного участка 87:05:000020:63) |

Информация о системе обращения с отходами I и II классов опасности по данным органов местного самоуправления приведена на стр. 80.

Таблица 31. Места накопления отходов I – II классов опасности

| Месторасположение объектов накопления отходов I и II классов опасности (контейнеров для сбора батареек, градусников, ламп) | Наименование опасного отхода, по которому осуществляется раздельное накопление (градусники, батарейки, ртутные лампы, энергосберегающие лампы) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование опасного отхода | Код отхода по ФККО |
| ГО Провидения, пгт. Провидения, филиал ГП ЧАО Чукоткоммунхоз ул. Набережная Дежнева, д. 30 в отдельном помещении (металлический контейнер) | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| ГО Провидения, с. Новое Чаплино, филиал ГП ЧАО Чукоткоммунхоз на территории котельной в отдельном помещении | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| ГО Провидения, с. Сиреники, филиал ГП ЧАО Чукоткоммунхоз на территории котельной в отдельном помещении | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| ГО Провидения, с. Энмелен, филиал ГП ЧАО Чукоткоммунхоз ул. Чирикова, 26 (на территории ДЭС в отдельном помещении) | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| ГО Провидения, с. Нунлигран, филиал ГП ЧАО Чукоткоммунхоз на территории котельной в отдельном помещении | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| ГО Провидения, с. Янракыннот, филиал ГП ЧАО Чукоткоммунхоз на территории котельной в отдельном помещении | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| ГО Провидения, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учереждение «Основная общеобразовательная школа с. Энмелен» ул. Набережная Чирикова (Контейнер) | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| ГО Провидения, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа - интернат основного общего образования с. Нунлигран» отдельное помещение на складе | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| ГО Провидения, Муниципальное автономное образовательное учереждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа п. Провидения» ул. Набережная Дежнева 14а (Профилакторий) | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| ГО Провидения, пгт. Провидения, АО ЧТК Металлический контейнер | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
| ГО Провидения, пгт. Провидения, МБДОУ «Детский сад Кораблик» Контейнер /п. Провидения ул. Полярная д.31 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| ГО Провидения, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Сиреники» ул. Мандрикова д. 29, в отдельном помещении | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| ГО Провидения, МБОУ «ООШ с. Новое Чаплино» контейнер за селом | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского АО «Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения» пгт. Провидения, ул. Полярная, дом 38. | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| ГБУЗ Чукотская окружная больница, филиал Провидения пгт. Провидения, ул. Полярная, дом 1. | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| Участок МУП ЖКХ «Иультинское» Городской округ Эгвекинот, с. Амгуэма, ул. Магистральная, 4 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
|  | Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | 48221211532 |
| Участок МУП ЖКХ «Иультинское» Городской округ Эгвекинот, с. Ванкарем, ул. Ленина 24 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
|  | Аккумуляторные батареи источников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | 48221211532 |
| Участок МУП ЖКХ «Иультинское» Городской округ Эгвекинот, с. Конергино, ул. Чукотская, д.21 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
| Участок МУП ЖКХ «Иультинское» Городской округ Эгвекинот, село Нутэпэльмен | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
| Участок МУП ЖКХ «Иультинское» Городской округ Эгвекинот, с. Рыркайпий, ул. Строительная, д. 11 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
| Участок МУП ЖКХ «Иультинское» Городской округ Эгвекинот, с. Уэлькаль | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
| Участок МУП ЖКХ «Иультинское» Городской округ Эгвекинот, пгт. Эгвекинот, ул. Ленина 16. | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского округа Певек» Место временного хранения - контейнер/ территория учреждения - г. Певек, ул. Обручева, д.17/1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек Складское помещение/ территория учреждения - г. Певек, ул. Пугачева, д.64 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| Муниципальное предприятие «Пассажирский автотранспорт» Место временного хранения - контейнер/ территория предприятия - г. Певек, ул. Куваева, д.58/2 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа исскуств» Место временного хранения - контейнер/ территория учреждения - г. Певек, ул. Куваева | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| АО «Чукотская горно-геологическая компания» Место временного хранения - контейнер/ территория предприятия - г. Певек, База 21 км | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
| ООО «Чаунское ДРСУ» Место временного хранения - контейнер/ производственная база предприятия - г. Певек, ул. Куваева, д. 8 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
| Муниципальное предприятие «Чаунская торговая контора» Место временного хранения - контейнер/ территория предприятия - г. Певек, ул. Куваева | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| Муниципальное предприятие «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Место временного хранения - контейнер/ производственная база предприятия - г. Певек, ул. Куваева | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
| Муниципальное предприятие «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Место временного хранения - контейнер/ территория предприятия - село Айон | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
| Муниципальное предприятие «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Место временного хранения - контейнер/ территория предприятия - село Биллингс | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
| Муниципальное предприятие «Чаунское районное коммунальное хозяйство» Место временного хранения - контейнер/ территория предприятия - село Рыткучи | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
| ООО "Золоторудная компания «Майское» Место временного хранения - контейнер/ производственная база предприятия - поселок Майское | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные | 48221102532 |
|  | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 |
|  | Отходы изоамилового спирта при технических испытаниях и измерениях | 94151511102 |
| Территория подразделения САХ участка Билибино МП ЖКХ Билибинского муниципального района / ул. Южная | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| Территория подразделения ЖЭП участка Билибино МП ЖКХ Билибинского муниципального района / Геологов 1а | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 |
| Территория подразделения САХ участка Кепервеем МП ЖКХ Билибинского муниципального района / ул. Билибино | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 |
| Территория подразделения ДЭС участка Анюйск МП ЖКХ Билибинского муниципального района / ул. Мира | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 |
| Территория подразделения САХ участка Илирней МП ЖКХ Билибинского муниципального района / ул. Центральная | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 |
| Территория подразделения АУП участка Омолон МП ЖКХ Билибинского муниципального района / ул. Черепова, зд. 6а | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 |
| Территори подразделения Склад ТМЦ участка Островное МП ЖКХ Билибинского муниципального района / ул. 50 лет Советской Чукотки | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 |
| МБОУ «ЦО с. Ваеги» Анадырский муниципальный район, с.п. Ваеги | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
| ООО «Анадырская транспортная компания», г. Анадырь, «Полигон ТБО в г. Анадырь Чукотского АО» | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 |
|  | Отходы термометров ртутных | 47192000521 |
|  | Одиночные гальванические элементы (батарейки) никель-кадмиевые неповрежденные отработанные | 48220151532 |
|  | Источники бесперебойного питания, утратившие потребительские свойства | 48121102532 |
|  | Аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные | 48221102532 |
|  | Аккумуляторы стационарные свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства | 48221111532 |
|  | Аккумуляторные батареи мсточников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, с электролитом | 48221211532 |
|  | Аккумуляторные батареи мсточников бесперебойного питания свинцово-кислотные, утратившие потребительские свойства, без электролита | 48221212522 |
|  | Элементы литеевых аккумуляторных батарей, утратившие потребительские свойства | 48223111522 |
|  | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом | 92011001532 |
|  | Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92012001532 |
|  | Аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом | 92013001532 |

4.6. Накопление крупногабаритных отходов

Для накопления и промежуточного складирования крупногабаритных отходов существуют два основных варианта:

а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

б) на специальных площадках для складирования крупногабаритных отходов.

Площадки для складирования крупногабаритных отходов предназначены для дополнительного центрального накопления ценных компонентов, отходов и вредных веществ. Главным преимуществом организации отдельных площадок для складирования КГО является высокая эффективность селективного накопления отходов.

Альтернативным вариантом системы накопления крупногабаритных и строительных отходов является установка мобильных бункеров-накопителей, вывозимых по мере накопления среднетоннажными бункеровозами. Главное преимущество этого варианта – относительная простота реализации при приемлемой эффективности. Также бункеры-накопители наряду с крупногабаритными отходами позволяют собирать строительный мусор.

Организация системы вывоза крупногабаритных и строительных отходов полностью определяется выбранной схемой накопления и промежуточного складирования.

При организации утилизационных дворов для вывоза отходов используются специализированные пресс-контейнеры, перевозимые крупнотоннажным транспортом.

4.7. Перспективное накопление опасных и особо опасных отходов

Целью создания системы накопления опасных отходов является снижение их негативного воздействия на окружающую среду путем сокращения количества опасных отходов, поступающих на полигоны. Организация накопления ртутьсодержащих отходов, отработанных ртутьсодержащих ламп от населения входит в обязанности управляющих компаний жилищного сектора согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»), а также Постановления Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681.

Накопление, транспортирование и обезвреживание ртутных ламп, элементов питания и других видов опасных отходов должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации специализированными организациями, имеющими специально оборудованную для транспортирования таких отходов технику.

Контейнер для накопления опасных отходов представляет собой стационарную, герметичную, запирающуюся на ключ емкость, маркированную оранжевым цветом, обеспечивающую накопление различных видов опасных отходов в раздельные емкости и сохранность батареек и отработанных ламп при их накоплении, хранении и извлечении из контейнера.

Контейнеры для накопления опасных отходов должны иметь механизм, предотвращающий повреждение ртутных ламп и несанкционированное извлечение отходов, в частности, должна быть исключена возможность самооткрывания загрузочного люка или его выхода из зафиксированного положения в результате воздействия вибрации, единичных ударов и нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации.

Конструкция контейнера для накопления опасных отходов должна обеспечивать защиту от попадания в контейнер снега, водонепроницаемость и полный сток воды с частей доступных действию осадков, а также от поверхностных вод.

Очистка и демеркуризация контейнеров для накопления опасных отходов должна осуществляться специалистами, имеющими удостоверения на право работы с отходами соответствующего класса опасности с соблюдением ими мер безопасности и защиты не менее 2 раз в месяц.

Транспортирование опасных отходов должно осуществляться на транспорте, оборудованном специализированными герметичными емкостями для перевозки опасных отходов, демеркуризационными комплектами, газоанализаторами паров ртути.

Организацию накопления опасных и особо опасных видов отходов целесообразно осуществлять централизовано.

Схемой также предлагается установка специальных контейнеров в районных центрах муниципальных образований и городском округе. При этом контейнеры должны размещаться в местах массовой проходимости населения (автовокзалы, рынки, крупные магазины и т. п.)

РАЗДЕЛ 5. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов

5.1. Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Чукотского АО

Реестр действующих объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, в том числе ТКО, на территории Чукотского АО (по состоянию на период актуализации территориальной схемы) с указанием основных характеристик соответствующих объектов, представлен в приложениях А7 – А11.

Реестр составлен на основании данных организаций, эксплуатирующих объекты и предоставивших соответствующую информацию, данных Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО.

Отходы V класса практически не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. С учетом положений Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ деятельность по обращению с отходами V класса опасности не подлежит лицензированию.

5.2. Анализ данных об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов на территории Чукотского АО

Данные о ежегодном количестве отходов (суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности отходов), принимаемых для обработки, утилизации, обезвреживания, размещения, а также данные о количестве обработанных, утилизированных, обезвреженных и размещенных отходов, в том числе ТКО, представлены в приложении А3.

Таблица 32. Перечень лицензиатов, осуществляющих деятельность по обращению с отходами (в том числе с ТКО на территории населенных пунктов)

| Наименование предприятия | ИНН | № и дата лицензии | Срок действия лицензии | Виды деятельности и классы опасности отходов | Деятельность осуществляется на территориях населенных пунктов и месторождениях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Анадырская механизированная организация» | 8709014880 | 14.06.2016 № 8700039 | бессрочно | Сбор, транспортирование отходов 4 класса опасности | г.о. Анадырь |
| ООО «ЖилДом» | 8709570245 | 16.08.2016 № 8700040 | бессрочно | Сбор, транспортирование отходов 4 класса опасности | Марково, Ваеги |
| ООО «РемСтрой» | 8709014255 | 16.08.2016 № 8700041 | бессрочно | Сбор, транспортирование отходов 4 класса опасности | Марково, Ваеги |
| МУП МО Чукотский муниципальный район «Айсберг» | 8707001780 | 19.08.2016 № 8700044 | бессрочно | Сбор, транспортирование отходов 4 класса опасности | Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино |
| МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 8703000993 | 11.10.2016 № 87 00007 | бессрочно | Сбор, транспортирование отходов 4 класса опасности | Билибино, Кепервеем, Омолон, Островное, Анюйск, Илирней |
| МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | 8706006440 | 14.11.2016 № 87 000 46 | бессрочно | Сбор, транспортирование отходов 4 класса опасности | Певек (Рыткучи-Янранай, Айон, Биллингс) |
| МУП ЖКХ «Иультинское» | 8704004736 | 28.12.2016 № 87 00047 | бессрочно | Сбор, транспортирование отходов 4 класса опасности | Эгвекинот; Амгуэма; Конергино; Уэлькаль; Ванкарем; Нутэпельмен; Мыс Шмидта; Рыркайпий |
| ООО «Северное Золото» | 8706005044 | 30.11.2015 № 8700037/П | бессрочно | Сбор, размещение отходов 4 класса опасности. | Территория участка Двойной и Водораздельной перспективной площади |
| АО «Чукотская горно-геологическая компания» | 8709009294 | 14.12.2016 № 87 00034/П | бессрочно | Сбор, транспортирование, размещение отходов 4 класса опасности. | Рудник Купол |
| ООО «Золоторудная компания «Майское» | 8706004386 | 08.02.2017 № 87 00036/П | бессрочно | Сбор, транспортирование, размещение отходов 4 класса опасности. | Месторождение Паляваамское |
| ООО «ЧукотТранс» | 8709014657 | 27.03.2017 № 8700042/П | бессрочно | Сбор, транспортирование отходов 4 класса опасности | Городской округ Анадырь, Угольные Копи, Усть-Белая, Канчалан |
| ООО «Полигон» | 8705002178 | 10.05.2017 № 87 00048 | бессрочно | Сбор, транспортирование отходов 4 класса опасности | п. Провидения |
| ООО «Сервис Групп» | 8701005273 | 22.09.2017 № 87 00049 | бессрочно | Сбор, транспортирование отходов 4 класса опасности | Беринговский; Алькатваам; Мейныпильгино; Хатырка |
| ООО «Агат» | 8703010984 | 27.12.2017 № 87 00050 | бессрочно | транспортирование отходов 4 класса опасности | г. Билибино |
| НАО «ЧТК» | 8704000668 | 16.02.2018 № 87 00032 | бессрочно | Транспортирование отходов 1-4 класса опасности | пгт. Эгвекинот, уч. Восточный, 5-й км трассы Эгвекинот – Мыс Шмидта |
| АО «Рудник Каральвеем» | 8703009509 | 04.06.2018№ 87 00028 | бессрочно | Транспортирование 4 класс | г. Билибино, Билибинский район (Рудник Каральвеем) |
| ООО «Региональная транспортная компания» | 8709907788 | 25.07.2018 № 87 00051 | бессрочно | Транспортирование – 4 класс | Марково, Ваеги, Чуванское, Ламутское, Снежное |
| ИП Акар Николай Васильевич | 870100027877 | 01.08.2018 № 87 00052 | бессрочно | Транспортирование – 4 класс | Угольные Копи |
| АО «Чукотэнерго» | 8700000339 | 26.04.2018№ 87 00029 | бессрочно | Транспортирование 4 класс | г. Певек |
| ООО «Артель старателей Чукотка» | 8706004315 | 15.02.2019 № 87 00011 | бессрочно | Сбор, транспортирование, размещение отходов 4 класса опасности | г. Певек, уч. Комсомольский |
| ООО «ЧукотАэроСбыт» | 8709014664 | 28.06.2019 № 87 00053 | бессрочно | Обезвреживание отходов 3-4 класса опасности | Угольные Копи (10 причал) |
| ООО «ЭнергоСпецРемонт» | 1435172110 | 14.10.2019 № 87 00054 | бессрочно | Транспортирование отходов 1-4 класса опасности | г.Билибино |
| ООО «Восточная буровая компания» | 7703620804 | 23.12.2019 № 04900090 | бессрочно | Транспортирование отходов 2-4 класса опасности | ЧАО, Билибинский муниципальный район, Восточно-Бургахчанская площадь, участок "Эргуней" (70 км от национального жилого пункта фактория Бургахчан) |
| ООО «Анадырская транспортная компания» | 8709013004 | 29.01.2020 № 04900092 | бессрочно | Сбор отходов III - IV класса опасности; Транспортирование отходов I - IV класса опасности; Обработка отходов IV класса опасности; Обезвреживание III - IV класса опасности; Размещение IV класса опасности | 689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 55; 689000, ЧАО, полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь (кадастровый номер земельного участка 87:05:000020:63) |
| ООО «Арктика» | 2536269896 | 16.04.2020 № 04900093 | бессрочно | Транспортирование отходов 4 класса опасности | 689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 26В |

Данные по действующим объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов представлены в приложениях А7 – А11.

Сводная информация о существующих и перспективных объектах обращения с отходами, планируемых к использованию на протяжении срока действия территориальной схемы, приведена в приложении Б2.

5.3. Оценка существующих объектов системы обращения с отходами на территории Чукотского АО

Все действующие объекты обращения с отходами должны соответствовать природоохранному законодательству Российской Федерации и действующим нормативным документам:

- Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Постановлению Правительства РФ от 16.08.2013 № 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности»;

- Постановлению Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказу Минприроды РФ от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 07.11.2014 № 701 «О вводе в эксплуатацию электронного сервиса государственной информационной системы «ПТК ГОСКОНТРОЛЬ» – Модуль «Государственный кадастр отходов»;

- Приказу Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I – V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду»;

- Приказу Минприроды России от 01.09.2011 № 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказу Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов»;

- Приказу Росприроднадзора от 01.08.2014 № 479 «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов» (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказу Минприроды РФ от 16.02.2010 № 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2010 № 16938) (с последующими изменениями и дополнениями);

- Приказу Росстата от 12.12.2019 № 766 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления»;

- Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Кодексу РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

- Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Постановлению Госстандарта России от 30.12.1993 № 299 «Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) ОК 011-93» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- СП 127.13330.2017 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию. СНиП 2.01.28-85.

- Федеральному закону от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СП от 17.11.2017 № 320.1325800.2017 «Полигоны для ТКО. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;

- ИТС от 15.12.2016 № 17-2016 «Размещение отходов производства и потребления»;

- ИТС от 15.12.2015 № 9-2015 «Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)»;

- ИТС от 15.12.2016 № 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)»;

- Постановлению Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» (с последующими изменениями и дополнениями).

5.3.1. Объекты обработки (сортировки)

На территории Чукотского АО сортировка отходов производится только в городском округе Анадырь.

Таблица 33. Объекты обработки ТКО

| Наименование объекта | Фактический адрес объекта | Реквизиты лицензии | Характеристика объекта | Проектная мощность, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сортировка ООО «Анадырская транспортная компания» | Чукотский АО, г. Анадырь (кадастровый номер земельного участка: 87:05:000020:63) | № 04900092 от 29.01.2020 г. | Ручная сортировка твердых коммунальных отходов. Ручной отбор полезных фракций. | 4 |

5.3.2. Объекты утилизации и обезвреживания/ термической утилизации

На территории Чукотского АО не имеется объектов утилизации. В настоящий момент имеется 1 объект, осуществляющий обезвреживание/ термическую утилизацию отходов. Подробные сведения представлены в приложениях А8, А9.

Таблица 34. Объекты обезвреживания/термической утилизации отходов производства и потребления

| Наименование объекта | Фактический адрес объекта | Реквизиты лицензии | Характеристика объекта | Проектная мощность, тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Анадырская транспортная компания» | Чукотский АО, г. Анадырь (кадастровый номер земельного участка: 87:05:000020:63) | № 04900092 от 29.01.2020 г. | Инсинератор ИКН-7 Роси, инсинератор ИУ-4000 - обезвреживание методом высокотемпературного сжигания отходов, с дожиганием газов в камере дожига | Фактическая масса обезвреживания – 4,4 тонн в год |

Перечень объектов по обезвреживанию (обеззараживанию) медицинских отходов представлен в приложении А9. Составлен на основании данных медицинских учреждений, осуществляющих деятельность на территории Чукотского АО.

Таблица 35. Объекты обезвреживания (обеззараживания) медицинских отходов

| Наименование эксплуатирующего учреждения | Фактический адрес | Наименование объекта | Производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ «Чукотская окружная больница» | ЧАО, г. Анадырь, ул. Ленина, 1 | Автоклав Tuttnauer | 200/л 24кг/ч |  |

5.3.3. Объекты размещения отходов производства и потребления

По состоянию на III квартал 2020 года в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) включено 24 объекта, осуществляющих размещение отходов, в том числе 4 объекта, захоранивающие ТКО.

Подробная информация об объектах размещения ТКО, промышленных отходов, отходов животноводства и ЖБО приведена в приложениях А10, А11 к территориальной схеме.

Таблица 36. Объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО

| № п/п | Адрес местонахождения | Эксплуатирующая организация | Наименование ОРО | Вместимость ОРО, тыс. тонн | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Анадырь | ООО «Анадырская транспортная компания» | Полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь Чукотского АО | 128,65 | 64.724689, 177.41526 |
| 2 | Межселенная территория Чаунского муниципального района, кроме городских и сельских поселений | ООО «Золоторудная компания «Майское» | Полигон ТБО и ПО IV-V классов опасности | 5000 | 68.975, 173.7 |
| 3 | Чаунский муниципальный район | ООО «Артель старателей Чукотка» | Отработанный карьер для хранения ООО «ас Чукотка» | 405000 | 69.116944, 172.706111 |
| 4 | Территория участка Двойной и Водораздельной перспективной площади | ООО «Северное золото» | Полигон ТБ и ПО | 9100 | 67,63406, 169,220736 |
| 5 | Месторождение «Купол» | АО «Чукотская Горно-Геологическая Компания» | Полигон размещения кека рудника Купол | 735000 м3 | 66,782661 169,038039 |
| 6 | Угольный карьер на месторождении «Фандюшкинское поле» | ООО «Берингпромуголь» | Внешний отвал «Западный» | 1973000 | 63.128333, 179.023056 |
| 7 | Чаунский муниципальный, г. Певек | ООО «Артель старателей Чукотка» | Отработанный карьер - специально оборудованный объект хранения отходов | 7950 | 69.116666, 172.706944 |
| 8 | Чаунский муниципальный, г. Певек | ООО «Артель старателей Чукотка» | Площадка для захоронения золошлаков от сжигания углей | 3600 | 69.116666, 172.706944 |
| 9 | Чаунский муниципальный, г. Певек | ООО «Артель старателей Чукотка» | Помещение для хранения аккумуляторов | 100 | 69.128055, 172.7355555 |
| 10 | Чаунский муниципальный, г. Певек | ООО «Артель старателей Чукотка» | Площадка для хранения металлолома | 100000 | 69.128888, 172.740833 |
| 11 | Чаунский муниципальный, г. Певек | ООО «Артель старателей Чукотка» | Отвал горных пород | 1689204000 | 69.111388, 172.703333 |
| 12 | п. Комсомольский | ООО «Золоторудная компания «Майское» | Породный отвал Северный | 2470000 м3 | 68.979166, 173.75111 |
| 13 | п. Комсомольский | ООО «Золоторудная компания «Майское» | Полигон ПО III класса опасности | 1800 | 68.974722, 173.698888 |
| 14 | п. Комсомольский | ООО «Золоторудная компания "Майское» | Хвостохранилище | 8305000 | 68.979166, 173.751111 |
| 15 | п. Комсомольский | ООО «Золоторудная компания «Майское» | Породный отвал «Южный» | 6422000 | 69.702634, 170.273246 |
| 16 | Территория участка Двойной и Водораздельной перспективной площади, п.Илирней | ООО «Северное золото» | Полигон (отвал) пустых пород | 4273029,6 | 67.640214, 169.20787 |
| 17 | Территория участка Двойной и Водораздельной перспективной площади, п.Илирней | ООО «Северное золото» | Полигон (отвал) пустых пород участка «Сентябрьский» | 1620000 | 67.677108, 168.566766 |
| 18 | г. Билибино, Билибинский район (Рудник Каральвеем) | Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем» | Отвал обезвоженных хвостов (ООХ-1; ООХ-2) | 3379797,33 | 68.019444, 166.035278 |
| 19 | г. Билибино, Билибинский район (Рудник Каральвеем) | Открытое акционерное общество «Рудник Каральвеем» | Отстойник обезвреженных растворов (ООР) | 23570 | 68.028056, 166.034722 |
| 20 | Эгвекинотская ГРЭС | Филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | II очередь золошлакоотвала | 520559 | 66.240136, 179.082229 |
| 21 | Анадырская ТЭЦ | Обособленное подразделение акционерного общества «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ | Золошлакоотвал | 420000м3 | 64.44494, 17.282563 |
| 22 | Анадырская ТЭЦ | Обособленное подразделение акционерного общества «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ | Площадка для хранения лома | 4000 | Нет данных |
| 23 | Анадырская ТЭЦ | Обособленное подразделение акционерного общества «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ | Комплексный объект размещенияя отходов | 70 | 64.728075, 177.482201 |
| 24 | Чаунская ТЭЦ | Филиал АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ | Золошлакоотвал | 670675 | 69.706306, 170.295972 |

В рамках обеспечения эксплуатации существующих в настоящее время объектов размещения ТКО и контроля их фактической остаточной вместимости целесообразно рассмотреть в рамках обеспечения регламентной эксплуатации объектов ежегодный комплекс эксплуатационных мероприятий:

- проведение ежегодного нивелировочного контроля высотных отметок размещения отходов и плотности сложения формируемых массивов с получением топогеодезической съемки поверхности участка размещения отходов и протоколов контроля плотности сложения массивов;

- проведение ежегодных мониторинговых исследований качества компонентов окружающей среды в границах объекта и на границе СЗЗ;

- оборудование пунктов весового контроля или наращивание имеющихся мощностей (устройство дополнительных групп) для обеспечения бесперебойного вывоза отходов от потребителей;

- наращивание систем дегазации свалочных массивов по мере увеличения газопродуктивности объектов;

- расширение сети технологических внутриобъектных дорог, обеспечивающих доставку и формирование отходов на технологических картах;

- устройство санитарных слоев изоляции размещаемых отходов, в том числе за счет использования отходов IV – V классов опасности;

- проведение мероприятий эксплуатационного обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций и систем объектов обращения с отходами (сети внешнего и внутреннего электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сети связи, система вентиляции и кондиционирования воздуха.

5.3.4. Объекты размещения ТКО, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения ТКО

Учитывая особенности Чукотского АО, характеризующиеся экстремальными природно-климатическими условиями, очаговым характером освоения территорий, низкой плотностью населения, удаленностью от основных промышленных центров и соответственно слабо развитой дорожной инфраструктурой, а также высокой ресурсоемкостью хозяйственной деятельности, проектирование и строительство новых объектов размещения отходов на территории округа затруднено.

В таблице 37 представлены объекты, которые предполагается использовать согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 мая 2019 г. № 303 «Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и Порядка подготовки заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов».

Таблица 37. Объекты размещения ТКО, предлагаемые к использованию согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 мая 2019 г. № 303

| Наименование, эксплуатирующая организация | Широта | Долгота | Полная емкость объекта, тыс. тонн | Остаточная емкость объекта на 2020 год, тыс. тонн | Мощность объекта, тыс. тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект размещения ТКО МП ЖКХ Билибинского МР (г. Билибино) | 68.118035 | 166.356200 | 680,85 | 193,79 | 4,00 |
| Объект размещения ТКО ООО «Андезит» (с. Канчалан) | 65.174923 | 176.724171 | 10,15 | 9,80 | 1,00 |
| Объект размещения ТКО МП «ЧРКХ» (с. Рыткучи) | 68.903585 | 170.709369 | 3,88 | 0,77 | 1,00 |
| Объект размещения ТКО МП «ЧРКХ» (с. Айон) | 69.943220 | 168.032982 | 1,78 | 0,35 | 1,00 |
| Объект размещения, п.г.т. Беринговский, ООО «Сервис Групп» | 63.050981 | 179.273062 | 107,57 | 100,89 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Алькатваам, ООО «Сервис Групп» | 63.125395 | 179.015045 | 63,83 | 59,80 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Мейныпильгыно, ООО «Сервис Групп» | 62.537826 | 177.040801 | 63,83 | 58,77 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Хатырка, ООО «Сервис Групп» | 62.065922 | 175.287885 | 63,83 | 59,86 | 1,00 |
| Объект размещения, п.г.т. Угольные Копи, ООО «Андезит» | 64.787960 | 177.645338 | 75,00 | 59,42 | 2,00 |
| Объект размещения, с.п. Усть Белая, ООО «Андезит» | 65.494295 | 173.264291 | 2,81 | 0,57 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Марково, ООО «РТК» | 64.662432 | 170.379393 | 6,71 | 1,32 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Ваеги, ООО «РТК» | 64.164810 | 171.038343 | 2,39 | 0,47 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Ламутское, ООО «РТК» | 65.533083 | 168.833118 | 0,90 | 0,18 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Чуванское, ООО «РТК» | 65.172785 | 167.959396 | 0,70 | 0,14 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Снежное, ООО «РТК» | 65.453313 | 172.981636 | 0,83 | 0,17 | 1,00 |
| Объект размещения, г. Певек, МП «Чаунское районное коммунальное хозяство» | 69.685038 | 170.428858 | 4,93 | 4,93 | 2,00 |
| Объект размещения, с.п. Биллингс, МП «Чаунское районное коммунальное хозяство» | 69.875977 | 175.724764 | 1,37 | 0,27 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Новое Чаплино | 64.506399 | -172.874448 | 18,08 | 12,34 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Сиреники | 64.409485 | -173.951774 | 17,02 | 11,27 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Нунлигран | 64.797912 | -175.340469 | 21,28 | 17,17 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Энмелен | 65.007178 | -175.878359 | 26,60 | 23,25 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Янракыннот | 64.911815 | -172.524401 | 20,21 | 18,24 | 1,00 |
| Объект размещения, п. Провидения, ООО «Полигон» | 64.441518 | -173.086591 | 9,36 | 2,79 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Анюйск, МП ЖКХ Билибинского МР | 68.355969 | 161.565111 | 5,00 | 1,65 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Илирней, МП ЖКХ Билибинского МР | 67.253009 | 167.951823 | 3,40 | 1,24 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Кепервеем, МП ЖКХ Билибинского МР | 67.859578 | 166.183090 | 6,00 | 2,11 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Омолон, МП ЖКХ Билибинского МР | 65.238307 | 160.526236 | 8,00 | 2,40 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Островное, МП ЖКХ Билибинского МР | 68.115128 | 164.161089 | 4,00 | 1,22 | 1,00 |
| Объект размещения, пгт. Эгвекинот, МУП ЖКХ «Иультинское» | 66.322467 | -179.131304 | 3,17 | 3,17 | 15,00 |
| Объект размещения, с.п. Амгуэма, МУП ЖКХ «Иультинское» | 67.042975 | -178.878459 | 0,47 | 0,47 | 15,00 |
| Объект размещения, с.п. Конергино, МУП ЖКХ «Иультинское» | 65.889834 | -178.824689 | 0,83 | 0,17 | 7,00 |
| Объект размещения, с.п. Уэлькаль, МУП ЖКХ «Иультинское» | 65.539191 | -179.297634 | 0,59 | 0,12 | 5,00 |
| Объект размещения, с.п. Ванкарем, МУП ЖКХ «Иультинское» | 67.843014 | -175.835983 | 0,53 | 0,11 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Нутэпэльмен, МУП ЖКХ «Иультинское» | 67.428065 | -174.930576 | 0,51 | 0,10 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Рыркайпий (Мыс Шмидта), МУП ЖКХ «Иультинское» | 68.912966 | -179.486762 | 2,41 | 0,48 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Лаврентия, МУП «Айсберг» | 65.593138 | -171.085688 | 8,09 | 5,47 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Лорино, МУП «Айсберг» | 65.506449 | -171.688153 | 4,43 | 3,39 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Нешкан, МУП «Айсберг» | 67.034137 | -172.924808 | 1,78 | 1,45 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Энурмино, МУП «Айсберг» | 66.951194 | -171.840291 | 0,89 | 0,69 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Инчоун, МУП «Айсберг» | 66.299917 | -170.294768 | 4,43 | 3,62 | 1,00 |
| Объект размещения, с.п. Уэлен, МУП «Айсберг» | 66.173622 | -169.925160 | 2,19 | 1,65 | 1,00 |

На период реализации территориальной схемы необходимо привести все нелигитимные объекты в соответствие с требованиями законодательства либо ликвидировать данные объекты и произвести рекультивацию на их территории. Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация.

Для территориальной схемы был произведен расчет прогнозной стоимости рекультивации объектов размещения отходов, который представлен в таблице 38. В основу расчета легли проекты рекультивации объектов размещения отходов в различных субъектах Российской Федерации по данным сведений публичных торгов. Стоимость работ была приведена к ценам 2020 года и составила 19 356 533,06 рублей на 1 гектар.

Таблица 38. Стоимость рекультивации объектов размещения отходов (в ценах 2020 года), тыс. руб.

| Наименование | Фактический адрес местоположения объекта | Географические координаты | Площадь участка, га | Предполагаемая стоимость рекультивации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТКО ООО «АТК» | Чукотский АО, г. Анадырь, участок с кадастровым номером 87:05:000020:63 | 64.724311 177.415669 | 7,5 | 145 174,00 |
| Объект размещения ТКО МП ЖКХ Билибинского МР (г. Билибино) | Чукотский АО, Билибинский район, г. Билибино, участок с кадастровым номером 87:01:010001:61 | 68.118035 166.356200 | 4,99 | 96 589,10 |
| Объект размещения ТКО ООО «Андезит» (с. Канчалан) | Чукотский АО, Анадырский район, с. Канчалан, участок с кадастровым номером 87:04:010003:376 | 65.174923 176.724171 | 3,24 | 62 715,17 |
| Объект размещения ТКО МП «ЧРКХ» (с. Рыткучи) | Чукотский АО, Чаунский район, с. Рыткучи, участок с кадастровым номером 87:02:010001:4328 | 68.903585 170.709369 | 5,41 | 104 718,84 |
| Объект размещения ТКО МП «ЧРКХ» (с. Айон) | Чукотский АО, Чаунский район, с. Айон, участок с кадастровым номером 87:02:010004:12 | 69.943220 168.032982 | 1,26 | 24 389,23 |
| Объект размещения, п.г.т. Беринговский, ООО «Сервис Групп» | Чукотский АО, п.г.т. Беринговский, участок с кадастровым номером 87:09:010002:8 | 63.050981 179.273062 | 3,45 | 66 780,04 |
| Объект размещения, с.п. Алькатваам, ООО «Сервис Групп» | Чукотский АО, с.п. Алькатваам, участок с кадастровым номером 87:09:010002:77 | 63.125395 179.015045 | 0,46 | 8 904,01 |
| Объект размещения, с.п. Мейныпильгыно, ООО «Сервис Групп» | Чукотский АО, с.п. Мейныпильгыно, участок с кадастровым номером 87:09:040001:63 | 62.537826 177.040801 | 0,8 | 15 485,23 |
| Объект размещения, с.п. Хатырка, ООО «Сервис Групп» | Чукотский АО, с.п. Хатырка, участок с кадастровым номером | 62.065922 175.287885 | 3,23 | 62 521,60 |
| Объект размещения, п.г.т. Угольные Копи, ООО «Андезит» | Чукотский АО, п.г.т. Угольные Копи, участок с кадастровым номером 87:04:010003:31 | 64.787960 177.645338 | 7,21 | 139 560,60 |
| Объект размещения, с.п. Усть Белая, ООО «Андезит» | Чукотский АО, с.п. Усть Белая, участок с кадастровым номером 87:04:010005:112 | 65.494295 173.264291 | 2,2 | 42 584,37 |
| Объект размещения, с.п. Марково, ООО «РТК» | Чукотский АО, с.п. Марково, участок с кадастровым номером 87:04:010004:6 | 64.662432 170.379393 | 1,62 | 31 357,58 |
| Объект размещения, с.п. Ваеги, ООО «РТК» | Чукотский АО, с.п. Ваеги, участок с кадастровым номером | 64.164810 171.038343 | 3,23 | 62 521,60 |
| Объект размещения, с.п. Ламутское, ООО «РТК» | Чукотский АО, с.п. Ламутское, участок с кадастровым номером | 65.533083 168.833118 | 3,23 | 62 521,60 |
| Объект размещения, с.п. Чуванское, ООО «РТК» | Чукотский АО, с.п. Чуванское, участок с кадастровым номером | 65.172785 167.959396 | 3,23 | 62 521,60 |
| Объект размещения, с.п. Снежное, ООО «РТК» | Чукотский АО, с.п. Снежное, участок с кадастровым номером 87:04:010005:111 | 65.453313 172.981636 | 2,47 | 47 810,64 |
| Объект размещения, с.п. Краснено, ООО «Чукотжилсервис-Угольные Копи» | Чукотский АО, с.п. Краснено, участок с кадастровым номером | 64.652461 174.831991 | 3,23 | 62 521,60 |
| Объект размещения, г. Певек, МП «Чаунское районное коммунальное хозяство» | Чукотский АО, г. Певек, участок с кадастровым номером 87:02:030014:5 | 69.685038 170.428858 | 7,97 | 154 271,57 |
| Объект размещения, с.п. Биллингс, МП «Чаунское районное коммунальное хозяство» | Чукотский АО, с.п. Биллингс, участок с кадастровым номером 87:03:020001:7 | 69.875977 175.724764 | 0,39 | 7 549,05 |
| Объект размещения, с.п. Новое Чаплино | Чукотский АО, с.п. Новое Чаплино, участок с кадастровым номером 87:07:010001:40 | 64.506399 -172.874448 | 6,51 | 126 011,03 |
| Объект размещения, с.п. Сиреники | Чукотский АО, с.п. Сиреники, участок с кадастровым номером 87:07:070001:310 | 64.409485 -173.951774 | 6,5 | 125 817,46 |
| Объект размещения, с.п. Нунлигран | Чукотский АО, с.п. Нунлигран, участок с кадастровым номером 87:07:010001:39 | 64.797912 -175.340469 | 6,51 | 126 011,03 |
| Объект размещения, с.п. Энмелен | Чукотский АО, с.п. Энмелен, участок с кадастровым номером 87:07:030001:93 | 65.007178 -175.878359 | 4,11 | 79 555,35 |
| Объект размещения, с.п. Янракыннот | Чукотский АО, с.п. Янракыннот, участок с кадастровым номером 87:07:020001:203 | 64.911815 -172.524401 | 6,5 | 125 817,46 |
| Объект размещения, п. Провидения, ООО «Полигон» | Чукотский АО, п. Провидения, участок с кадастровым номером 87:07:010001:35 | 64.441518 -173.086591 | 7,5 | 145 174,00 |
| Объект размещения, с.п. Анюйск, МП ЖКХ Билибинского МР | Чукотский АО, с.п. Анюйск, участок с кадастровым номером 87:01:020001:38 | 68.355969 161.565111 | 2 | 38 713,07 |
| Объект размещения, с.п. Илирней, МП ЖКХ Билибинского МР | Чукотский АО, с.п. Илирней, участок с кадастровым номером 87:01:060001:303 | 67.253009 167.951823 | 2 | 38 713,07 |
| Объект размещения, с.п. Кепервеем, МП ЖКХ Билибинского МР | Чукотский АО, с.п. Кепервеем, участок с кадастровым номером 87:01:050001:34 | 67.859578 166.183090 | 2,01 | 38 906,63 |
| Объект размещения, с.п. Омолон, МП ЖКХ Билибинского МР | Чукотский АО, с.п. Омолон, участок с кадастровым номером 87:01:070001:37 | 65.238307 160.526236 | 1,5 | 29 034,80 |
| Объект размещения, с.п. Островное, МП ЖКХ Билибинского МР | Чукотский АО, с.п. Островное, участок с кадастровым номером 87:01:030001:30 | 68.115128 164.161089 | 2,01 | 38 906,63 |
| Объект размещения, пгт. Эгвекинот, МУП ЖКХ «Иультинское» | Чукотский АО, пгт. Эгвекинот, участок с кадастровым номером 87:06:050007:57 | 66.322467 -179.131304 | 1,2 | 23 227,84 |
| Объект размещения, с.п. Амгуэма, МУП ЖКХ «Иультинское» | Чукотский АО, с.п. Амгуэма, участок с кадастровым номером 87:06:070001:20 | 67.042975 -178.878459 | 6,25 | 120 978,33 |
| Объект размещения, с.п. Конергино, МУП ЖКХ «Иультинское» | Чукотский АО, с.п. Конергино, участок с кадастровым номером 87:06:060001:15 | 65.889834 -178.824689 | 2,5 | 48 391,33 |
| Объект размещения, с.п. Уэлькаль, МУП ЖКХ «Иультинское» | Чукотский АО, с.п. Уэлькаль, участок с кадастровым номером 87:06:020001:15 | 65.539191 -179.297634 | 0,56 | 10 839,66 |
| Объект размещения, с.п. Ванкарем, МУП ЖКХ «Иультинское» | Чукотский АО, с.п. Ванкарем, участок с кадастровым номером 87:06:030001:12 | 67.843014 -175.835983 | 1,44 | 27 873,41 |
| Объект размещения, с.п. Нутэпэльмен, МУП ЖКХ «Иультинское» | Чукотский АО, с.п. Нутэпэльмен, участок с кадастровым номером 87:06:040001:6 | 67.428065 -174.930576 | 0,93 | 18 001,58 |
| Объект размещения, с.п. Рыркайпий (Мыс Шмидта), МУП ЖКХ «Иультинское» | Чукотский АО, с.п. Рыркайпий (Мыс Шмидта), участок с кадастровым номером 87:03:030001:27 | 68.912966 -179.486762 | 6 | 116 139,20 |
| Объект размещения, с.п. Лаврентия, МУП «Айсберг» | Чукотский АО, с.п. Лаврентия, участок с кадастровым номером 87:08:010001:61 | 65.593138 -171.085688 | 3 | 58 069,60 |
| Объект размещения, с.п. Лорино, МУП «Айсберг» | Чукотский АО, с.п. Лорино, участок с кадастровым номером 87:08:070001:672 | 65.506449 -171.688153 | 0,86 | 16 646,62 |
| Объект размещения, с.п. Нешкан, МУП «Айсберг» | Чукотский АО, с.п. Нешкан, участок с кадастровым номером 87:08:010001:62 | 67.034137 -172.924808 | 1,08 | 20 905,06 |
| Объект размещения, с.п. Энурмино, МУП «Айсберг» | Чукотский АО, с.п. Энурмино, участок с кадастровым номером 87:08:030001:80 | 66.951194 -171.840291 | 1 | 19 356,53 |
| Объект размещения, с.п. Инчоун, МУП «Айсберг» | Чукотский АО, с.п. Инчоун, участок с кадастровым номером 87:08:040001:289 | 66.299917 -170.294768 | 1 | 19 356,53 |
| Объект размещения, с.п. Уэлен, МУП «Айсберг» | Чукотский АО, с.п. Уэлен, участок с кадастровым номером 87:08:050001:507 | 66.173622 -169.925160 | 1 | 19 356,53 |
| Итого |  |  | 139,09 | 2 692 300,18 |

Рекультивация объекта выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории объекта к последующему целевому использованию. Технический этап осуществляется в течение одного года.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории закрытых объектов для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации и длится 1 – 4 года.

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых объектов – процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Срок процесса стабилизации составляет 2 года.

Поэтапная схема выполнения работ по рекультивации нарушенных земель представлена на рисунке 7.

Рисунок 7. Поэтапная схема рекультивации нарушенных земель

РАЗДЕЛ 6. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления за исключением ТКО, подготовленный на основании данных Северо-Восточного межрегионального управления Росприроднадзора за 2017 – 2019 годы, приведен в приложении Б1 территориальной схемы.

Усредненный сводный баланс отходов за 2017 – 2019 годы представлен в таблице 39.

В приложении Б3 к территориальной схеме, а также в электронной модели территориальной схемы, определен расширенный баланс в части ТКО с указанием расходов на каждом этапе обращения с отходами на каждый год действия территориальной схемы, соответствующий характеристикам объектов по обращению с отходами.

В приложении Б4 к территориальной схеме определен баланс отходов производства и потребления за исключением ТКО на каждый год действия территориальной схемы.

Отходы, переданные в другие субъекты РФ для последующих утилизации, обезвреживания, размещения, и поступившие из других субъектов РФ на территорию Чукотского АО, отсутствуют.

Таблица 39. Усредненный сводный баланс отходов за исключением ТКО за 2017 – 2019 годы

| Наименование основного вида отходов | Наличие отходов на начало отчетного года | Образование отходов за отчетный год | Поступление-всего | Поступление - в т,ч, по импорту | Обработано отходов | Утилизировано отходов - всего | Утилизировано/использовано отходов для повторного применения (рециклинг) | Утилизировано/использовано отходов предварительно прошедших обработку | Обезвреживание отходов - всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 79,63 | 76,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,09 | 11,67 | 1,67 | 79,63 |
| IV класс | 77,29 | 135,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,90 | 32,23 | 4,00 | 37,29 |
| V класс | 0,00 | 16,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,77 | 16,77 | 0,00 | 0,00 |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 11 833,33 | 136 553,46 | 0,00 | 0,00 | 136 533,33 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| V класс | 3 671 524,67 | 21 964 604,21 | 0,00 | 0,00 | 349 800,00 | 7 834 551,37 | 6 897 956,73 | 0,00 | 76 948,33 |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 1,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,40 | 0,00 | 0,12 |
| IV класс | 1,42 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| V класс | 51,28 | 111,04 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 18,15 | 1,55 | 0,00 | 61,73 |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 22,74 | 6,17 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 2,64 | 3,11 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 1 315,07 | 1 494,98 | 12,05 | 0,00 | 6,25 | 1 200,19 | 62,15 | 0,00 | 189,14 |
| IV класс | 16,81 | 60,54 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 17,69 |
| V класс | 1 760,10 | 2 740,92 | 490,73 | 0,00 | 15,51 | 112,46 | 96,10 | 0,01 | 214,78 |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 1 177,48 | 4 168,35 | 0,00 | 0,00 | 30,34 | 46,95 | 16,62 | 0,00 | 0,00 |
| V класс | 2 165 095,90 | 60 775,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124,23 | 770,76 | 0,00 | 0,00 |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 135 862,03 | 66 956,20 | 1 110,68 | 0,00 | 6,27 | 10 520,20 | 0,07 | 0,00 | 1 065,31 |
| V класс | 25,31 | 11 864,09 | 11 020,83 | 0,00 | 0,00 | 42,40 | 41,17 | 0,00 | 5,87 |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 11,92 | 4 617,90 | 603,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| V класс | 8,60 | 133,00 | 135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 135,20 |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 33,37 | 32,64 | 8,59 | 0,00 | 0,11 | 0,42 | 0,35 | 0,00 | 0,12 |
| III класс | 76,65 | 92,47 | 10,58 | 0,00 | 0,13 | 4,79 | 1,70 | 0,00 | 59,68 |
| IV класс | 139,22 | 452,50 | 34,84 | 0,00 | 0,07 | 25,32 | 23,38 | 0,00 | 20,29 |
| V класс | 3,08 | 15,23 | 2,07 | 0,00 | 2,07 | 0,37 | 0,04 | 0,00 | 0,03 |

Продолжение таблицы «Усредненный сводный баланс отходов за исключением ТКО за 2017 – 2019 годы»

| Наименование основного вида отходов | Обезврежено отходов предварительно прошедших обработку | Передача отходов другим организациям - для обработки | Передача - для утилизации | Передача - для обезвреживания | Передача - для хранения | Передача - для захоронения | Размещение на собственных объектах - хранение | Размещение на собственных объектах - захоронение | Наличие в организации на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы сельского, лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (блок 1 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,34 | 0,00 | 20,56 |
| IV класс | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,29 | 1,09 | 100,54 |
| V класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Отходы от добычи полезных ископаемых (блок 2 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| IV класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 11 833,46 |
| V класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 666,27 | 10 390 505,28 | 11 102 070,07 |
| Отходы обрабатывающих производств (блок 3 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 0,12 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,93 |
| IV класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,55 | 1,39 | 4,64 |
| V класс | 0,00 | 6,60 | 4,10 | 0,22 | 0,94 | 4,41 | 20,54 | 7,33 | 62,19 |
| Отходы потребления, производственные и непроизводственные (блок 4 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,01 | 6,11 | 1,85 | 0,11 | 0,03 | 5,10 | 0,50 | 20,13 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,10 |
| III класс | 1,12 | 3,02 | 67,59 | 45,51 | 7,73 | 0,25 | 137,93 | 3,03 | 1 672,01 |
| IV класс | 0,00 | 0,04 | 0,99 | 6,91 | 0,34 | 0,59 | 8,73 | 22,34 | 33,59 |
| V класс | 0,00 | 493,39 | 1 775,92 | 30,23 | 28,85 | 32,68 | 285,88 | 166,00 | 2 103,75 |
| Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром (блок 6 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 1 437,15 | 0,00 | 0,00 | 1 422,94 | 51,33 | 3 810,05 |
| V класс | 0,00 | 0,33 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 541,27 | 1 547,18 | 2 044 013,05 |
| Отходы при водоснабжении, водоотведении (блок 7 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV класс | 0,00 | 6,79 | 10 182,13 | 4 037,46 | 1 085,10 | 2 987,02 | 11 129,88 | 12 854,02 | 163 113,47 |
| V класс | 4,17 | 1,14 | 40,50 | 0,00 | 16,54 | 56,64 | 12,36 | 22 596,01 | 271,12 |
| Отходы строительства и ремонта (блок 8 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| IV класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 344,73 | 3,20 | 219,10 | 4,12 | 637,97 | 603,25 |
| V класс | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 42,80 | 1,30 | 85,97 | 2,87 | 0,00 | 5,73 |
| Отходы при выполнении прочих видов деятельности (блок 9 ФККО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I класс | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II класс | 0,00 | 2,61 | 25,54 | 7,85 | 0,26 | 0,05 | 11,22 | 3,57 | 27,89 |
| III класс | 0,00 | 0,48 | 10,64 | 18,10 | 3,88 | 1,57 | 13,02 | 6,18 | 74,65 |
| IV класс | 0,00 | 3,08 | 147,70 | 40,76 | 0,08 | 2,45 | 33,40 | 180,93 | 216,15 |
| V класс | 0,00 | 2,15 | 4,58 | 0,77 | 0,03 | 0,22 | 0,72 | 6,28 | 7,53 |

РАЗДЕЛ 7. ОБРАЩЕНИЕ С ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ОТХОДОВ

7.1. Обращение с ТКО

Проблематика обращения с бытовыми отходами в Чукотском автономном округе, как и в Арктике в целом, осложняется низкими температурами, при которых отходы смерзаются, а пластики лопаются, неразвитой (или вовсе отсутствующей) дорожной сетью, низкой плотностью населения. А также тем, что законодательство для арктических регионов требует гармонизации. Требования, которые кажутся сложными применительно к населенным пунктам, расположенным в умеренном климате, становятся невыполнимыми на Севере. Привычные логистические схемы также не выстраиваются, и даже небольшое расстояние может стать препятствием для регулярной транспортировки ТКО. Кроме того, следует говорить о необходимости индивидуального подхода к вопросу обращения с отходами в Арктике, с одной стороны, а с другой – о необходимости плотной координации между различными регионами, обоснования наилучших достижимых технологий в сфере обращения с отходами в АЗРФ.

В условиях Крайнего Севера управление ТКО существенно усложняется объективными причинами, среди которых в первую очередь следует перечислить следующие:

- Экстремальные климатические условия, не позволяющие выполнять технологические операции сбора, транспортирования и обезвреживания по приемлемой стоимости. Еще один аспект, связанный с низкими температурами – нет возможностей компостирования в домовладениях;

- Большие площади труднодоступных и малоосвоенных территорий. Неразвитость или отсутствие транспортной инфраструктуры. В ряде случаев, в том числе для островных территорий, доступ возможен только водным путем (в период навигации), вездеходами (также не круглогодично) или малой авиацией. Очень часто отсутствует круглогодичное автомобильное сообщение. В последнее время в связи с изменением климата также наблюдается нестабильность зимников;

- Отсутствие инфраструктуры обращения с отходами. В большинстве населенных пунктов отсутствует система планово-регулярного сбора ТКО. Повсеместно отсутствуют перерабатывающие производства;

- Малочисленность населения, что значительно повышает удельные затраты на любую деятельность по обращению с ТКО.

Наиболее перспективным для развития системы обращения ТКО Чукотского АО является:

- Строительство объектов обезвреживания отходов (установки термического обезвреживания) на территориях, с которыми отсутствует или затруднено транспортное сообщение;

- Строительство площадок временного накопления на территориях, с которыми существует только сезонное транспортное сообщение;

- Минимизация потока отходов, направляемых на размещение (хранение, захоронение) за счет ввода в эксплуатацию современных комплексов обработки и утилизации ТКО.

Сортировка отходов позволяет выделить вторичные материальные ресурсы для переработки, сокращает затраты на вывоз отходов на место их захоронения, а также продлевает срок эксплуатации объектов размещения отходов.

7.2. Обращение с жидкими бытовыми отходами

В соответствии с правовой позицией Минприроды России, изложенной в письмах от 13 июля 2015 г. № 12-59/16226,  от 4 апреля 2017 года № 12–47/9678 отнесение жидких фракций к сточным водам или отходам зависит от способа их удаления.

Так, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» под отходами производства и потребления (далее - отходы) понимаются вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 19 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади.

В связи с этим отнесение жидких фракций, выкачиваемых из выгребных ям, к сточным водам или отходам зависит от способа их удаления.

В случае, если жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, удаляются путем отведения в водные объекты после соответствующей очистки, их следует считать сточными водами и обращение с ними будет регулироваться нормами водного законодательства.

В случае, если такие фракции удаляются иным способом, исключающим их сброс в водные объекты, такие стоки не подпадают под определение сточных вод в терминологии Водного кодекса Российской Федерации и их следует считать жидкими отходами, дальнейшее обращение с которыми должно осуществляться в соответствии с законодательством об отходах производства и потребления.

Указанная позиция также изложена в Письме Минприроды России от 23 августа 2018 года № 12–50/07137-ОГ, в соответствии с которым с целью однозначного отнесения веществ, представленных в жидкой фракции, к отходам или сточным водам, Росприроднадзором по согласованию с Минприроды России были внесены дополнения и изменения в федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом Росприроднадзора от 22 мая 2017 года № 242 (далее — ФККО): название Блока 7 ФККО «Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов» дополнено словами «за исключением вод, удаление которых производится путем их очистки на очистных сооружениях с последующим направлением в систему оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты».

В населенных пунктах при отсутствии централизованной системы водоотведения для отдельных зданий и (или) групп зданий допускается отведение жидких бытовых отходов, представляющих собой хозяйственно-бытовые сточные воды, в локальные очистные сооружения, либо организация накопления жидких бытовых отходов в водонепроницаемые ёмкости (например, выгребные ямы, баки-накопители) с их последующей транспортировкой транспортным средством и сбросом в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема сточных вод.

Собственники и (или) иные лица, владеющие и (или) эксплуатирующие отдельные здания, сооружения, объекты, в том числе мобильные туалетные кабины обеспечивают создание, ремонт, надлежащее содержание и эксплуатацию объектов накопления жидких бытовых отходов, в том числе вывоз жидких бытовых отходов.

Выгребная яма (далее – выгреб) должна иметь подземную водонепроницаемую емкостную часть глубиной не более 3 м и наземную часть в виде люка с крышкой, крышка люка должна быть закрыта и защищена от доступа посторонних лиц. Объем выгребов определяется с учетом количества образующихся сточных вод.

Расстояние от выгребов до жилых домов, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, детских и спортивных площадок, мест массового отдыха населения, организаций общественного питания, медицинских организаций, объектов социального обслуживания, определяется органами местного самоуправления, но не менее 10 м.

Жидкие бытовые отходы, собираемые и накапливаемые в водонепроницаемых емкостях для последующего приема на сливные станции и (или) очистки на канализационных очистных сооружениях и (или) иных сооружениях, предназначенных для приема сточных вод, транспортируются транспортными средствами, необходимыми для выполнения заявленных работ (ассенизационный вакуумный транспорт).

Не допускается вывоз жидких бытовых отходов на места, не предназначенные для слива (например, поля, земли сельскохозяйственного назначения, дачные и садово-огородные участки, земли лесного фонда).

Прием жидких бытовых отходов от неканализованных районов должен осуществляться на очистных сооружениях, сливных станциях, предназначенных для приема и (или) очистки жидких бытовых отходов, и(или) иных сооружениях, предназначенных для приема сточных вод, определяемых организациями водопроводно-канализационного хозяйства с учетом требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения  и законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения .

Выгребы для накопления жидких бытовых отходов в неканализованном жилом секторе устанавливаются в виде дворовых помойниц и дворовых уборных. Дворовые помойницы должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии нескольких дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны иметь надземную часть, выполненную из плотно пригнанных материалов (например, досок, кирпичей, блоков), водонепроницаемый выгреб, выполненный из водонепроницаемых материалов, глубиной не более 3 м. Дворовые уборные и выгребы должны быть удалены от детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения. Расстояние от них до дворовых уборных определяется органами местного самоуправления, но должно составлять не менее 20 м и не более 100 м.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев (каптажей родников), предназначенных для общественного пользования, на расстояние не менее 50 м.

Не допускается наполнение выгреба выше, чем до 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже 1 раза в полгода.

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых. Дезинфекция неканализованных уборных и выгребов осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.

7.3. Отходы строительства и ремонта

В настоящее время в части обращения с отходами строительного производства приоритетными направлениями являются сокращение объемов образования отходов и обеспечение максимально возможной утилизации.

Зарубежный и отечественный опыт показывает, что полученный после переработки строительных отходов вторичные материальные ресурсы многообразны по физико-механическим характеристикам и применению.

К примеру, строительный мусор: кирпич, стяжка, бетон, плитка, полученные при демонтаже строительных объектов, после переработки превращаются в строительный щебень вторичного происхождения по ГОСТ 25137-82. Вторичный щебень рекомендуется использовать при устройстве подстилающего слоя подъездных и малонагруженных дорог; фундаментов под складские, производственные помещения и небольшие механизмы; устройства основания или покрытия пешеходных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, откосов вдоль рек и каналов; приготовления бетона, используемого для устройства покрытий внутренних площадок гаражей и сельских дорог; в заводском производстве бетонных и железобетонных изделий прочностью до 30 МПа.

Существуют различные методы разрушения строительных материалов: статические (раскалывание, дробление, резка и расширение) и динамические (ударное, вибрационное, взрывные), при этом удельные энергетические затраты более низкие при использовании динамических методов. В настоящее время наибольшие результаты достигнуты в совершенствовании технологии разрушения строительных конструкций ударными методами, раскалыванием, резкой, дроблением и расширением.

Обычно основными стадиями переработки строительного мусора являются:

- загрузка бункера питателя с помощью погрузчика;

- переработка исходного материала в щебень на дробилке;

- извлечение металлических включений;

- фракционирование (сортировка) щебня на грохоте.

Примером реализации данных стадий может быть следующая процедура. Предварительно измельченные в агрегате крупного дробления строительные отходы подаются на конвейер, который оснащен магнитным надленточным отделителем, вылавливающим металлические включения. Освобожденные от металла куски перерабатываемого материала направляются в вибропитатель, который отсеивает мелкую (до 50 мм) фракцию и обеспечивает равномерную подачу материала в разделительную станцию на отсортировку дерева и пластмассы. Мелкая фракция через агрегат сортировки СМД513, снабженный односитным грохотом, разделяется на неиспользуемый «мусор» и крупные куски, которые направляются на склад готовой продукции. Очищенный от дерева и пластмассы материал попадает в агрегат дробления СМД518 с роторной дробилкой СМД75А, где измельчается, а затем ленточным конвейером, оснащенным магнитным отделителем металла, транспортируется в агрегат сортировки ДРО602 с трехситным грохотом. Самая крупная фракция из агрегата сортировки направляется в агрегат дробления СМД518 на повторное дробление. Таким образом, получается щебень 3х фракций, который накапливается на складе готовой продукции. Арматура пакуется и подается на склад готовой продукции.

Ударные методы

Наиболее широкое распространение получили гидравлические и пневматические молоты на самоходных установках, отличающиеся высокой производительностью, мобильностью и возможностью точного приложения удара. Гидравлические молоты по сравнению с пневматическими имеют меньший уровень шума, вибрации и пылеобразования. Здесь лучше всего зарекомендовали себя гидравлические молоты с энергией единичного удара 9000 Дж и гидропневматические установки с нагрузкой до 3000 Дж.

Раскалывание

При разрушении бетонных и железобетонных конструкций методом раскалывания используют гидроклинья, позволяющие работать без вредных воздействий вибраций, шума и пылеобразования. Гидроклин состоит из гидроцилиндра и расклинивающего устройства, вставляемого в высверленное отверстие и создающего усилие до 130 т, а также насосной станции, создающей давление в гидроцилиндре. Средняя производительность гидроклиньев примерно в 510 раз выше по сравнению с ручными отбойными молотками.

Резка

При разрушении находят применение способы резки, позволяющие расчленить сооружение или конструкцию на отдельные элементы (блоки), пригодные для повторного использования. При этом используются алмазные отрезные круги и термическая резка с применением кислородного дутья, плазмы или электрической дуги. Современные машины с алмазными кругами позволяют резать железобетон на глубину до 400 мм и с механической скоростью подачи до 2 м/мин.

Дробление

Дробление осуществляется с помощью зубьев, которые устанавливаются на бетоноломе или отдельно крепятся на экскаваторе. Сменное рабочее оборудование позволяет дробить железобетонные конструкции толщиной до 700 мм и фундаментов до 1200 мм.

Разрушение

Для разрушения строительных конструкций с помощью расширения наиболее часто используют патроны жидкой углекислоты (кардокса), действие которых основано на увеличении объема в результате перехода углекислого газа из жидкого в газообразное состояние, при этом развиваемое давление изменяется от 125 до 275 МПа. В последнее время появились и другие расширяющиеся составы, действие которых основано на различных химических процессах, протекающих от нескольких часов до 30 мин. Разрушение конструкций происходит в результате расширения залитой в пробуренные шпуры смеси порошка с водой, но развиваемое в результате давление значительно ниже, чем при использовании каркаса (в пределах 3040 МПа). Поэтому таким способом разрушают, как правило, легкие железобетонные конструкции.

Когда все процессы производства продукции выполняются около сносимого здания, используется передвижное или самоходное перерабатывающее оборудование, размещаемое на мобильной площадке переработки строительных отходов. Комплект оборудования включает: башенный кран (при разборке здания), формирующий штабели из элементов зданий с различными характеристиками; экскаватор со сменным рабочим оборудованием (ковш, гидромолот и гидроножницы); погрузчик для выемки подготовленных к первичному дроблению разрушенных элементов зданий из штабеля, перемещения этих элементов до агрегата первичного дробления и загрузки первичного устройства агрегата (в этих процессах может быть использован бульдозер); агрегаты первичного и вторичного дробления; грохот для разделения продуктов дробления по крупности; конвейеры для размещения продукции нескольких фракций, отходов переработки и арматуры, подающие в штабели. Отгрузку продукции и отходов осуществляют погрузчики, а арматуры – экскаваторы, реже погрузчики.

Следует отметить, что сфера обращения с отходами строительства и сноса (в основном сноса) может быть прибыльной. На территории многих субъектов Федерации функционируют организации, занимающиеся переработкой отходов железобетона, бетона и некоторых иных строительных отходов, которые затем продаются дорожно-строительным и иными организациям, также в процессе дробления из отходов извлекаются черные металлы, которые продаются специализированным организациям по сбору черных металлов.

Таким образом, при разработке технологии накопления, вывоза и утилизации отходов строительства и сноса необходимо:

- Разработать Порядок обращения с отходами строительства и сноса, где следует прописать обязанность разработки Регламентов с их последующим согласованием в региональных природоохранных органах с предоставлением в администрации муниципальных районов, на территории которых данные работы запланированы.

- Создать возможность для развития организаций-переработчиков строительных отходов, разработав перечень тех видов отходов, размещение которых не может быть согласовано в Регламенте для захоронения на полигоне в связи с объективной возможностью его переработки.

- Вести на муниципальном и региональном уровне перечень организаций, занимающихся переработкой строительных отходов, сделав его общедоступным для всех заинтересованных лиц (путем размещения на сайтах администраций соответствующих органов или иным образом).

- Разработать логистические схемы транспортировки отходов для переработки от мест проведения строительства до организаций-переработчиков.

- Задействовать административные механизмы, создав организациям-переработчикам строительных отходов приоритет при реализации продукции, например, при закупке строительных материалов для ремонтно-строительных работ, финансируемых из бюджета.

- Разрешить передачу (в том числе безвозмездную) определенных видов строительных отходов (древесина, шифер, кирпич и т.д.) населению для использования в личном подсобном хозяйстве.

При реализации данных мероприятий появится возможность напрямую связать организации, занимающиеся строительством и сносом с организациями, перерабатывающими строительные отходы. Первым это поможет уменьшить платежи за негативное воздействие, вторых обеспечит сырьем для работы, кроме того, эта мера уменьшит количество захораниваемых на полигонах ТКО отходов, что увеличит срок их службы.

7.4. Сельскохозяйственные отходы

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также, применяемые в полеводстве удобрения и инсектициды.

Основными известными методами утилизации сельскохозяйственных отходов являются:

- компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства;

- вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

- термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

- анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

7.5. Отходы от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды

Под отходами от водоподготовки, обработки сточных вод и использования воды понимаются осадки сточных вод (далее – ОСВ), образующиеся при очистке сточных вод на очистных сооружениях и станциях аэрации. ОСВ с одной стороны, имеют высокую степень микробного загрязнения и загрязнения тяжелыми металлами, с другой стороны, характеризуются высоким содержанием ораганогенов (азот, углерод, кислород), макроэлементов (фосфор, калий и др.) и микроэлементов (медь, цинк, молибден и др.), в том числе элементов, лимитирующих скорость круговоротов веществ, и влияющих на продуктивность культур. По количеству микроэлементов одна тонна сухого вещества эквивалентна 100 кг комплексного минерального удобрения. Возможно использование ОСВ (после детоксикации и обеззараживания) в качестве рекультивационных грунтов.

7.6. Отходы обеспечения электроэнергией, газом и паром

Зола – несгоревший остаток, образовавшийся в результате сгорания органического вещества. В течение процессов сжигания могут образовываться твердые отходы. Такие твердые отходы обычно называются «зола» или «шлак». Зола бывает двух типов: один называют «нелетучий остаток», обычно извлекаемый на полу камеры сжигания, другой, называемый «летучая зола», состоит из мелкодисперсных фракций и уносится с дымовыми газами. Этот последний тип обычно извлекается с помощью оборудования для очистки дымовых газов. Зола от сжигания и остатки от очистки дымовых газов являются одним из основных потоков отходов, обрабатываемых с помощью процессов стабилизации и отверждения либо в установке для сжигания (например, в некоторых инсинераторах). Улучшение дожигания шлака может быть достигнуто с помощью оптимизации параметров сжигания для того, чтобы произошло полное сжигание связанного углерода. Отделение шлака от остатков очистки дымовых газов. Смешение остатков очистки дымовых газов со шлаком приводит к загрязнению шлака. Вследствие более высокого содержания металлов, выщелачиваемости металлов и содержания органического вещества в остатках системы газоочистки снижается качество шлака. Это ограничивает варианты для последующего использования шлака. Разделение шлака и остатков системы газоочистки состоит в раздельном накоплении, хранении и транспортировании обоих потоков остатков. Это связано, например, со специально выделенными бункерами для хранения и контейнерами, а также специальными способами обращения с мелкими фракциями и пыльными остатками системы газоочистки. Отделение остатков системы газоочистки от шлака создает возможность его дальнейшего использования (например, с помощью сухой обработки или промывки водорастворимых солей, тяжелых металлов в экстракторе золы), например, для производства заменителей песка и гравия. Такое производство должно осуществляться на основании технической документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы на новые технику, технологию и/или новые вещества. Обработка шлака с использованием вызревания. После сепарации металлов шлак можно хранить на открытом воздухе или в специализированном крытом здании в течение нескольких недель. Хранение обычно осуществляется в отвалах на бетонном полу. Дренаж и сточная вода собираются для очистки. Отвалы могут быть увлажнены при необходимости с использованием спринклерного оросителя или рукавной системы, для того чтобы предотвратить образование пыли и выбросов и создания благоприятных условий для выщелачивания солей и карбонизации, если шлак недостаточно влажный. На практике обычно устанавливается период старения от 6 до 20 недель (или он предписывается) для обработки шлака перед использованием в качестве строительного материала или в некоторых случаях перед размещением на полигоне.

Областью использования золы являются:

- в дорожном строительстве (при сооружении земляного полотна, для устройства укрепленных оснований, для возведения насыпей, для устройства дорожных одежд);

- при стабилизации грунтов: укрепление слабых грунтов (пески, торфяники), как добавка к вяжущим в целях их экономии при укреплении грунтов;

- в асфальто- и цементобетонах (в качестве заполнителя и минерального порошка в асфальтобетанах);

- для гидротехнических насыпных сооружений.

7.7. Отходы обрабатывающей промышленности

В соответствии с федеральным законодательством ответственность за экологически безопасное обращение с отходами производства лежит на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, являющихся их собственниками.

Отходы производства характеризуются:

- разнородностью состава;

- многообразием видов отходов;

- выраженным варьированием количества образования.

При этом вывоз отходов осуществляется либо в рамках вывоза ТКО, либо на несанкционированные свалки.

Схемой предлагается:

- усиление контроля со стороны муниципальных образований за юридическими лицами в области складирования и вывоза отходов.

- максимальное использование ресурсного потенциала отходов на предприятиях-отходообразователях, ориентированность на использование отходов в собственных или других технологических процессах и/или их переработка во вторичное сырье и вторичную продукцию.

- переработка отходов производства в рамках системы обращения с муниципальными отходами (при заключении договоров с лицензированными организациями на рыночных условиях).

Таблица 40. Порядок обращения с основными видами производственных отходов

| Наименование отходов | Движение отходов | Условия накопления отходов | Не допускается |
| --- | --- | --- | --- |
| Аккумуляторы отработанные | По мере накопления передача в специализированную организацию для дальнейшего обезвреживания | Временное накопление должно осуществляться в помещении, недоступном для посторонних, в штабеле либо на стеллажах | – накопление под открытым небом – накопление в местах, имеющих свободный доступ – накопление на грунтовой поверхности |
| Все виды отработанных масел | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход должен накапливаться в металлических либо пластиковых бочках, установленных на металлические поддоны или на ж/б покрытии, по мере накопления транспортироваться в специально отведенное место | – переполнение емкостей (тары) для накопления масел и пролив его на рельеф; – попадание воды внутрь емкости для накопления; – замасливание грунта. |
| Отходы лакокрасочных средств. | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход должен накапливаться в металлических либо пластиковых бочках, установленных на металлические поддоны или на ж/б покрытии, по мере накопления транспортироваться в специально отведенное место | – сжигание – попадание на рельеф |
| Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Должны накапливаться на площадке с твердым покрытием, либо способом, не допускающим соприкосновение отходов с почвой (на поддонах). | – сжигание – захламление территории – накопление на грунтовой поверхности |
| Отходы цветного и черного металла | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Должны накапливаться в специальных металлических контейнерах либо на твердом покрытии. | – смешивание с другими видами отходов |
| Отходы, загрязненные нефтепродуктами | По мере накопления передача в специализированную организацию для обезвреживания | Отход должен накапливаться в металлических ящиках на удалении от источников возможного возгорания. | – смешивание с другими видами отходов – поступление ветоши в контейнеры для ТКО – нарушение пожарной безопасности при накоплении |
| Покрышки, шины, резинотехнические изделия | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться на оборудованной площадке с твердым покрытием в штабелях, либо в специальном помещении на стеллажах. | – захламление территории. – смешивание с другими видами отходов – нарушение пожарной безопасности при накоплении – сжигание |
| Стеклянный бой | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах. | – захламление территории |
| Отходы бумаги и картона | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием в тюках | – захламление территории – сжигание |
| Полимерные отходы | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием | – захламление территории – сжигание |
| Древесные отходы | По мере накопления передача в специализированную организацию для утилизации | Отход может накапливаться в отдельных контейнерах или на площадке с твердым покрытием | – захламление территории |

7.8. Отходы электрического и электронного оборудования

К отходам электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) относятся все отслужившие свой срок устройства, чья работа зависит от электрического тока и/или электромагнитного поля. Телефоны, ноутбуки, телевизоры и т.д. превращаются в отходы, устаревая все быстрее и быстрее, приходя в негодность, чтобы обеспечить необходимость покупки новых устройств.

К электронным отходам относятся, в том числе печатные платы, которые благодаря высокой концентрации токсичных веществ являются очень опасными. Подобные отходы без должной утилизации негативно воздействуют на экосистему, как биотическую, так и на абиотическую ее части. Наличие разнообразных высокотоксичных материалов и тяжелых металлов делает захоронение на свалке или простое сжигание неприемлемыми методами управления подобными отходами. Поэтому наиболее оптимальный способ обращения с электронными отходами – это их утилизация.

Кроме того, что электронные отходы представляют собой большую опасность для окружающей среды, следует отметить, что на производство мобильных телефонов и персональных компьютеров уходят значительные доли золота, серебра и палладия, добываемых ежегодно во всем мире. Следует отметить, что концентрация этих драгоценных металлов в печатных платах более, чем в десять раз превышает их концентрацию в добываемой руде. Однако переработка печатных плат технологически сложный процесс из-за неоднородности материалов применяемых компонентов.

Опасные химические вещества в электронных отходах могут иметься либо в их компонентах, либо выделяться при их переработке. Основными загрязняющими веществами в электронных отходах являются стойкие органические загрязнители (СОЗ), которые обладают большим периодом полураспада. Кроме того, в электронных отходах содержатся такие тяжелые металлы, как свинец, кадмий, хром, ртуть, медь, марганец, никель, мышьяк, цинк.

Отсутствие нормативных документов, касающихся обработки и утилизации ОЭЭО, не позволяет вводить целевые показатели, связанные с уровнем переработки, извлечения токсичных и ценных веществ.

В связи с низкими объемами утилизируемых ОЭЭО на большинстве предприятий в целях получения максимального выхода коммерчески привлекательных веществ на стадии предварительной переработки (по существу разборки) активно используется ручной труд. Из техники извлекаются печатные платы, крупные компоненты из черных и цветных металлов, однородные пластики.

Технологии измельчения (шредирования) целесообразно использовать на объемах утилизации не менее 3 тыс. тонн в год. После измельчения производится сепарация с использованием магнитных сепараторов (черные металлы), сепараторов на основе вихревых токов (цветные металлы), воздушных, оптических методов сортировки, мокрые вибростолы (пластики и драгоценные металлы).

Утилизация печатных плат разнится на разных предприятиях и зависит от конкретных технологий получения конечного продукта. Наиболее совершенные технологии предусматривают на предварительном этапе удаление и сортировку навесных элементов.

7.9. Отходы добычи полезных ископаемых

Таблица 41. Порядок обращения с основными видами отходов добычи полезных ископаемых

| Наименование отрасли | Состав сырьевых компонентов отходов добычи и переработки | Направления возможного использования отходов добычи и переработки |
| --- | --- | --- |
| Черная металлургия | Железных и марганцевых руд: - остатки невыбранных компонентов железных и марганцевых руд (от 2 до 16 % от уровня первичного извлечения); - окисленные мартитовые кварциты; - силикат, карбонат; - природный камень (каменный материал); - гравий, песок; - глинистые породы. | - в черной металлургии – для дальнейшей переработки и доизвлечения полезных компонентов; - в строительстве – в качестве замены щебня, песка или в дополнение к ним. |
| Цветная металлургия | Руд цветных металлов: - остатки невыбранных компонентов руд цветных металлов (приравниваются к бедным и труднообогатимым рудам с содержанием ценных компонентов от 0,2 до 40% от уровня первичного извлечения); - сопутствующие компоненты руд черных, драгоценных и редкоземельных металлов; - компоненты апатито-нефелиновых, фосфоритных и других сырьевых элементов для химической промышленности. | - в черной и цветной металлургии - для повторной переработки и извлечения из них руд черных, цветных, драгоценных и редкоземельных металлов; - в черной металлургии - в качестве сырья для получения легированных железных порошков, легированных окисленных окатышей и других ценных материалов; - в строительной промышленности - в качестве глинистого компонента при производстве белых цементов, строительного гипса; - в сельском хозяйстве - в качестве удобрений; - в горнорудной промышленности - для гидравлической закладки выработанных пространств шахт и рудников; - в машиностроении и металлообработке - в технологии производства (кварцевые пески) литых чугунных и стальных изделий. |
| Цементная промышленность | - глинистые породы; - гипс, гипсовый камень, известняк. | - в цементной промышленности – для повторного применения. |
| Химическая промышленность | Рудного сырья химической промышленности: - остатки невыбранных компонентов апатито-нефелиновых фосфоритных, боратовых руд, серы и других сырьевых продуктов (от 5 до 50% от уровня первичного извлечения); - суглинки и неогеновые глины; - природный камень, гравий, песок; - гравийно-песчаная смесь в чистом виде и в смеси со щелочными компонентами, известняком, гипсом суглинками и др. глинистыми материалами; - гипс, гипсовый камень, известняк; - глинистые материалы, включая соленостную глину. | - в химической (горно-химической) промышленности - для повторной переработки и доизвлечения полезных компонентов, а также в качестве закладочного материала выработанного пространства шахт и рудников; - в цветной промышленности - для повторной переработки и извлечения компонентов цветных металлов; - в строительстве и промышленности строительных материалов – в качестве строительного материала для сооружения оснований зданий, дорог, в качестве материала для изготовления железобетонных изделий, керамической продукции и др.; - в сельском хозяйстве - в качестве минерального удобрения. |

7.10. Медицинские отходы

Отходы класса А могут быть размещены на тех же объектах размещения, что и ТКО.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут захораниваться совместно с отходами класса А.

Обеззараживание и обезвреживание медицинских отходов класса Б и класса В производится в самих медицинских организациях и на централизованных объектах обезвреживания. Требования к участку обезвреживания таких отходов достаточно строги, вследствие чего только малая доля медицинских организаций может иметь на своей территории соответствующее оборудование. Подавляющее большинство медицинских организаций передает медицинские отходы на обезвреживание сторонним предприятиям. В связи с тем, что проблема обращения с медицинскими отходами (в особенности с отходами класса Б) достаточно актуальна, целесообразно учитывать при планировании деятельности по обращению с отходами и укрупнении объектов утилизации и обезвреживания отходов необходимость наличия централизованных мощностей по обращению с данными видами отходов.

Отходы классов Г и Д обезвреживаются и утилизируются соответственно видам и классам опасности. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами регулируется законодательством в области обращения с радиоактивными веществами, учет таких отходов ведется отдельно. В территориальной схеме по обращению с отходами данные виды отходов не рассматриваются.

7.11. Биологические отходы

В соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, такие отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

РАЗДЕЛ 8. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ ОТ ИСТОЧНИКОВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ И ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

8.1. Организации, осуществляющие транспортирование отходов

В соответствии с п. 3.1 статьи 23 федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по транспортированию отходов I – IV классов опасности, были обязаны получить лицензию на ее осуществление до 01 июля 2016 года. С 01 июля 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.

В соответствии с реестром лицензий на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности Северо-Восточного межрегионального управления Росприроднадзора деятельность по транспортированию отходов I – IV классов могут осуществлять 23 юридических лица.

В приложении А12 территориальной схемы представлен перечень юридических лиц, имеющих лицензии на транспортирование отходов I – IV классов.

8.2. Система транспортирования ТКО

Существующая схема транспортирования ТКО (2020 год) представлена в таблице 42. Графическое представление приведено на рисунке 8.

Таблица 42. Существующая схема потоков отходов

| Наименование района | Наименование перевозчика | Обслуживаемая перевозчиком территория | Объекты вывоза отходов (Эксплуатирующие организации) | Расстояние от объектов до границ населенных пунктов (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Анадырь | ООО «Анадырская транспортная компания», ООО «ЧукотТранс», ООО «Анадырская механизированная организация» | Городской округ Анадырь | Полигон твердых бытовых отходов в г. Анадырь (ООО «Анадырская транспортная компания») | 8 |
| Анадырский муниципальный район | ООО «Сервис Групп» | п.г.т. Беринговский, с.п. Алькатваам, с.п. Мейныпильгино, с.п. Хатырка | Свалки бытовых отходов (ООО «Сервис Групп») | 1,5; 1,5; 2,0; 0,2 |
| Анадырский муниципальный район | ООО «ЖилДом», ООО «РемСтрой», ООО «Региональная транспортная компания» | с.п. Марково, с.п. Ваеги | Свалки поселений (ООО «Региональная транспортная компания») | 2,9; 1,5 |
| Анадырский муниципальный район | ООО «Региональная транспортная компания» | с.п. Чуванское, с.п. Ламутское, с.п. Снежное | Свалки поселений (ООО «Региональная транспортная компания») | 1; 0,5; 1 |
| Анадырский муниципальный район | Индивидуальный предприниматель Акар Николай Васильевич, ООО «ЧукотЖилСервис-Угольные Копи», ООО «ЧукотТранс» | п.г.т. Угольные Копи | Свалка сопка Г-16 (ООО «Андезит») | 12 |
| Анадырский муниципальный район | ООО «ЧукотЖилСервис-Угольные Копи», ООО «ЧукотТранс» | с.п. Канчалан | Свалка поселения (ООО «Андезит») | 1,8 |
| Анадырский муниципальный район | ООО «ЧукотТранс» | с.п. Усть-Белая | Свалка поселения (ООО «Андезит») | 2,6 |
| Анадырский муниципальный район | н/д | с.п. Краснено | Свалка поселения |  |
| Анадырский муниципальный район | АО "Чукотская горно-геологическая компания» | г. Билибино, Билибинский район (Рудник Купол) |  | 130; 298 |
| Билибинский муниципальный район | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | г. Билибино, с.п. Кепервеем, с.п. Омолон, с.п. Островное, с.п. Анюйск, с.п. Илирней | Общегородская свалка, свалки поселений (МП ЖКХ Билибинского муниципального района) | 7; 3; 1,3; 3; 1; 3 |
| Билибинский муниципальный район | ООО «ЭнергоСпецРемонт», ООО «Агат» | г. Билибино | Общегородская свалка (МП ЖКХ Билибинского муниципального района) | 7 |
| Билибинский муниципальный район | ОАО «Рудник Каральвеем» | г. Билибино, Билибинский район (Рудник Каральвеем) | Общегородская свалка (МП ЖКХ Билибинского муниципального района) | 7; 20 |
| Чукотский муниципальный район | МУП «Айсберг» | с.п. Лаврентия, с.п. Лорино, с.п. Уэлен, с.п. Нешкан, с.п. Инчоун, с.п. Энурмино | Свалки поселений (МУП «Айсберг») | 3,2; 2; 5; 2; 0,2; 1,5 |
| Городской округ Певек | АО «Чукотэнерго» | г. Певек | Городская свалка (МП «Чаунское районное коммунальное хозяство») | 4 |
| Городской округ Певек | ООО «Северное Золото» | Территория участка Двойной и Водораздельной перспективной площади | Полигон ТБ и ПО (ООО «Северное Золото») | На территории участка |
| Городской округ Певек | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | г. Певек, с.п. Рыткучи (с. Янранай), с.п. Айон, с.п. Биллингс | Городская свалка, свалки поселений (МП «Чаунское районное коммунальное хозяство») | 4; 0,5; 0,155; 0,1 |
| Городской округ Певек | ООО «Золоторудная компания «Майское» | Месторождение Паляваамское | Полигон ТБО и ПО IV-V классов опасности | На территории месторождения |
| Городской округ Певек | ООО «Артель старателей Чукотка» | г. Певек, рабочий поселок Комсомольский | Отработанный карьер для хранения ООО «ас Чукотка» | На территории участка |
| Городской округ Провидения | МП «Провиденское жилищно-коммунальное хозяйство» | с.п. Новое Чаплино, с.п. Нунлигран, с.п. Сиреники, с.п. Энмелен, с.п. Янракыннот | Свалки поселений (МП «Провиденское жилищно-коммунальное хозяйство») | 0,5; 1,2; 0,6; 0,85; 1,4 |
| Городской округ Провидения | ООО «Полигон» | п.г.т. Провидения | Свалка поселения (ООО «Полигон») | 6,5 |
| Городской округ Эгвекинот | МУП ЖКХ «Иультинское» | пгт. Эгвекинот, с.п. Амгуэма, с.п. Конергино, с.п. Уэлькаль, с.п. Ванкарем, с.п. Нутэпельмен, с.п. Рыркайпий (с. Мыс Шмидта) | Свалки поселений (МУП ЖКХ «Иультинское») | 1,7; 2; 2,5; 2,5; 0,18; 1,5; 1,8 |

Рисунок 8. Существующая схема транспортирования ТКО

Анализ схемы движения потоков отходов с учетом прогнозной инфраструктуры обращения с отходами (ввода в эксплуатацию новых мощностей и вывода из эксплуатации действующих) показал необходимость изменения схемы транспортирования (приложение В1).

При построении схемы потоков ТКО в электронной модели территориальной схемы решалась задача оптимизации расходов на транспортирование ТКО. Для каждого муниципального образования были составлены маршруты движения до объектов по обращению с отходами по дорогам общего пользования. В случае, если в качестве таких объектов рассматривались перегрузки или сортировки, были составлены маршруты движения отходов на полигоны (с учетом снижения расходов на транспортирование отходов после их перегрузки/сортировки). Все ценовые показатели определены без учета налога на добавленную стоимость, в ценах базового года и в дальнейшем индексировались на индекс потребительских цен, установленный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.

Для каждого муниципального образования были определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирование.

Результатом решения оптимизационной задачи является схема потоков ТКО, образованных на территории Чукотского АО. Данная схема составлена отдельно на каждый год действия территориальной схемы обращения с отходами. В отдельные годы происходит перераспределение потоков отходов в связи с закрытием выводимых из эксплуатации объектов размещения отходов. Перспективная схема потоков отходов на каждый год действия территориальной схемы представлена в приложении В1.

Графическое отображение перспективной системы транспортирования отходов на каждый год действия отображено в электронной модели территориальной схемы обращения с отходами.

Рисунок 9. Схематическое изображение потоков ТКО в электронной модели территориальной схемы

Отходы, переданные в другие субъекты РФ для последующих утилизации, обезвреживания, размещения, и поступившие из других субъектов РФ на территорию Чукотского АО отсутствуют.

При возникновении каких-либо чрезвычайных или непредвиденных ситуаций на объектах размещения отходов, определенных как конечные объекты размещения ТКО на срок действия территориальной схемы, транспортирование отходов должно осуществляться на ближайший легитимный объект, имеющий остаточный ресурс на момент возникновения чрезвычайной или непредвиденной ситуации. К таким ситуациям могут относиться в том числе, но не ограничиваясь:

- административное приостановление деятельности объекта;

- прекращение деятельности объекта (приостановление/аннулирование лицензии);

- пожар на объекте;

- выход из строя техники на объекте;

- ремонт дороги к объекту;

- распутица, размытие, снежный завал подъездных путей и на самом объекте;

- изменение срока ввода в эксплуатацию нового объекта, предусмотренного территориальной схемой.

Изменение направления транспортирования в связи с какой-либо из вышеуказанных ситуаций может осуществляться в течение не более, чем 90 календарных дней. О начале и окончании периода изменения направления транспортирования региональный оператор обязан в официальном порядке уведомить Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского АО и Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского АО в течение одного дня с момента начала/окончания периода изменения направления транспортирования отходов. В случае отсутствия указанных уведомлений изменение направление транспортирования отходов будет считаться нарушением схемы потоков отходов от источников их образования до объектов размещения отходов, закрепленной настоящей территориальной схемой. В случае официального отрицательного ответа Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского АО и/или Комитета государственного регулирования цен и тарифов Чукотского АО на соответствующее уведомление регионального оператора, последний должен соблюдать схему потоков отходов от источников их образования до объектов размещения отходов, закрепленной настоящей территориальной схемой.

Описание схемы транспортирования отходов за исключением ТКО не представляется возможным сделать в рамках территориальной схемы обращения с отходами, поскольку эта сфера деятельности не является регулируемой.

РАЗДЕЛ 9. ДАННЫЕ О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ВЫВЕДЕНИИ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

9.1. Предложения по основным мероприятиям, направленным на развитие инфраструктуры экологически и санитарно-эпидемиологически безопасного обращения с отходами, в том числе ТКО

Расчет перспективных объемов утильных компонентов, которые содержатся в ТКО, приведен в таблице 43. Расчет проведен в разрезе по муниципальным образованиям, в соответствии с объемом образования ТКО за 2020 год и морфологическим составом ТКО, представленным в разделе 2.

Таблица 43. Расчет перспективных объемов утильных компонентов ТКО на территории Чукотского АО

| Муниципальное образование | Объем образующихся ТКО, куб. м | Бумага, картон (целлюлоза) | Полиэтилен | Текстиль | Стекло | Пищевые отходы | Дерево | Железо | Алюминий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55,2% | 6,3% | 4,1% | 6,4% | 5,7% | 17,1% | 2,9% | 2,3% |
| Анадырский район | 16 033 | 8 850 | 1 010 | 657 | 1 026 | 914 | 2 742 | 465 | 369 |
| Билибинский район | 16 817 | 9 283 | 1 059 | 689 | 1 076 | 959 | 2 876 | 488 | 387 |
| Городской округ Анадырь | 40 459 | 22 333 | 2 549 | 1 659 | 2 589 | 2 306 | 6 918 | 1 173 | 931 |
| Городской округ Певек | 10 307 | 5 689 | 649 | 423 | 660 | 587 | 1 762 | 299 | 237 |
| Городской округ Провидения | 7 569 | 4 178 | 477 | 310 | 484 | 431 | 1 294 | 220 | 174 |
| Городской округ Эгвекинот | 7 487 | 4 133 | 472 | 307 | 479 | 427 | 1 280 | 217 | 172 |
| Чукотский район | 6 472 | 3 573 | 408 | 265 | 414 | 369 | 1 107 | 188 | 149 |
| Итого: | 105 144 | 58 039 | 6 624 | 4 311 | 6 729 | 5 993 | 17 980 | 3 049 | 2 418 |

Максимальный процент отбора утильных компонентов из ТКО возможен при их отборе на стадии сбора отходов, то есть при раздельном накоплении и внедрении системы пунктов приема вторичных ресурсов (как стационарных, так и передвижных).

Раздельное накопление ТКО предполагает накопление различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление отходов может осуществляться путем использования большого количества различных контейнеров для отдельного накопления стекла (в том числе, по цветам), пластика, бумаги и прочих фракций либо путем использования двух различных контейнеров. Принцип системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования (полимерные отходы, бумага, металл, стекло и пр.) и прочие отходы (пищевые и растительные отходы, смет от уборки дворовой территории). Таким образом не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, вторсырье, собираемое отдельно, остается более высокого качества, чем смешанное.

Территориальной схемой предлагается поэтапный переход на раздельное накопление ТКО. Учитывая географическую специфику региона, а также наличие сортировочных мощностей, на первом этапе внедрение селективного накопления рекомендуется в городском округе Анадырь, далее, одновременно с вводом новых объектов по обработке ТКО, – в центрах муниципальных районов и городских округов Чукотского АО.

Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м, имеющие специальную маркировку.

Двухконтейнерная система накопления ТКО имеет следующие преимущества:

- уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;

- снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

- снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

- снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для сбора отходов.

С учетом существующих технологических возможностей по сортировке отходов двухконтейнерная система раздельного накопления отходов экономически более эффективна, чем многоконтейнерная.

9.2. Обоснование основных параметров предлагаемых к созданию объектов системы обращения с отходами

Разработка территориальной схемы обращения с отходами в части объектов обращения с отходами строилась на следующих базовых принципах:

- В соответствии с пунктом 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Таким образом, максимально возможный объем ТКО, из которого может быть выделена полезная фракция, перед захоронением должен проходить обработку. Полученные вторичные ресурсы необходимо вовлекать  в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

- В целях минимизации накопленного экологического ущерба объекты по утилизации, обработке, обезвреживанию и размещению отходов должны соответствовать требованиям природоохранного законодательства с учетом установленных ограничений и запретов, в том числе предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». К числу обязательных требований для объектов размещения ТКО относятся такие, как: наличие системы учета поступающих отходов, наличие весового и видового контроля поступающих отходов, наличие системы обустройства объектов (подъездные пути, ограждение, накопление и отвод фильтрата, биогаза, дезинфекционные ванны и пр.), наличие регистрация объектов в ГРОРО, наличие лицензии на осуществление деятельности у организации, эксплуатирующей объект, наличие заключений экологической экспертизы на проектную документацию и окончательное установление санитарно-защитной зоны, наличие программы экологического контроля.

- В соответствии с Рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.05.2016 № АС-03-03-36/10394, для сокращения вовлекаемых земельных ресурсов под размещение отходов, в первую очередь рассматривалась возможность приведения в соответствие с нормами действующего природоохранного законодательства существующих (в том числе фактически эксплуатируемых) объектов размещения отходов, в том числе не включенных в ГРОРО.

В результате анализа потребности создания новых и реконструкции имеющихся объектов сформирован сценарий развития системы по обращению с отходами в Чукотском АО. В таблице 44 приведен перечень мероприятий, планируемых в соответствии со сценарием.

Таблица 44. Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой

| Год | Тип объекта | Объект | Географические координаты | Мероприятие | Прочая информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-2022 | Полигон | Объект размещения ТКО МП ЖКХ Билибинского МР (г. Билибино) | 68.118035, 166.3562 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2021-2022 | Полигон | Объект размещения, п.г.т. Угольные Копи, ООО «Андезит» | 64.78796, 177.645338 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2021-2022 | Полигон | Объект размещения, г. Певек, МП «Чаунское районное коммунальное хозяство» | 69.685038, 170.428858 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2021-2022 | Полигон | Объект размещения, с.п. Новое Чаплино | 64.506399, -172.874448 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2021-2022 | Полигон | Объект размещения, п. Провидения, ООО «Полигон» | 64.441518, -173.086591 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2021-2022 | Полигон | Объект размещения, с.п. Кепервеем, МП ЖКХ Билибинского МР | 67.859578, 166.18309 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2021-2022 | Полигон | Объект размещения, пгт. Эгвекинот, МУП ЖКХ «Иультинское» | 66.322467, -179.131304 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2021-2022 | Полигон | Объект размещения, с.п. Амгуэма, МУП ЖКХ «Иультинское» | 67.042975, -178.878459 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2021-2022 | Полигон | Объект размещения, с.п. Лаврентия, МУП «Айсберг» | 65.593138, -171.085688 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2021-2022 | Полигон | Объект размещения, с.п. Лорино, МУП «Айсберг» | 65.506449, -171.688153 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения ТКО ООО «Андезит» (с. Канчалан) | 65.174923, 176.724171 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения ТКО МП «ЧРКХ» (с. Рыткучи) | 68.903585, 170.709369 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения ТКО МП «ЧРКХ» (с. Айон) | 69.94322, 168.032982 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Усть Белая, ООО «Андезит» | 65.494295, 173.264291 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2023 | Полигон | Объект размещения ТКО МП ЖКХ Билибинского МР (г. Билибино) | 68.118035, 166.3562 | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации |
| 2023 | Полигон | Объект размещения ТКО МП «ЧРКХ» (с. Рыткучи) | 68.903585, 170.709369 | Модернизация объекта | Увеличение емкости до 3,12 тыс. тонн |
| 2023 | Полигон | Объект размещения ТКО МП «ЧРКХ» (с. Айон) | 69.94322, 168.032982 | Модернизация объекта | Увеличение емкости до 1,43 тыс. тонн |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, п.г.т. Беринговский, ООО «Сервис Групп» | 63.050981, 179.273062 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Алькатваам, ООО «Сервис Групп» | 63.125395, 179.015045 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Мейныпильгыно, ООО «Сервис Групп» | 62.537826, 177.040801 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Хатырка, ООО «Сервис Групп» | 62.065922, 175.287885 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2023 | Полигон | Объект размещения, п.г.т. Угольные Копи, ООО «Андезит» | 64.78796, 177.645338 | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации |
| 2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Усть Белая, ООО «Андезит» | 65.494295, 173.264291 | Модернизация объекта | Увеличение емкости до 2,33 тыс. тонн |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Марково, ООО «РТК» | 64.662432, 170.379393 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 5,39 тыс. тонн |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Ваеги, ООО «РТК» | 64.16481, 171.038343 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 1,92 тыс. тонн |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Ламутское, ООО «РТК» | 65.533083, 168.833118 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 0,73 тыс. тонн |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Чуванское, ООО «РТК» | 65.172785, 167.959396 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 0,57 тыс. тонн |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Снежное, ООО «РТК» | 65.453313, 172.981636 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 0,67 тыс. тонн |
| 2023 | Полигон | Объект размещения, г. Певек, МП «Чаунское районное коммунальное хозяство» | 69.685038, 170.428858 | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Биллингс, МП «Чаунское районное коммунальное хозяство» | 69.875977, 175.724764 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 1,10 тыс. тонн |
| 2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Новое Чаплино | 64.506399, -172.874448 | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Сиреники | 64.409485, -173.951774 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Нунлигран | 64.797912, -175.340469 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Энмелен | 65.007178, -175.878359 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Янракыннот | 64.911815, -172.524401 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2023 | Полигон | Объект размещения, п. Провидения, ООО «Полигон» | 64.441518, -173.086591 | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Анюйск, МП ЖКХ Билибинского МР | 68.355969, 161.565111 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Илирней, МП ЖКХ Билибинского МР | 67.253009, 167.951823 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Кепервеем, МП ЖКХ Билибинского МР | 67.859578, 166.18309 | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Омолон, МП ЖКХ Билибинского МР | 65.238307, 160.526236 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Островное, МП ЖКХ Билибинского МР | 68.115128, 164.161089 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2023 | Полигон | Объект размещения, пгт. Эгвекинот, МУП ЖКХ «Иультинское» | 66.322467, -179.131304 | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации |
| 2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Амгуэма, МУП ЖКХ «Иультинское» | 67.042975, -178.878459 | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Конергино, МУП ЖКХ «Иультинское» | 65.889834, -178.824689 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 0,67 тыс. тонн |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Уэлькаль, МУП ЖКХ «Иультинское» | 65.539191, -179.297634 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 0,48 тыс. тонн |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Ванкарем, МУП ЖКХ «Иультинское» | 67.843014, -175.835983 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 0,43 тыс. тонн |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Нутэпэльмен, МУП ЖКХ «Иультинское» | 67.428065, -174.930576 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 0,41 тыс. тонн |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Рыркайпий (Мыс Шмидта), МУП ЖКХ «Иультинское» | 68.912966, -179.486762 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 1,94 тыс. тонн |
| 2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Лаврентия, МУП «Айсберг» | 65.593138, -171.085688 | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации |
| 2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Лорино, МУП «Айсберг» | 65.506449, -171.688153 | Вывод из эксплуатации | Вывод из эксплуатации и подготовка к рекультивации |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Нешкан, МУП «Айсберг» | 67.034137, -172.924808 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 1,46 тыс. тонн |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Энурмино, МУП «Айсберг» | 66.951194, -171.840291 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 0,68 тыс. тонн |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Инчоун, МУП «Айсберг» | 66.299917, -170.294768 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. |
| 2022-2023 | Полигон | Объект размещения, с.п. Уэлен, МУП «Айсберг» | 66.173622, -169.92516 | Модернизация объекта | Приведение объекта размещения в соответствие с требованиями природоохранного законодательства. Увеличение емкости до 1,42 тыс. тонн |
| 2023 | Сортировка | Сортировка, Билибинский район | 68.118035, 166.3562 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: до 4 тыс. тонн/ год |
| 2023 | Сортировка | Сортировка, г.о. Певек | 69.685038, 170.428858 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: до 2 тыс. тонн/ год |
| 2023 | Сортировка | Сортировка, г.о. Провидения | 64.441518, -173.086591 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: до 2 тыс. тонн/ год |
| 2023 | Сортировка | Сортировка, г.о. Эгвекинот | 66.322467, -179.131304 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: до 2 тыс. тонн/ год |
| 2023 | Сортировка | Сортировка, Чукотский район, с.п. Лаврентия | 65.593138, -171.085688 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: до 1 тыс. тонн/ год |
| 2023 | Сортировка | Сортировка, п.г.т. Угольные копи | 64.844444, 177.896944 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: до 2 тыс. тонн/ год |
| 2023 | Обезвреживание/ термическая утилизация | Комплекс мобильной инсинерации, Билибинский район | 68.118035, 166.3562 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: до 3,04 тыс. тонн/ год |
| 2023 | Обезвреживание/ термическая утилизация | Комплекс мобильной инсинерации, г.о. Певек | 69.685038, 170.428858 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: до 1,70 тыс. тонн/ год |
| 2023 | Обезвреживание/ термическая утилизация | Комплекс мобильной инсинерации, г.о. Провидения | 64.441518, -173.086591 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: до 1,09 тыс. тонн/ год |
| 2023 | Обезвреживание/ термическая утилизация | Комплекс мобильной инсинерации, г.о. Эгвекинот | 66.322467, -179.131304 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: до 1,25 тыс. тонн/ год |
| 2023 | Обезвреживание/ термическая утилизация | Комплекс мобильной инсинерации, Чукотский район, с.п. Лаврентия | 65.593138, -171.085688 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: до 0,89 тыс. тонн/ год |
| 2023 | Обезвреживание/ термическая утилизация | Комплекс мобильной инсинерации, Анадырский район, п.г.т. Угольные копи | 64.844444, 177.896944 | Ввод в эксплуатацию | Мощность: до 1,49 тыс. тонн/ год |

При проектировании, строительстве / реконструкции и рекультивации объектов обращения с отходами должны соблюдаться положения следующих документов:

- Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Размещение отходов производства и потребления» ИТС 17-2016;

- Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)» ИТС 15-2016;

- ГОСТ Р 56828.31-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение.  Иерархический порядок обращения с отходами;

- Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с последующими изменениями и дополнениями);

- СП от 17.11.2017 № 320.1325800.2017 «Полигоны для ТКО. Проектирование, эксплуатация и рекультивация».

Возможные технологические решения для перспективных объектов представлены в приложении А13. Конкретные технологические решения в части строительства / реконструкции / рекультивации объектов обращения с отходами предусматриваются на этапе подготовки и согласования проектно-технической документации при условии выполнения запланированных целевых показателей, установленных территориальной схемой, и соответствия наилучшим доступным технологиям.

РАЗДЕЛ 10. ОЦЕНКА ОБЪЕМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами включает в себя как строительство новых объектов обращения с отходами, так и реконструкцию действующих объектов.

Суммы капитальных вложений, требуемых для реализации мероприятий, предлагаемых территориальной схемой, рассчитаны оценочно на основании укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии на основании проектов-аналогов по удельным затратам на тонну мощности.

Размер капитальных вложений подлежит утверждению Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского АО в рамках рассмотрения и согласования инвестиционных и производственных программ на строительство/реконструкцию объектов обращения с отходами. Расчетные значения капитальных вложений в разрезе объектов представлены в приложении Б2 к территориальной схеме.

Таблица 45. Прогнозные инвестиции в создание/реконструкцию объектов обращения с отходами, тыс. рублей

| Источник инвестиций | Объекты размещения | Объекты обработки | Объекты обезвреживания | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные инвестиции | 294 952 | 51 759 | 114 965 | 461 676 |
| Внебюджетные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 294 952 | 51 759 | 114 965 | 461 676 |

Затраты на выведение из эксплуатации действующих объектов размещения отходов рассчитаны на основе проектов рекультивации объектов размещения отходов в различных субъектах Российской Федерации по данным сведений публичных торгов. Стоимость работ была приведена к ценам 2020 года и составила 19 356 533,06 рублей на 1 гектар. Сводная таблица с прогнозной стоимостью рекультивации по каждому из выводимых из эксплуатации объектов размещения ТКО приведена в разделе 5.

Деятельность объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов за исключением ТКО, не регулируется в том же порядке, что и деятельность объектов обращения с ТКО. В связи с этим строительство/реконструкция или рекультивация таких объектов не может являться предметом рассмотрения территориальной схемы обращения с отходами.

РАЗДЕЛ 11. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

Прогнозные значения тарифов для каждого объекта обращения с ТКО представлены в приложении Б2.

Предельные тарифы региональных операторов в области обращения с ТКО, утвержденные Комитетом государственного регулирования цен и тарифов Чукотского АО, представлены в приложении Б5.

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ЗОНАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Территориальной схемой обращения с отходами устанавливаются зоны деятельности региональных операторов по обращению с ТКО.

С учетом территориальной специфики, отсутствием внутрирегионального и межрегионального транзита ТКО территориальной схемой предусматривается установление изолированных зон действия региональных операторов в каждом населенном пункте в пределах муниципального района (городского округа).

Отходы, образующиеся при добыче золота, захораниваются в местах добычи на собственных полигонах предприятий.

Отходы энергетики – на специально оборудованных золошлакоотвалах.

Отходы коммунального хозяйства (не представляющие опасности) захораниваются по месту их образования.

ТКО населения и организаций, расположенных на территории округа – накапливаются на площадках сбора бытовых отходов в населенных пунктах и транспортируются к местам захоронения на расстояния не более 10 – 15 км.

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО осуществляются в соответствии с правилами обращения с ТКО, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Предельные тарифы в области обращения с ТКО, инвестиционные и производственные программы оператора по обращению с ТКО, осуществляющего регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО, утверждаются после присвоения юридическому лицу статуса регионального оператора.

Информация об организациях – региональных операторах, зонах их деятельности и заключенных соглащениях отражена в таблице.

Таблица 46. Описание зон деятельности региональных операторов

| № п/п | Зона | Муниципальное образование | Региональный оператор | Соглащение (дата, №) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Анадырский муниципальный район |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Беринговский | Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Групп» | 18.06.2018 № 234 |
| 2 |  | Алькатваам |  |  |
| 3 | 2 | Угольные Копи | Общество с ограниченной ответственностью «Андезит» | 03.05.2018 № 194 |
| 4 |  | Канчалан |  |  |
| 5 |  | Усть-Белая |  |  |
| 6 | 3 | Марково | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная транспортная компания» | 27.08.2018 № 270 |
| 7 |  | Ламутское |  |  |
| 8 |  | Чуванское |  |  |
| 9 |  | Снежное |  |  |
| 10 |  | Ваеги |  |  |
| 11 | 4 | Мейныпильгыно | Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Групп» | 18.06.2018 № 235 |
| 12 |  | Хатырка |  |  |
| Билибинский муниципальный район |  |  |  |  |
| 13 | 5 | Анюйск | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района | 19.04.2018 № 176 |
| 14 | 6 | Билибино |  | 19.04.2018 № 177 |
| 15 |  | Кепервеем |  |  |
| 16 | 7 | Илирней |  | 19.04.2018 № 178 |
| 17 | 8 | Омолон |  | 19.04.2018 № 179 |
| 18 | 9 | Островное |  | 19.04.2018 № 180 |
| Городской округ Анадырь |  |  |  |  |
| 19 | 10 | Анадырь | Общество с ограниченной ответственностью «Анадырская транспортная компания» | 30.11.2017 № 303 |
| Городской округ Певек |  |  |  |  |
| 20 | 11 | Айон | Муниципальное предприятие «чаунское районное коммунальное хозяйство» Чаунского муниципального района | 24.04.2018 № 183 |
| 21 | 12 | Биллингс |  | 24.04.2018 № 184 |
| 22 | 13 | Певек |  | 24.04.2018 № 185 |
| 23 | 14 | Рыткучи |  | 24.04.2018 № 186 |
| Городской округ Провидения |  |  |  |  |
| 24 | 15 | Провидения | Общество с ограниченной ответственностью «Полигон» | 06.04.2018 № 160 |
| 25 | 16 | Нунлигран | Региональный оператор не определен |  |
| 26 |  | Сиренники |  |  |
| 27 | 17 | Энмелен |  |  |
| 28 | 18 | Янракыннот |  |  |
| 29 |  | Новое Чаплино |  |  |
| Городской округ Эгвекинот |  |  |  |  |
| 30 | 19 | Эгвекинот | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» | 27.12.2017 № 328 |
| 31 |  | Амгуэма |  |  |
| 32 |  | Конергино |  |  |
| 33 |  | Уэлькаль |  |  |
| 34 | 20 | Ванкарем |  | 27.12.2017 № 329 |
| 35 | 21 | Нутэпэльмен |  | 27.12.2017 № 330 |
| 36 | 22 | Мыс Шмидта (Рыркайпий) |  | 27.12.2017 № 331 |
| Чукотский муниципальный район |  |  |  |  |
| 37 | 23 | Лаврентия | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» | 10.05.2018 № 215 |
| 38 |  | Лорино |  |  |
| 39 | 24 | Нешкан |  | 10.05.2018 № 216 |
| 40 |  | Энурмино |  |  |
| 41 |  | Инчоун |  |  |
| 42 |  | Уэлен |  |  |

Схематическое отображение зон деятельности региональных операторов представлено в приложении А14.

Прогноз образования ТКО по годам реализации территориальной схемы в разрезе зон деятельности региональных операторов и групп потребителей представлен в приложении А1.

РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами размещена в публичном доступе в сети Интернет по ссылке: http://5.189.234.24/optimizations/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая территориальная схема обращения с отходами формирует систему обращения с отходами на территории Чукотского АО и является обязательной для исполнения региональными операторами по обращению с ТКО и другими операторами, осуществляющими обращение с ТКО на территории Чукотского АО.

Территориальная схема обращения с отходами базируется на новой модели отношений по обращению с ТКО, сформированной Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В соответствии с территориальной схемой формируется новая система накопления ТКО, включая развитие раздельного накопления ТКО и накопления опасных и особо опасных отходов.

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство и реконструкцию мест размещения, перегрузки и обработки отходов. В случае невозможности реализации мероприятий, предусмотренных территориальной схемой, в территориальную схему должны быть внесены соответствующие изменения. При этом региональные операторы вправе предложить к реализации собственные проекты строительства и модернизации объектов обработки, обезвреживания, перегрузки и размещения отходов, обеспечивающие достижение целей, предусмотренных настоящей территориальной схемой и соглашением об организации деятельности по обращению с ТКО, заключенным между региональным оператором и уполномоченным органом субъекта РФ.

В случае экономической и экологической целесообразности в период действия территориальной схемы могут быть предложены мероприятия по строительству объектов по утилизации и обезвреживанию отходов.

Территориальная схема включает в себя электронную модель, в которой имеется база данных для хранения и обработки всей информации по вопросам обращения с отходами на территории Чукотского АО, а также математическая модель для решения задачи оптимизации транспортных потоков, расположения и технических характеристик объектов по обращению с ТКО.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение А1: Реестр источников образования ТКО

- Приложение А2: Реестр источников образования отходов производства и потребления за исключением ТКО

- Приложение А3: Данные статистической отчетности 2-ТП (отходы) за 3 года

- Приложение А4: Прогноз образования отходов производства и потребления за исключением ТКО

- Приложение А5: Реестр источников медицинских отходов

- Приложение А6: Реестр мест накопления отходов (контейнерные площадки)

- Приложение А7: Характеристика объектов обработки отходов

- Приложение А8: Характеристика объектов утилизации отходов

- Приложение А9: Характеристика объектов обезвреживания/ термической утилизации отходов

- Приложение А10: Характеристика объектов размещения ТКО

- Приложение А10.1: Объекты размещения ТКО, предлагаемые к размещению до 2023 года

- Приложение А11: Характеристика объектов размещения промышленных отходов

- Приложение А12: Реестр организаций, лицензированных на обращение с отходами, в том числе на транспортирование отходов (список лицензий транспортировщиков)

- Приложение А13: Планируемые технологические решения

- Приложение А14: Схематичное отображение зон деятельности региональных операторов

- Приложение Б1: Баланс количественных характеристик отходов производства и потребления за исключением ТКО

- Приложение Б2: Сводная информация об объектах обращения с ТКО

- Приложение Б3: Сводный баланс, целевые показатели

- Приложение Б4: Перспективный баланс количественных характеристик отходов производства и потребления за исключением ТКО на период 2021 – 2030 годов

- Приложение Б5: Предельные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО

- Приложение В1: Перспективная логистическая модель (схема потоков ТКО на период 2021 – 2030 годов)

- Приложение Г1. Схема источников образования ТКО

- Приложение Г2. Схема расположения мест накопления отходов

По информации Единого государственного реестра почвенных ресурсов России (http://egrpr.esoil.ru/).

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (https://habstat.gks.ru/folder/27977).

Муниципальное предприятие «Провиденское жилищно-коммунальное хозяйство» лишено статуса регионального оператора приказом Департамента природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа от 25.06.2020 № 67-од.